Strekning..........................................................

Planovergang...................................................

Anleggstype......................................................

Til protokollen vedlegges måleskjema.

# Innvendig kontroll

|  |  | Dato/Sign. |
| --- | --- | --- |
| - Alle sikringer, skillekniver og kammer tas ut. - Batteritilkoblinger løsnes og releene settes i midtstilling. - Påse at ledninger til apparatutstyr, hvor gjennomringing kan skje, løsnes f.eks. blinkapparat, omformer, intervall eller trafoer. |  |  |
| 1. | Relerammen ledningsprøves. |  |
| 2. | Reledata kontrolleres. |  |
| 3. | Kabelforbindelser kontrolleres. |  |
| 4. | Se over tilkobling på apparatutstyret. |  |

# Isolasjonsmåling

|  |  | Dato/Sign. |
| --- | --- | --- |
| - Sikringer og kniver m.v. som nevnt under pkt. 1 løsnes og eller tas ut. Min. motstand: 0.25 M.ohm Max. meggespenning: 500 V = Min. meggespenning: 250 V = |  |  |
| 1. | Hovedkabler ledningsprøvet og megget (innbyrdes og til jord). |  |
| 2. | Stikkabler ledningsprøvet og megget (innbyrdes og til jord). |  |
| 3. | Alle tilkoblingspunkter i kiosk megges mot jord. |  |

# Spenningskontroll

|  |  | Dato/Sign. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontroller batterispenning. |  |
| 2. | Juster ladeintervallet. Gjelder bare kvikksølvintervall. Max 14.5 V. |  |
| 3. | Juster statisk omformer til nettspenningsverdi. |  |
| 4. | Mål total-strøm ved fast lys. |  |
| 5. | Fotocelle funksjonsprøves. |  |
| 6. | Mål batterispenning og etterjuster ladning på likeretter. |  |

# Utvendig kontroll

|  |  | Dato/Sign. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontroller at kabelplan er i samsvar med anlegget. |  |
| 2. | Signaler og drivmaskiner ledningsprøvet. |  |
| 3. | Kobberforbindelser til skinner kontrollert. |  |
| 4. | Kontrollert at jording er utført etter JD 510 – Felles elektro. |  |
| 5. | Kontrollert at komponentene er skikkelig merket. |  |

# Utvendig funksjonskontroll

|  |  | Dato/Sign. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Juster innkoblingsfeltene etter JD 551 - regler for bygging. |  |
| 2. | Juster utløsningsfeltene etter JD 551 - regler for bygging. |  |
| 3. | Juster signal mot vei og tog ved fastlys. |  |
| 4. | Kontroller spenning i forsignal. |  |
| 5. | Juster bommene i vertikal og horisontal stilling. |  |
| 6. | Kontroller avbalansering. |  |
| 7. | Juster microswitshringene (Bela). |  |
| 8. | Juster tidsreleer. |  |
| 9. | Kontroller signalbildene. |  |
| 10. | Mål drivmaskinstrøm ved senk og hev. |  |
| 11. | Kontroller utkobling av drivmaskin (T2 = 30 sek.). |  |
| 12. | Funksjonsprøv betjeningsskapet. |  |
| 13. | Kontroller at anlegget virker med tog. |  |
| 14. | Kontroller alle tilkoblinger og at ingen releer er arritert. |  |
| 15. | Kontroller at alle skjemaer er ajourført. |  |

Anlegget godkjent:

Dato:.....................................

Sign: .....................................