1 HENSIKT OG OMFANG	22

2 DEFINISJONER	33

3 FORKORTELSER	66

4 SYMBOLER	88

# Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for kontaktledningsanlegg. Derfor er kap. 3 [JD 546], kap.3 [JD 547] og kap. 3 [JD 548] innholdsmessig helt like.

Definisjonene og forkortelsene er ordnet i alfabetisk rekkefølge for å lette søking etter et bestemt emne/utrykk.

# definisjoner

| Definisjoner | Forklaring |
| --- | --- |
| Baneprioritet | Banenettet klassifiseres i prioriteter hovedsakelig basert på: - dagens bruk av jernbanenettet. - forventet trafikkmessig vekst. - samfunnsmessig nytte. |
| Banestrøm | Den elektriske strøm som brukes til fremdrift og oppvarming av tog. |
| Beskyttelsesjording | En varig forbindelse fra utsatte anleggsdeler til jord eller til andre ledende gjenstander som i seg selv har en god jordforbindelse. |
| Driftsjording | En god ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord. |
| Død seksjon | En kort seksjon som utkoblet hindrer strømavtaker i å sammenkoble to matestasjoner. |
| Energiforsyning | En generell samlebetegnelse angående konfigurasjon, virkemåte og begrensninger i energileveranser fra en energileverandør til kontaktledningsnettet. |
| Fasespenning | Spenning mellom nullpunkt og fase. |
| Fast avspenning | Fast forankring i enden av en ledningspart |
| Filterimpedans, impedansespole | Filter som sperrer for signalstrøm og slipper banestrøm igjennom |
| Fjernledning | En 16 2/3 Hz 2-fase linjeføring fra omformerstasjon eller kraftstasjon med spenningsnivå på eks: 55, 66 eller 132 kV til transformatorstasjon. Kan fremføres på egen trase (Eks: Sørlandsbanen, 55 kV). Kan fremføres på nye forlengede kontaktlednings-master(ingen eksisterende eksempler). |
| Forbigangsledning | Ledning som fører banestrøm forbi en stasjon eller en seksjon |
| Forsterkningsledning | Ledning parallellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet |
| Impedansespole | Se filterimpedans |
| Isolerende materiale | Et materiale som ikke er elektrisk ledende ved den fuktighet, temperatur og øvrige driftspåkjenninger materialet er beregnet for. |
| Isolert anleggsdel | Anleggsdel med slik isolasjon, kapsling eller skjerm at den er berøringssikker. |
| Jordingsbryter | Bryter med jordkontakt som kobler en kontaktledningsseksjon til jordledning når bryteren står i utkoblet stilling. I motsetning til jordslutter kan (må være dimensjonert for påregnelig strøm) denne bryter føre strøm til en anleggsseksjon i innkoblet stilling. Se jordslutter. |
| Klemme | Press- og skruforbindelse i kontaktledningsanlegget |
| Kondensatorbatteri | Seriekondensator, bedrer spenningsforholdene i kontaktledningsanlegget. Shuntkondensator, høyner effektfaktoren i kontaktledningsanlegget. |
| Kontaktledning | Bæreline, hengetråder og kontakttråd. |
| Kontaktledningsanlegg | Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc. |
| Kontaktledningspart | Kontaktledning med avspenning i begge ender |
| Kontaktledningsbryter | Skillebryter i kontaktledningsanlegget. |
| Kontakttråd | Tråd som er opphengt over sporet som strømavtakerens kontaktstykker glir mot. |
| Kontakttrådhøyde | Kontakttrådens høyde målt vinkelrett på skinneoverkantplanet. |
| Lastskillebryter | En lastbryter som i åpen stilling oppfyller de krav til isolasjonsnivå som stilles til en skillebryter. |
| Linjespenning | Spenning mellom to faser. |
| Mast | Stolpe av tre, stål eller betong som bærer kontaktledningutliggere, åk etc. |
| Mateledning | En ledning eller kabel som fører strøm fra matestasjon til kontaktledning. |
| Matestasjon | En felles betegnelse for krafttransformator, kraftverk eller omformerstasjon som forsyner kontaktledningsanlegg med banestrøm. |
| Omformerstasjon | En installasjon som omformer frekvensen fra 50 Hz til 16 2/3 Hz. |
| Overspenningsavleder | Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå. |
| Psofometrisk støystrøm | Måltall for støy i talområdet. Filtreres for å forhindre støy på talesamband. |
| Returledning | Ledning som er parallellkoblet skinne for å redusere banestrømmen i den. |
| Returstrømkrets | Den strømkrets som banestrømmen gjennomløper fra forbruker til matstasjon. |
| Roterende omformer | Konvensjonell frekvensomformerstasjon, som i de fleste tilfeller er transportable. Omformer frekvensen fra 50 Hz til 16 2/3 Hz vha. en motor tilkoblet en generator via en felles aksel. Generatoren har 1/3 av poltallet i forhold til motoren. |
| Seksjon | Del av kontaktledning som ved hjelp av bryter kan adskilles elektrisk fra den øvrige del. |
| Seksjonering | Elektrisk oppdeling av kontaktledningen med seksjonsfelt eller seksjonsisolator |
| Seksjonsfelt | Vekslingsfelt hvor to seksjoner er elektrisk isolert fra hverandre |
| Seksjonsisolator | Isolator i kontaktledningen som kan passeres med hevet strømavtaker. |
| Skjerm | Ramme med netting i godkjent utførelse for å hindre berøring av spenningsførende deler . |
| Sonegrensebryter | Automatisk virkende 3-polet effektbryter for død seksjon midt mellom to matestasjoner. |
| Spennlengde (spenn) | Avstanden mellom en lednings nærmeste opphengingspunkter |
| Statisk omformerstasjon | Stasjonærfrekvensomformerstasjon ( 50 Hz til 16 2/3 Hz) basert på moderne kraftelektronikk. Hovedkomponentene er likerettere koblet i serie med vekselrettere. |
| Sugetransformator | En strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en for returstrømmen. |
| Systemspenning | Effektivverdien av spenningen mellom to faser (ytterledere). |
| Transformatorstasjon | (Her: I forbindelse med en Fjernledning) En transformatorstasjon som forsyner kontaktledningsnettet med energi. Transformatorstasjonen forsynes selv av energi fra en omformerstasjon eller en kraftstasjon via en fjernledning. |
| Vekslingsfelt | Et spenn hvor to møtende kontaktledningsparter er ført parallelt før de avspennes |

# Forkortelser

| Forkortelse | Forklaring |  |
| --- | --- | --- |
| br | Bryter |  |
| brl | Bryterledning |  |
| CENELEC |  | EuropeanCommittee for Electrotechnical Standardization. |
| DS | Dødseksjon |  |
| FAT |  | Factory Acceptance Test |
| fjl | Fjernledning |  |
| fl | Forbigangsledning |  |
| FMEA |  | Failure Mode and Effect Analysis, feilmodi og effekt analyse. |
| FMECA |  | Failure Mode, Effect and Criticality Analysis, feilmodi og effekt analyse hvor kritiske forekomster blir dokumentert og hvor virkning blir studert. |
| fsl | Forsterkningsledning |  |
| IEC |  | International Electrotechnical Commision. |
| imp | Filterimpedans |  |
| kl | Kontaktledning |  |
| kl-anlegg | Kontaktledningsanlegg |  |
| Lcc |  | Life Cycle Cost. |
| MDT |  | Mean Down Time |
| ml | Mateledning |  |
| mst | Matestasjon |  |
| MTBF |  | Mean Time Between Failure, gjennomsnittelig tid mellom feilsituasjon. |
| MTTR |  | Mean Time To Repair |
| rl | Returledning |  |
| SAT |  | Site Acceptance Test |
| skt | Strekk kontakttråd |  |
| str | Sugetransformator |  |
| UPS |  | Uninterrupted Power Supply, avbruddsfri strømforsyning. |

# symboler

I skjemategninger skal det benyttes symboler i henhold til [NEK 144]. For jernbanespesifikke symboler vises til etterfølgende symbolliste.

| Symbol for oversiktsplaner og koblingsskjema | SYMBOLER FOR STASJONS OG LINJEPLANER | Forklaring |
| --- | --- | --- |
|  |  | Transformator - togvarme |
|  |  | Filterimpedansespole |
|  |  | FL, ML, Fsl i jord |
|  |  | FL, ML, Fsl i luft |
|  |  | Isolator |
|  |  | Kabelmuffe |
|  |  | Klembrett for returledning |
|  |  | Ledning føres over en annen ledning |
|  |  | Reservestrømstransformator |
|  |  | Returledning i jord |
|  |  | Returledning i luft |
|  |  | Rytter |
|  |  | Seksjonsisolator |
|  |  | Sugetransformator |