Masteavstand fra spormidte.

Gjeldende for stålmaster på stasjoner.

|  | Minste avstand midte spor - |  |  |  | Normal avstand midte spor - midte mast for : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurve | forkant mast |  |  |  | H- og B-master med smalside mot mast |  |  |  | B-master med bredside mot mast |  |  |  |
| radius | Innerside |  | Ytterside |  | Innerside |  | Ytterside |  | Innerside |  | Ytterside |  |
| R | Uten over-høyde | Med over-høyde | Uten over-høyde | Med over-høyde | Uten over-høyde | Med over-høyde | Uten over-høyde | Med over-høyde | Uten over-høyde | Med over-høyde | Uten over-høyde | Med over-høyde |
| > 5000 |  | 2,55 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 2,80 |  |  |
| 5000- 1701 | 2,55 | 2,65 | 2,55 |  | 3,00 | 3,05 |  |  | 2,80 | 2,85 |  |  |
| 1700- 1001 |  | 2,75 |  | 2,55 |  | 3,15 | 3,00 | 3,00 |  | 2,95 | 2,80 | 2,80 |
| 1000- 601 | 2,60 | 2,85 | 2,60 |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,05 |  |  |
| 600- 401 | 2,65 | 2,95 |  |  | 3,05 | 3,35 |  |  | 2,85 | 3,15 |  |  |
| 400- 251 | 2,70 | 3,05 | 2,65 |  | 3,10 | 3,45 | 3,05 |  | 2,90 | 3,25 | 2,85 |  |
| 250- 141 | 2,80 | 3,15 | 2,75 | 2,65 | 3,20 | 3,55 | 3,15 | 3,05 | 3,00 | 3,35 | 2,95 | 2,85 |
| 140- 100 | 2,90 | 3,25 | 2,85 | 2,75 | 3,30 | 3,65 | 3,25 | 3,15 | 3,10 | 3,45 | 3,05 | 2,95 |

Alle mål i meter.

Overhøyde etter normalblad B 7a.

Minsteavstand midte spor - forkant mast utregnet for 0,40 m mellom profil A og forkant mast.

Normalavstand midte spor - midte mast utregnet for  0,50 m mellom profil A og forkant mast. Avstanden forkant mast - midte mast er satt lik 0,30 m for H- master og B -master med smalside mot spor. For B -master med bredside mot spor er avstanden forkant mast - midte mast er satt lik 0,10 m.

For tremaster og betongmaster, se tabell 12.