1	Hensikt og omfang	2

2	definisjoner	3

3	Forkortelser	7

4	symboler for koblingsskjema	8

4.1	Belysning	8

4.2	Reservestrømsystemer	8

# Hensikt og omfang

Hensikt

Hensikten er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for lavspenning.  Derfor er kap. 3 [JD 543], kap.3 [JD 544] og kap. 3 [JD 545] innholdsmessig helt like.

Omfang

I forbindelse med prosjektering, bygging og vedlikehold skal denne utgave av definisjoner, forkortelser og symboler hjelpe til å forstå terminologien.

Definisjonene og forkortelsene er ordnet i alfabetisk rekkefølge for å lette søking etter et bestemt emne/utrykk.

# definisjoner

| BEGREPer | Forklaring |
| --- | --- |

| Aggregat | Kombinasjon av flere enkelte maskiner som er koblet sammen for et bestemt formål. F.eks. for fremstilling av elektrisk strøm. |
| --- | --- |
| Arealbelysning | Belysning av sporveksel, skifteområder, godsområder etc. |
| Avbruddsfri strømforsyning | System for å opprettholde strømforsyning til installasjonen (eller deler av installasjonen) fra en alternativ strømkilde, slik at avbrudd i forsyningen ikke oppstår hvis ordinær tilførsel faller ut. |
| Beskyttelsesleder | Leder som, for å forhindre farlig støt, forbinder utsatte deler og andre ledende deler til: hovedjordklemme/hovedjordskinne, eller jordelektrode, eller jordet punkt eller kunstig nøytralpunkt i strømkilde. |
| Disneuter | Overspenningsvern. |
| Driftsjording | En god ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord. |
| Drivmaskin | Motor som sørger for at sporveksel kan stilles om. |
| El-teknisk hus | Bygning med elektriske installasjoner, som f.eks. sikringsanlegg, styring av kl-brytere mm. (tidligere kalt relehus) |
| Funksjonssikkerkabel | Kabel med spesilet gode brannhemmende egenskaper, som sikrer strømtilførsel eller signaloverføring under brann. |
| Godkjent utførelse | En utførelse som av eier er tillatt brukt. |
| Gruppeskap | Fordelingsskap som inneholder vern og regulering av sporvekselvarmeelementene. Kan styre en eller flere veksler. |
| Jordingsapparat | Mekanisk koblingsapparat som er beregnet for jording av anleggsdeler. I tillegg kan apparatet føre kortslutningsstrømmer i en begrenset periode. |
| Kabelfritt profil | Område hvor kabellegging er forbudt. 2500mm ut til hver side fra spormidt og ned til en dybde av 900mm under skinneoverkantplan. |
| Kontaktledning | Bæreline, hengetråder og kontakttråd. |
| Kontaktledningsanlegg | Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc. |
| Midlertidige anlegg | Anlegg som benyttes maksimum i et år. |
| Nødlys | Felles betegnelse for all etyper lys med alternativ strømkilde som er installert til bruk i tilfelle svikt i normalbelysningen eller hovedkraftforsyningen. |
| Overgangsmotstand for jordingsanlegg | Resistansen mellom jordingsanlegget og nøytral jord. |
| Overspenningsavleder | Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå. |
| Plattformbelysning | Armaturer som belyser publikumsarealer på stasjoner og holdeplasser. |
| Reservestrømforsyning | Forsyningssystem beregnet på å opprettholde funksjonen av en installasjon, eller en del av en installasjon, ved avbrudd i den normale strømtilførsel, av andre grunner enn personers sikkerhet. [NEK 400] |
| Reservestrøms-transformator | Transformator (16kV/0,23kV) for reservestrømforsyning til el-teknisk hus. |
| Returstrøm | Strøm gjennom skinnegangen/returledning fra forbruker til matestasjon. |
| Rådegravsvarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, til oppvarming av rådegraven for å sikre feilfri funksjon av drivmaskinen ved kulde, is og snø. |
| Skinneoverkantplan - SOK | Et tenkt plan som berører begge skinnetoppene i et spor. |
| Slyngfelt | Område hvor gjenstander, pga. brudd i eller nedfall av kontaktledningen eller skade på strømavtager, kan bli utsatt for høyspenning. |
| Spesielle installasjoner | Spesielle installasjoner tilknyttet driften. |
| Sporsperre | Sporsperrer skal hindre at rullende materiell kommer inn i middel til nabospor enten ved å stoppe materiellet før dette skjer, eller som siste utvei å avspore materiellet. Sporsperrer kan plasseres på en eller begge skinner, og skal styre avsporingen slik at avsporing skjer bort fra nabosporet. [JD550] |
| Sporveksel | Sporkonstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere togveier. |
| Sporvekselbelysning | Belysning av sporvekselområde. |
| Sporvekselvarme | Elektrisk oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø. |
| Sporvekselvarmeanlegg | Komplett fordelingsskap, varmeelementer (stokk/tungeskinne) og eventuelt transformator. |
| Stokkskinnevarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, som hindrer at is og snø legger seg på stokkskinnen. |
| Togvarmeanlegg | Anlegg som sørger for at parkerte passasjervogner/godsvogner får strømtilførsel til belysning, varme, aggregater osv. Nominell spenning er 1000V. |
| Togvarmepost | Skap med tilkobling av bevegelig gummikabel for tilkobling av strøm til passasjervogner/godsvogner. Inneholder også brytere for inn- og utkobling av spenning og eventuelt varsellamper for driftssattus. |
| Trafosville | Spesiell sville med plass til transformator og kabelføringer for sporvekselvarme. |
| Tungeskinnevarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, som hindrer at is og snø legger seg på tungeskinnen. |
| Utsatt (ledende) anleggsdel | Ledende del som lett kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende som følge av feil. [NEK 400] |
| Varistor | Metalloksidavleder for lavspenningsnett (lavere merkespenning og ytelse). |

# Forkortelser

| Forkortelse | Forklaring |  |
| --- | --- | --- |
| EMC |  | ElectroMagnetic Compatibility, elektromagnetisk sameksistens |
| ENØK |  | ENergi ØKonomisering |
| FAT |  | Factory Acceptance Test, Fabrikktest |
| FG |  | Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd |
| H |  | H-master (stål) |
| HCI/CDM |  | Master Colour lampe |
| HQL |  | Metalldamplamper |
| IEC |  | International Electrotechnical Commision Internasjonale europeiske normer |
| kl | Kontaktledning |  |
| kl-anlegg | Kontaktledningsanlegg |  |
| NAV |  | Høytrykknatriumlamper |
| SAT |  | Site Acceptance Test, anleggstest |
| UPS |  | Uninterrupted Power Supply, avbruddsfri strømforsyning. |

# symboler for koblingsskjema

| Symbol | Forklaring |
| --- | --- |

## Belysning

|  | Plattformbelysning på mast med lengde (i mm). |
| --- | --- |
|  | Plattformbelysning på mast med lengde (i mm). |
|  | Belysning i åk. |
|  | Belysning på spir i åk. |

## Reservestrømsystemer

|  | Reservestrømstransformator. |
| --- | --- |