# 1	KRAV TIL JORDINGSANLEGGET

## 1.1	Krav til elektrodeanlegg

### 1.1.1	Elektrodens funksjon og utforming

Elektrodens funksjon og utforming skal tilfredsstille krav ihht. FEA-F § 103 eller FEB § 542.2, avhengig av type anlegg og beliggenhet, se de respektive kapitler.

FEA-F § 103 spesifiserer at elektrodens tilkoblingsledere skal være minst 25 mm2. Minstetverrsninttet for jernbaneanlegg skal være minst 50 mm2 der hvor tilkoblingselderne skal forbindes med kontaktledningsanleggets returkrets.

### 1.1.2	Overgangsmotstand til sann jord

Elektrodeanlegget skal ha en overgangsmotstand til “sann jord” som ikke overskrider 40 W.   Elektroden skal være i kontakt med frostfri dybde.

Ref [1] i avsnitt xx beskriver målemetode for måling av overgangsmotstand til jord og jordens resistivitet ved hjelp av jordplatemålinger.  Ref [1] beskriver også bruk av jordingsmonograf, et skjema som kan brukes for å finne nødvendig elektrodedybde i forhold til jordsmonnets resistivitet og ønsket overgangsmotstand.

### 1.1.3	Avstand mellom elektroder

Avstanden mellom to elektroder skal være slik at de ikke har overlappende effektive motstandsområder.  Figur .1 viser hva som menes med “effektive motstandsområder”.

Figur Error: Reference source not found.1	Effektive motstandsområder for elektrodene "X" og"Z"

Nødvendig avstand skal finnes ved hjelp av målinger.  Eksempel på målemetode er beskrevet i ref [1] i avsnitt Error: Reference source not found.  Det er meget viktig å kontrollere avstanden der det skal være separate jordsystemer, f.eks skinnejord « stasjonsjord og evnt. stasjonsjord « everksjord.

Elektroder som ikke hører til samme jordsystem skal aldri ha overlappende motstandsområder.  Mange steder vil dette ikke være mulig å oppnå, f.eks. i tettbebygde strøk der jernbanens og everkets jordingsnettverk ligger for tett.  Ved slike tilfeller skal det tydelig fremgå i anleggsdokumentasjonen (jordingsplaner, måleresultater, osv) at elektrodeanleggene har innvirkning på hverandre.

Elektroder som tilhører samme jordsystem skal ha utjevningsforbindelse mellom dem, og det tillates at deres effektive motstandsområder har en viss grad av overlapping.

Alle forbindelser til elektrode(ne) og mellom elektroder bør kobles ved hjelp av termitsveis.

### 1.1.4	Dokumentasjon av elektrodeanlegg

Ved bygging av nytt elektrodeanlegg og ved arbeider på eksisterende anlegg skal følgende dokumenteres:

- elektrodenes utforming (form materiale, og evnt jordforbedringsmidler anvendt)

- elektrodenes plassering (skisse med angitte avstander og dybde)

- målt overgangsmotstand til jord og målt jordresistivitet

- beskrivelse av målemetoder (inkl. skisse/skjema)

- målt avstand mellom ulike elektrodeanlegg og dokumentasjon på at motstandsområdene ikke overlapper, eventuelt på at det ikke er mulig å unngå at de overlapper.

### 1.1.5	Elektroder for avledning av atmosfæriske overspenninger

Jordspyd med god avledning for lave frekvenser (16 2/3 Hz, 50 Hz og 100 Hz) er ikke nødvendigvis tilfredsstillende for høye frekvenser (atmosfæriske overspenninger).   Derfor skal det etableres kråkefotelektrode, eller tilsvarende, i umiddelbar nærhet av alle overspenningsvern, dvs ved sugetransformatorer, reservestrømstransformatorer, el-teknisk hus, kiosker osv.

Som kråkefot brukes f.eks 4 kobbestråler vinkelrett på hverandre forlagt horisontalt i frostfri dybde.  På steder med høy resistivitet i jordsmonnet, blir avledningsforholdene bedre hvis kråkefoten kombineres med jordspyd.  Alternativt kan en opprette “kråkefot” ved hjelp av (3) 4 jordspyd som er sammenkoblet i stjerneform.  Spydene bør ha like lengder og en innbyrdes avstand som er lik spydlengden.

Det skal være kortest mulig føringsveier fra overspenningsvern til elektrode.  Alle føringer skal legges slik at det ikke oppstår vinkler eller skarpe svinger.

## 1.2	Jordingsstrategi på stasjoner og blokkposter

### 1.2.1	Jordnettstruktur og soneinndeling

For nye el-tekniske hus og kiosker skal retningslinjene i vedlegg 11a følges.  Ved ombygginger i eksisterende el-tekniske hus og kiosker skal vedlegg 11a. Ved inspeksjon av el-teknisk hus kan vedlegg 11a [JD 542] brukes.

I el-tekniske hus etableres en hovedjordsamleskinne i lavspenningsrom / omformerrom.  Alle innkommende kabler som skal jordes til  husets hovedjord, skal jordes til denne samleskinnen.  Øvrig jordnettstruktur i det el-tekniske huset skal utføres som en ren trestruktur (radielt nett).  Det kan etableres egne lokale jordingskinner signalrom, telerom, osv.  Hvis dette gjøres skal alt utstyr i signarom, telerom osv jordes til sin lokale jordskinne og det skal etableres utjevningsforbindelser til hovedjordsamleskinnen.

### 1.2.2	Grensesnitt mot everk

Stasjonens elektrodeanlegg skal ha et effektivt motstandsområde som ikke overlapper everks, slik som beskrevet i avsnitt Error: Reference source not found.  Dersom det ikke er praktisk mulig å holde elektrodeanleggene adskilt, skal det opprettes en veldefinert utjevningsforbindelse mellom dem.

Dersom everket ikke leverer lavspentforsyning fra et IT-nett. skal det ved inntak til Jernbaneverket benyttes en skilletransformator som leverer for IT-nett på sekundærsiden.

### 1.2.3	Grensesnitt mot kontaktledningsanlegg

#### 1.1.1.1	Jording av reservestrømstransformator

Se figur .2.  Kabler skal jordes ved forsyningsenden og isoleres i motsatt ende.  Dvs at kabler fra reservestrømstransformatoren jordes ute ved transformatoren og isoleres ved stasjonen.  Kabler fra stasjonen som forsyner el.installasjoner og signal/teleanlegg langs linjen jordes ved stasjonen og isoleres ved kl.anlegget.

Figur Error: Reference source not found.2	Jording av reservestrømstransformator

#### 1.1.1.2	Jording av telekabel langs kontaktledningsanlegget

Skjerm for telekabel jordes ved hjelp av jordspyd ved hver 700 m.  På samme sted skal det opprettes en utjevningsforbindelse mot seksjonert jordline.

Skjerm for telekabel bør ikke jordes nærmere enn 400 m i begge retninger fra telerommet på stasjoner.

Videre bør skjermen ikke jordes i nærheten av steder der det er overspenningsvern i kontaktledningsanlegget, dvs på steder der det er stor sannsynlighet for lokalt spenningsoppsving av jordpotensialet på grunn av overslag/spenningsutjevning mellom kontaktledning og skinner/jord.

### 1.2.4	Jording av antennemast

Antennemaster fungerer i gitte tilfeller som lynavleder og skal derfor ha egen impulselektrode for avledning av lynoverspenninger.  I tillegg skal det opprettes en egen utjevningsforbindelse (gul-grønn Cu)  mellom mastens elektrode og hovedjordsamleskinne på stasjonen.  Skjermen på antennekabelen fra masten jordes til jordingspunkt på masten i den ene enden og til hovedjordsamleskinnen i det el-tekniske huset i den andre enden.  Se figur .3.

Dersom disse kravene skal implementeres i eksisterende el-tekniske hus, og utjevningsfordelsen mellom antennemasten og husets hovedjord legges i en annen trasé enn antennekabelen, skal ikke antennekabelen jordes til hovedjord i det el-tekniske huset.

Unntak 1:  Dersom antennemasten er så langt unna det el-tekniske huset at mastens elektrode ikke har overlappende motsandsområde med  husets, skal det ikke legges egen  utjevninsforbindelse fra antennemasten til  huset.  I dette tilfelle skal skjermen på antennekabelen isoleres fra hovedjord i det el-tekniske huset.

Unntak 2:  Dersom antennemasten står innenfor kontaktledningens slyngfelt erstattes utjevningsforbindelsen til stasjonens hovedjord med en forbindelse til kontaktledningsanleggets returkrets,  dvs til den langsgående jordlinen, eller til skinnegangen (strekninger uten jordline). I dette tilfelle skal skjermen på antennekabelen isoleres fra hovedjord i det el-tekniske huset.

Figur Error: Reference source not found.3	Jording av antennemast