1	Hensikt og omfang	2

2	REFERANSEDOKUMENTER	3

3	KRAV TIL ISOLASJON	4

3.1	Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget	4

3.2	Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegg	4

3.3	Isolasjonsnivå i ulike lavspenningsanlegg	4

3.4	Isolasjonsavstander i lavspenningsanlegg	4

4	KRAV TIL OVERSPENNINGSBESKYTTELSE	5

4.1	Generelle krav til overspenningsvern	5

4.1.1	Funksjon under normal drift	5

4.1.2	Funksjon ved overspenning	5

4.1.3	Funksjon ved havarert vern	5

4.1.4	Koordinering mellom grov- og finvern	5

4.1.5	Plassering og tilkobling av vern	6

4.1.6	Gjeldende normer	6

4.2	Overspenningsvernets merkeverdier	6

4.2.1	Metalloksidavledere (varistorer) for lavspenningsanlegg	7

4.2.2	Gnistgap	7

4.2.3	Kombinasjon gnistgap/metalloksidavleder	8

4.2.4	Dineuter	8

4.3	Krav til vernenivå (Uref)	8

4.4	Bruk av overspenningsvern på stasjoner (el-tekniske hus)	9

4.5	Bruk av overspenningsvern på fri linje	9

4.6	Bruk av overspenningsvern ved høyspenningskabler	11

4.7	Bruk av overspenningsvern i teleinstallasjoner	12

4.7.1	Blokktelefonanlegg	12

4.7.2	Kvartbølgereafo	12

4.7.3	Vern av 12 Volt DC	12

4.7.4	Linjevern	12

4.7.5	Linjetransformator for basisstasjon	12

4.7.6	Linjetransformator for langlinjekabel	12

4.8	Krav til overspenningsvern i signalanlegg	12

Overspenningsavledere montert i beskyttelsesboks/skap (fra jd551 kap.5 avsn. 5.2.1)	13

Tilkoplingsledninger til innkommende spenningsførende ledninger og jord (fra jd551 kap.5 avsn. 5.2.2)	14

# Hensikt og omfang

Med isolasjonskoordinering menes å optimalisere alle elektroanleggende i infrastrukturen slik at feil som oppstår på grunn av driftsfrekvente eller atmosfærisk overspenninger begrenses til et minimum.  Elektroanleggene i infrastrukturen omfattes av høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Isolasjonskoordineringen omfattes av koordinering i jordingsanlegget, bestemmelse av isolasjonsnivå og bruk av overspenningsbeskyttelse. Dette regelverket er derfor tredelt:

- Krav til jordingsanlegget

- Krav til isolasjon

- Krav til overspenningsbeskyttelse

- For et gitt anlegg, f.eks. et el-teknisk hus, vil flere ulike elektriske anlegg være involvert, og grensesnittene mellom dem kan beskrives ved hjelp av soneteori, se vedlegg 11a og ref [2].

# REFERANSEDOKUMENTER

- Referanser:

- [1]	“Praktisk måling av OVERGANGSMOTSTAND til jord med JORDPLATEMÅLER”

- Norsk Elektro Teknikk AS 1995

- [2]	EEU kurs for NSB:  “EMC”

- NTH våren 1995

- [3]	“Overspenningsbeskyttelse i lavspenningsanlegg”

- NIF kurs 16-18 september 1996

- Den som skal prosjektere eller bygge isolasjonskoordinering må også ha kjennskap til følgende:

- Kap 6			Jording

- [JD 540] Kap 15	Regelverk for prosjektering av isolatorer

# KRAV TIL ISOLASJON

## Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget

- Se regelverk for isolatorer kap 15.

## Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegg

Se regelverk for isolatorer kap 15.

## Isolasjonsnivå i ulike lavspenningsanlegg

- Følgende krav til isolasjonsnivå gjelder for isolasjonsholdfasthet ved 1.2/50 s-støt og 8/20 s-støt:

Tabell 7.1	Standard isolasjonsnivå for lavspenningsanlegg ihht IEC 664-1

| - Isolasjonsholfasthet | - Anleggsbeskrivelse |  | - Jernbaneverkets tillegggskommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6 kV | - hovedfordeling, strøminntak, inkl måler | - inntak fra everk - inntak fra reservestrømstransformator |  |
| - 4 kV | - fast opplegg inkl ledninger og stikkontakter |  |  |
| - 2,5 kV | - vanlig utstyr | - signalanlegg, lavsp. installasjoner |  |
| - 1.5 kV | - elektronikk | - signalanlegg og teleanlegg |  |

- Verdiene gjelder for 239/400 volt system og det er ikke skilt mellom isolasjonsholdfasthet fase-fase og fase-jord.

## Isolasjonsavstander i lavspenningsanlegg

- Ref prEN 50 124 - 1

# KRAV TIL OVERSPENNINGSBESKYTTELSE

- Kostnadsmessig vil det aldri være mulig å bygge et anlegg med “perfekt” overspenningsbeskyttelse.  Derfor består kravene i dette avsnittet å optimalisere mellom teknikk og økonomi, slik at anlegget blir beskyttet tilfredsstillende innenfor akseptable kostnader.

- I tillegg til bruk av vern oppnås bedre beskyttelse mot overspenninger ved hensiktsmessig jording og tilstrekkelig isolasjon, slik som beskrevet tidligere i dette kapittelet.

- Anlegg med overspenningsvern bør ha en rimelig beskyttelse mot serielyn.  Dette oppnås ved å dublere alle vern, dvs at det bør installeres to like vern ved siden av hverandre som gjensidig reserve.

## Generelle krav til overspenningsvern

### Funksjon under normal drift

- Overspenningsvernet skal være høyohmig og ikke representere en feilkilde ved nominell spenning. Denne betingelsen er bestemmende for vernets laveste vernenivå.

### Funksjon ved overspenning

- Ved overspenninger skal vernet være anleggets “svakeste punkt”, dvs at vernet skal uskadeliggjøre overspenninger før isolasjonen skades. Denne betingelsen er bestemmende for vernets høyeste vernenivå

- Leverandør av overspenningsvern skal kunne fremskaffe TOV-kurver, dvs spenning-tid kurver som viser vernets evne til å tåle temporære overspenninger som funksjon av tiden.

### Funksjon ved havarert vern

- Hvis overspenningsvernet havarerer, skal det automatisk kobles fra, slik at det ikke blir stående som en lavohming forbindelse.

- Hvis overspenningsvernet havarerer, skal dette være godt synlig v/inspeksjon, og vernet skal skiftes ut omgående.

### Koordinering mellom grov- og finvern

- Grovverner avleder størstedelen av den innkommende overspenningen. Grovvernet består av følgende deler:

- Overspenningsavledere

- Jordledning

- Jordelektroden

- Finvernet skal avlede det som slipper forbi grovvernet og ikke dempes i tilledningene. Finvernet består av følgende deler:

- Overspenningsavledere montert i boks.

- Tilkoplingsledninger til innkommende spenningsførende ledninger og jord.

- Finvernet skal ha minst 5-10 % høyere vernenivå enn grovvernet, mens grovvernet skal ha høyest energiopptaksevne.

### Plassering og tilkobling av vern

- Vernet skal plasseres så nær det objektet som skal beskyttes som mulig, for å oppnå kortest mulig føringer mellom fase / vern og mellom vern / jord.

- Videre skal disse ledningene ikke legges i skarpe kurver eller vinkler.

### Gjeldende normer

- Metalloksidavledere i høyspenningsanlegg skal testes ihht IEC 99-4.

## Overspenningsvernets merkeverdier

Følgende definisjoner skal legges til grunn ved valg av overspenningsvern.

Tabell 7.2	Definisjoner ihht IEC 99-4

| - UR - eller - Ur | - Avlederens merkespenning: Den høyest tillatte spenning (eff. verdi) mellom avlederens tilkoblingsklemmer der avlederen fungerer korrekt under spesifiserte temporære overspenninger |
| --- | --- |
| - UC | - Avlederens kontinuerlig driftspenning: Den angitte driftsfrekvente spenning (eff.verdi)som avlederen tåler kontinuerlig mellom sine tilkoblingsklemmer. |
| - Ures - eller - Up | - Avlederens avledningsnivå (betegnes også som vernenivå eller restspenning): Toppverdien av spenningen mellom avlederens tilkoblingsklemmer under et strømstøt. Verdien er avhengig av strømstøtet, men det er vanlig å referere til et 8/20 s 10 kA - støt. |

- Figur .1  nedenfor illustrerer disse definisjonene i et eksempel på en typisk ZnO-karakteristikk

Figur 7.1	Strøm/spenningskarakteristikk for metalloksidavleder.

- Avledere uten gnistgap har ingen tennspenning, avlederen kjennetegnes ved sitt vernenivå Ures

- Vernets lengde har betydning for merkespenningen, mens diameteren (tverrsnitt) har betydning for vernenivået (Ures).

- En må kontrollere at leverandører av metalloksidavledere refererer til IEC 99-4 i sine produktbeskrivelser, og at produktbeskrivelsen er i henhold til IEC 99-4 definisjoner.

### Metalloksidavledere (varistorer) for lavspenningsanlegg

Tabell 	7.3	Definisjoner av begreper for varistorer..

| - UC og IC | - Maksimal tillatte kontinuerlig driftspenning UC over overspenningsvernets tilkoblingsklemmer og tilhørende strøm IC. |
| --- | --- |
| - UT | - TOV-kurver (spenning-tid kurver) Vernets evne til å tåle temporære overspenninger som funksjon av tid. |
| - In | - nominell utladningstrøm for 8/20 [s] - støt (indikerer vernets energiopptaksevne) |
| - Up | - vernenivå, dvs at vernet begrenser spenningspåkjenningen til denne verdien. |

Figur 7.2	Strøm/spenningskarakteristikk for varistor.

- Vær spesielt oppmerksom på hvordan leverandører av varistorer definerer “merkespenning”. Ved tvil, bruk TOV-kurven for vernet.

- For avledere uten gnistgap har begrepet “tennspenning” ingen mening.

### Gnistgap

- Et gnistgap har tennspenning som er avhengig av overspenningens steilhet, se figur figur .3. På grunn av at et gnistgap forutsetter kortvarig utkobling av den driftsfrekvente spenningen etter en overspenning, bør det som oftest brukes en metalloksidavleder i stedet, dersom kortvarig utkobling ikke er ønskelig.

- Figur 7.3	Gnistgapets tidskurve. Overslagsspenning ved frontklipping i 10 cm gnistgap

### Kombinasjon gnistgap/metalloksidavleder

- Verntypen er under utvikling og skal foreløpig ikke brukes ved Jernbaneverket.

### Dineuter

- For å redusere antall feilkilder i anlegget skal det, dersom det brukes disneuter i Jernbaneverkets anlegg, være godkjent i hvert enkelt tilfelle, evt. ved hjelp av generell godkjenning for et spesielt anlegg.  Disneuterens plassering og merkeverdier skal fremgå i anleggsdokumentasjonen.

## Krav til vernenivå (Uref)

Tabell 7.4	Oversikt over karakteristiske spenningsdata for ulike anlegg.

| - Anleggs-betegnelse | - maks drifts-spenning | - Impuls-holde-spenning | - anbefalt - Uc (eff) | - laveste - Ures | - Høyeste - Ures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - kl – anlegg | - 17.25 kV | - 170 kV | - 27 kV | - 29,3 kV | - 85 kV |
| - lavspent nett: - IT fase-jord - IT fase-fase | - 230 V | - 6 kV | - 360 V - 264 V | - 390 V | - 1,1-1,3 kV - grovvern - (1,4-1,5 kV - finvern) |
| - lavspent fast opplegg - (ledn, stikk, mv) | - 230 V | - 4.5 kV | - 275 V | - 390 | - 1,4-1,5 kV - finvern |
| - elektrisk utsyr - (signalanl/el-inst) | - 230 V | - 2,5 kV | - 385 V | - 390 | - 1,4-1,5 kV - finvern |
| - el.utstyr m/elektronikk - (signal-/ teleanl) | - 230 V | - 1,5 kV | - 385 V | - 390 | - 1,4-1,5 kV - finvern |

- Kommentar til tabellen:

- Kontaktledningsanleggets isolasjonsnivå er referert til isolatorenes holdespenning ved 1.2/50 s-støt

- Det er tatt hensyn til at et IT-nett kan drives med enfase jordfeil

- Laveste vernenivå (Ures ) bør være større enn maksimal driftspenning (amplitudeverdi) + 20 %

- Høyeste vernenivå (Ures ) bør være mindre enn halvparten av anleggets isolasjonsnivå

Overspenningsvern betegnes ofte med sin merkespenning (Ur) eller sin kontinurelig driftspenning (UC). Ut ifra dette kontrolleres i produktspesifikasjonen hvilken Ur eller UC som gir vernenivå(restspenning) innenfor akseptable verdier.

Det skal tas hensyn til lengden på tilkoblingsleder/jordleder til overspenningsvernet

## Bruk av overspenningsvern på stasjoner (el-tekniske hus)

Grovvern installeres ved avgrening fra everket til Jernbaneverket. Vernene bør dubleres.

Finvern eller “mellomvern” installeres i hovedfordeling (“omformerrom”), ved alle innkommende linjer.  Vernene bør dubleres.

Finvern installeres i de respektive fordelingskap for signalrom / telerom.

## Bruk av overspenningsvern på fri linje

Ved å installere overspenningsvern (mellom kl og “sann jord” + jordleder/returkrets) med jevne mellomrom på fri linje, oppnås bedre beskyttelse av parallelle kabler og annet anlegg som er koblet til skinnene.  Det anbefales å installere vern på begge sider av hver sugetransformator.  Forutsetningen for at vernene skal fungere som beskyttelse for transformatorene, er at det opprettes god impulselektrode på stedet.

Figur 7.4	Overspenningsvern ved sugetransformator

## Bruk av overspenningsvern ved høyspenningskabler

Figur 7.5	Overspenningsbeskyttelse av høyspenningskabler < 100m

Figur 7.6	Overspenningsbeskyttelse av høyspenningskabler > 100m

## Bruk av overspenningsvern i teleinstallasjoner

### Blokktelefonanlegg

Ved alle tilkoblinger til langlinje parkabel skal det benyttes linjevern.

(Finnes krav til merkeata for disse vernene)

### Kvartbølgereafo

Alle installasjoner av basisstasjoner skal vernes på antenneinngangen med en kvartbølgetrafo (antennestubb). For at hele systemet skal avlede overspenninger så skal antennekabelen jordes til hovedjord før kvartbølgetrafoen.

### Vern av 12 Volt DC

For vern av 12 Volt DC anlegg skal forskrifter i kap. 5 [JD 560] følges.

### Linjevern

Styrelinjer på telekabel skal vernes med linjevern. Vernet skal plasseres umiddelbart foran alle linjekort i basisstasjonene på linjen. Vernene kobles til felles jordklemme.

### Linjetransformator for basisstasjon

Det skal benyttes linjetransformatorer for basisstasjon.

### Linjetransformator for langlinjekabel

Transformatorer skal benyttes for å seksjonere telelinjer.

## Krav til overspenningsvern i signalanlegg

Gassfylte overspenningsvern. (fra jd551 kap.5 avsn. 5.3)

- Det forekommer fra tid til annen feil i komponenter i sikringsanlegg i form av brudd/overslag/ jordfeil som forårsakes av overspenninger indusert gjennom luftlinjer og kabler fra atmosfæriske utladninger i tordenvær. For å redusere antall feil av dette slag kan gassfylte overspenningsavledere (edelgassrør) benyttes på spesielt utsatte linjer. Utførelsen av gassfylte overspenningsavledere skal følge beskrivelsen angitt i vedlegg.

Her mangler generelt krav til hvor det skal plasseres vern i signalanlegget; på utgående kabler fra relehus til utvendig anlegg, på/ved ytre objekter etc. Kravene nedenfor er stort sett dekket av punktene for lavspenningsanlegg over

### Overspenningsavledere montert i beskyttelsesboks/skap (fra jd551 kap.5 avsn. 5.2.1)

- Avlederne bør monteres i beskyttelsesboks eller lignende med gjennomsiktig deksel for inspeksjon om avlederne er defekte. Koplingsskjema er vist på figur Error: Reference source not found

- Figur 7.7	Overspenningsavledere.

### Tilkoplingsledninger til innkommende spenningsførende ledninger og jord (fra jd551 kap.5 avsn. 5.2.2)

- Tilkoplingsledningene skal tilkoples spenningsførende ledninger etter hovedsikring, men foran kurssikringene. Jordleder tilkoples felles tilkoplingspunkt for jord i sikringsskap. Jordledning skal være som bestemt i forskriftene [FEB]. Ledninger fra overspenningsvernet til tilkoplingsklemmer i “boks” skal minst ha samme dimensjon som spenningsførende ledninger. Jordledning fra sikringsboks tilkoples sikkerhetsjord, ringjord eller jordplate for bygning.

- I de tilfeller tilfredstillende jord mangler, anbefales forbedring av eksisterende jordsystem, eventuelt tilkopling til vannledning på forskriftsmessig måte.

- Foreløpig norm