1	Hensikt og omfang	2

2	strømforsyningssystemer	3

# 1	Hensikt og omfang

Kapittelet skal sikre at strømforsyningsanlegg til tekniske installasjoner langs jernbanen prosjekteres og bygges på en ensartet måte slik at de både sikrer en pålitelig drift av de ulike anleggene og en sikker drift av spesielt viktige installasjoner ved avbrudd i den ordinære strømforsyningen.

Kapittelet omfatter strømforsyning fra lokalt everk (230V 50 Hz), reservestrøm fra kontaktledningsanlegg (230V, 16 2/3 Hz), avbruddsfri strømforsyning (UPS) og reservestrømsaggregat, som forsyning til eltekniske hus (signal- og teleanlegg og fjernstyringsanlegg for kontaktledningsanlegg).

For 230V strømforsyning til andre elektrotekniske installasjoner vises til regelverk for lavspenningsanlegg, [JD 543 og 544].

# 2	strømforsyningssystemer

Det skilles mellom ulike strømforsyningssytemer

- Strømforsyning fra lokalt everk

- Strømforsyning via langsgående høyspenningsforyning

- Resevestrømforsyning fra kontaktledningsanlegg

- Avbruddsfri strømforsyning (UPS)

- Nødstrømsaggregat

## 2.1	Strømforsyning fra lokalt everk