| 6 |  |  | Figur for avstand mellom punktjording av telekabler | JS | HSF | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  | Figurnummerering fra 6.11 og utover er feil | JI | ASM | 3 |  |  |
| 6 | 1 | 3 | Bør ha med noe om jording av antennemast, ref. forslag i “Designforbedring. Isolasjons- og jordingskoordinering” | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Her innføres beskyttelsesjord sammens med driftssjord. Driftsjordingen er vel også en beskyttelsesjord, men f.eks inne i et relehus. Hva menes da med beskyttelsesjordingen? Denne beskyttelsejordingen bør defineres et sted. Kanskje litt pirkete, spesielt når det står at beskyttelsesjord oppnås ved å koble ledende konstruksjoner til returkrets (skinne), men det er nye uklarheter med jording i JBV, og derfor bør man være så klar som råd. | JI | aeh |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Fig. 6.1, hele slyngfeltet bør prikkes ut. | JI | SVJ | 13.16 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Den setningen om at ”Alle utsatte ledende …………” er veldig omfattende. Kravet er bra men jeg er ikke sikker på at vi klarer å gjennomføre det. Se for dere et område som Brynsbakken. Alle gjenstander som plassert nærmere enn 2,5 m fra mastene skal ha en ujevningsforbindelse. | JI | SVJ | 13.17 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Hva er mindre gjenstander og liknende? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Skravur også i sone for strømavtager | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Litt uheldig formulert: Er vel ikke felles overalt, men har felles tilknytningspunkt. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Figur 6.1 Hva med ledende materialer i sone for strømavtaker. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | 4. avsnitt Beskyttelsesseksjoner?, | JDMTK | ALR | 11 |  |  |
| 6 | 2.2 | 5 | Fig 6.2 Forslag til definisjon: 1: Hovedutjevningsforbindelse 5: Utjevningsforbindelse 7: Jordsamleskinne 8: Jordleder | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 2.2 | 5 | 1. avsnitt innen for | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 2.2.1 | 5 | Avhengig av om anlegget |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.3 | 5 | Overskriften må over på samme side som teksten. | JI | SVJ | 13.18 |  |  |
| 6 | 2.3 | 5 | Må sees sammen med 3.1.2; Kortslutningsstrøm avtar raskt utfra omformerstasjon, og statiske omformere har strøm-begrensning | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | Setningen ”Ved prosjektering av jordingsanlegg i nærheten av………” Hva er i nærheten av? | JI | SVJ | 13.19 |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | “…i nærheten av omformerstasjon……..” tilføyelse: “og koblingshus/ -stasjon” | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | Skrivefeil: dimmensjonering | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 2.4.1 | 6 | Induktivt, galvanisk ? | JDMTK | ??? | 11 |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Her er det ett unntak. På Offotbanen har de fått disp. fra skrudde forbindelser. De har fått tillatelse til å pinnelodde forbindelsene. Dette med begrunnelse i at det er ofte skinnebytte. | JI | SVJ | 13.20 |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Godkjent forbindelse | JDMTK | ??? | 11 |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Hva er godkjent i dag. Beskrivelse evt. henv. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | . | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | - Hvor og hvor ofte skal/må det opprettes jordelektroder? | JDMTK | ??? | 11 |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | - Definèr……………Eksempel: | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 2.6 | 7 | Som ovenfor Denne teksten har lite med regelverk å gjøre, men passer bedre i en prosedyre | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 2.7 | 7 | Under punkt.1 på prosedyrer ved utarbeidelse stilles det krav til at tegningen skal være i målestokk. Jeg er ikke helt sikker på at dette kravet skal stilles. Noen steder kan det være hensiktsmessig med skjematiske jordingsplaner. | JI | SVJ | 13.21 |  |  |
| 6 | 2.7 | 7 | Usikker på hvordan jording i bygninger, kiosker, skap skal fremkomme i jordingsplanen. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3 | 8 | Det bør etableres et eget avsnitt ”Generelt”, som fanger opp bla. ”Type og forlegning”, ”tverrsnitt” ”tilkobling til skinnegang” m.m. Dette er uavhengig av om det er seksjonert jordleder eller ikke. | JS | ? | 12 |  |  |
| 6 | 3.1.1 | 8 | Gul/grønn PN. Vil det si at den skal isoleres igjen etter en tilkobling ??? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.2 | 8 | Dette avsn. bør gjelde for alle typer jrodingsanlegg, ikke bare for langsgående. | JI | SVJ | 13.22 |  |  |
| 6 | 3.1.3 | 8 | Godkjent skrudd forbindelse Se s.6 | JDMTK |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | Spesifisering av høyohmig og lavohmig savnes. ”Filterforbindelsen skal være høyohmig for sporfeltstrømmen”. Hvor mange W er det? Hvilke frekvenser er det snakk om? 95/105 Hz, 1.5-2.5 kHz (Adtranz sporfelt), 5-10 kHz (Siemens sporfelt). ”Filterimpedansen skal være lavohmig for 16 2/3 Hz” Hvor mange W er det? | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | Nyanseres med tanke på enkeltisolerte sporfelt og strekninger uten sporfelt | JØ | Løken | 10 | Enig |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | 1. avsnitt Ved alle tilkoblinger mellom jordleder og skinne?? Unntak dersom kun en forbindelse per sporfelt ?? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | Skrivefeil: “lignende”” | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | varig og etter godkjent metode samt…. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | Skrivefeil lignende, og skrudd forbindelse Se s.6 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.7 | 9 | Når brukes seksjoner- og når brukes sammenhengende langsgående jordleder | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 10 | Skrivefeil i tabelltekst: tverrsnitt | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 9 | Skrivefeil i tabelltekst: tverrsnitt | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 9 | Skulle vi si noe om min overgangsmotstand for disse lengdene? Hva ville være minimum? (Hva er dimensjonerende faktor ? FJ) | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.8 | 10 | Sammenhengende langsgående jordleder. Denne løsningen må vurderes nærmere med hensyn til filterimpedansene, sporfelt, skinnebruddsdeteksjon, jordsløyfer og EMC-topologi. Dersom løsningen skal kunne aksepteres må det kunne påvises både teoretisk og i praksis at den fungerer uten å skape problemer. | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 6 | 3.1.8 | 10 | Kan det sies noe om når sammenhengende langsgående jordleder kan benyttes. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.2 | 10 | Punktum etter siste setn. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 6 | 3.2.1 | 10 | Bør innføre krav om langsgående jordleder med færrest mulige koblinger til skinnegang, hensyn til ”gule” maskiner etc. Stor sjanse for at berøringsjord blir fjernet dersom jordingene går fra mast til kabelkanal isteden for til skinnegangen. Lavfrekvente skjøteløse sporfelt endres til 95/105Hz sporfelter. | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 3.2.1 | 11 | Skriv impedans helt ut | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.2.2 | 10 | Høfrekvente pr. def kun audiofrekvent. Leverandør bør utarbeide sikkerhetsbevis for hvordan kobling skal utføres. | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 3.3 | 12 | Tekst til figurene 6.5 til 6.8 bør være ”Til banestrømmens jordingsanlegg”, da det er avhengig av om det er seksjonert jordleder eller ikke. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 3.3..9.2 | 19 | I dette avsnittet står det at skap og koblingsbokser for teleutstyr utføres i isolert kapsling, dette for å beskytte det innvendige utstyret mot kontaktledningsspenning (16 kV). De isolerte (plast)kapslingene gir da ingen EMC-beskyttelse mot de elektromagnetiske feltene i tunnelene. I tunneler vil det jo nødvendigvis måtte forekomme en del radioutstyr og ettehvert GSM ? Dette utstyret bør i mest mulig grad beskyttes mot elektromagnetiske felt. Dette gjøres best ved metalliske skap/kapslinger. Er det ikke da like hensiktsmessig å bruke metalliske skap som kobles til langsgående jordleder eller direkte til skinne via filter. Da ville man beskytte seg mot både nedfall av kontakledning og elektromagnetiske felt. | JI | aeh |  |  |  |
| 6 | 3.3.1 | 11 | Savner krav om at alle jordingsforbindelser til skinnestrengen skal være trukket i rør, samt ev. min. dybde i pukk osv. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.1 | 11 | 2. avsnitt. Hva skal jordlederne merkes med? Kvadrat?Til/fra anleggsdel? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.11 | 18 | Er det riktig å jorde armering i bruer? | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.11 | 20 | bør eller skal benyttes langsgåend ejprdleder på bruer | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 19 | Langsgående jordleder på alle bruer | JI | Engen | 5 |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 20 | Se vedlagt skisse. Ved dette jordingskonseptet må man vurdere om man har kontroll på sirkulerende strømmer som kan oppstå. | JI | SVJ | 13.25 |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 20 | Må bestemme seg om “skal” eller “bør”. | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.12 | 20 | “banestrømmensreturkrets” to ord! | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.12 | 20 | Linje 2. Sett inn bare etter ……krets. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.13 | 21 | Eget punkt om jording av ventilavledere? Egen jordleder ned til egen jordelektrode? Jordingspolen: Ingen krav om egen utjevningsforbindelse fra jordingsspolen ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.17 |  | Forslag om nytt punkt som omhandler 400V langs jernbane | JØ | Løken | 10 | Enig, bør bruke figurer fra EN 50122-1 tilpasset norske forhold |  |
| 6 | 3.3.2 | 11 | Det bør vel her være en referanse til FEA-F | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.3 | 12 | Fotnote:Kan dette godtas? Hvilke tiltak må da gjøres under arbeid? Kan spenning på skjerm/PE bli høyere en det den er dimensjonert for ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.3.1 | 13 | Tekst og figur 6.6 bør omarbeides i henhold til det vi har lært om sonerbegrepet i EMC kurset. Det er ikke sikkert innholdet er direkte galt, men det er uklart og forvirrende. | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 6 | 3.3.3.2 | 12 | Jording av telekabler ved Ofotbanen hver 1,4 km | JN | Ofotbanen | 4 |  |  |
| 6 | 3.3.3.3 | 11 | Samsvar med kap. 5 2.1.5? | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 3.3.3.3 | 14 | 2000 m bør skrives slik det er gjort andre steder i dokumentet (2,0 km) | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 13 | Ikke samsvar mellom figurene 6.7 0g 6.8 ved jording i isolert kapsling. ”returkrets” mangler i fig 6.8 | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | I siste avsnitt står det: Der det forekommer sammenhengende kabelforbindelse mellom stasjoner, skal jordforbindelsen brytes. Dette er illustrert i figur 6.8. hvor det er isolert kapsling mellom de to stasjonene. Den isolerte kapslingen kan da for eksempel være et AS-skap (?). Men en METE telekabel mellom stasjoner, er innom flere AS-skap/koblingspunkter underveis. Hvor skal da jordforbindelsen brytes? Skal den da brytes på flere steder ? | JI | aeh |  |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | Figur 6.7 Bør kanskje skrives med ord ut Skjerm/PE-leder ikke trengs å utisoleres i noen ende her. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | Punktum etter slyngfeltet i figurteksten | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 15 | Figur 6.8 Flytte tekst opp | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.6 | 14 | Fig 6.9 Må beskrives minimumsavstand på isolerte sporfelt | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 15 | Mellomrom mellom figur og 6.9 i linje 2 og fjerne figur foran 6.10 | JDMTK | ?? | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Fig. 6.9 og 6.10 Sugetransformatorene mangler jordforbindelse. Det bør legges inn hjelpetekst på den streken som symboliserer skjermen i kabelen. To spørsmål: - Skal vi jorde filterimpedanser? De står innenfor slyngfeltet. - Kan vi jorde gjenstander til nullskinne? | JI | SVJ | 13.23 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Kommentar til figur 6.9: Er du sikker på at dette er lurt? (Kobl. fra app. til skinne.) | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Kommentar til figur 6.10:Hva om avstanden fra apparater til skinne er mindre enn 2,5 m | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | Fig. 6.11. Det bør stå noe om isolasjonsnivået på seksjoneringen til langsgående ledende gjenstander, enten i figuren eller i teksten. | JI | SVJ | 13.24 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | 1. avsnitt andre linje mangler punktum etter evt | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | 2. avsnitt har lang utstrekning: Hva er langt? | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | Se figur 6.11 ’skal denne med ved port i gjerde? + spørsmålstegn ved 300 m i figurteksten | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 16 | Tekst under fig 6.12 er villedende | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 17 | Siste linje Avstanden 5 m er ikke angitt på tegningen. | JDMTK | TOP | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 17 | Henvises til feil figur nr. rett nr. er 6.12 | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 18 | Figur 6.12 er uleselig | JS | AJN | 16 |  |  |
| 6 | 3.3.9 | 17 | returledning i tunnel i kanal bør legges på motsatt side av tele/signal kabler | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 18 | 2. avsnitt Dvs. Enten forbindelse fra hvert enkelt ”jern” eller så må armeringen bindes sammen. Armering må seksjoneres i samsvar med langsgående seksjonert jordledn. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 19 | bør vise til forskrift for berøringsspenninger | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 19 | Skrivefeil i første linje ”kravne” | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.9.2 | 17 | Jording telekabler i tunneler kortere enn 5km??? | JS | TF | 15 |  |  |
| 6 | 3.3.9.2 | 19 | 1. avsnitt: Hva menes med ”festet til” i linje . Henvises til feil figur nr. rett nr. er 6.13. 2. avsnitt: Linje 4 ”lang avstand” burde vært tallfestet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 4.1 | 21 | I NSI 63 gjordes ikke stillerapparatet. Objekt ikke beskrevet i forslaget til regelverket | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 4.1 | 21 | tillegg 4. avsnitt; ”….. bortsett fra hvis kabelen bare skal jordes i motsatt ende……? | JV | Skare | 9 | Tja? |  |
| 6 | 4.1 | 21 | Avsnitt 1 under fig 6.14 står også under pkt .3 | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Det bør kanskje presiseres at alle faggrupper skal ta sine kabler inn via felles inntakspunkt. | JI | JGj |  |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Figur 6.14. Nx/Dx skal være Nx/Oc | JI | Engen | 5 |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | metalliske kabelkanaler? | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Alle hva for noe? 3. avsnitt Kabelskjerm skal jordes ikke selve kabelen. 3 og 4 avsnitt.Hva om forsyningsende og inntakspunkt er motstående. 4. avsnitt: Hva er metalliske kabler? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 4.1 | 23 | Mangler i 2. avsnitt | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 4.1 | 23 | 2. avsnitt: Kobles bør brukes i hele dokumentet, slutten på denne setningen er heller ikke helt god. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 4.2 | 24 | Nærmeste erstattes med aktuell. Dektekteres erstattes med overvåkes? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 4.2.1 | 23 | Obs. deler av et sikringsanlegg skal kunne settes i stopp ved jordfeil, tidliger hele anlegget | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 4.2.1 | 24 | hører kun hjemme i JD550 | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 4.3 | 24 | Avsnittet står også på side 23. | JI | JGj |  |  |  |
| 6 | 4.4 | 23 | Er krav om jording av batteripol rikrig? Fare for forbikobling av anleggsdeler, eks i veibomanlegg? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 4.4 | 23 | Finnes forskriftshjemmel for jording av batteripol? | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 5 | 24 | Bygningsjord/e-verksjord; er ikke dette samme sak? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 5 | 25 | Vanskelig i omformerstasjoner og koblingshus. Fjern det ene punktumet i enden av avsnittet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 5.1 | 25 | Minstekrav til tverrsnitt på 25 mm2. Kravet bør være det samme som i avsn. 3.1.2 kap. 6 | JI | SVJ | 13.26 |  |  |
| 6 | 5.2 | 24 | For ikke å påvirkes av fukt, bør jording ned til grunnvannsnivå | JS | TF | 15 |  |  |
| 6 | 5.2 | 25 | Er ”frostfri dybde” definert noe sted? | JI | JGj |  |  |  |
| 6 | 5.3 | 25 | Hva menes med overlappende effektive mots… Er det noen krav til motstand? el. avstand Legg inn avstand imellom figur og 6.15 | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 5.3 | 25 | Figur 6.15: Bør anordning for arbeid på kabler mellom ulike jordelektrodeanlegg diskuteres. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 5.5 | 25 | tidsintervall for kontroll av jording/måling av overgangsmotstand etc.? | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 5.5 | 27 | Hva menes med jevnlig? Hvert år, hvert 10 år eller? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6.a | 1 | 1 | Tegning som viser prosedyre for planlegging av jordingsanlegg, er vel ikke ”regelverk”, men bør enten inngå i prosedyrer eller døpes om til “tegning”. Tegningen bør muligens kopieres ned til A4, samt omarbeide tittelfeltet i hht. krav i kap 2. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 6.b | 1 | 1 | Tverrfaglig jordingsplan: Tegningen bør ikke inngå i regelverk, da det medfører at eksempel på alle andre typer tegninger (koblingsskjema, returskjema, signalplaner, tavletegninger osv.) også må vedlegges regelverket. Dette er imidlertid typisk sluttdokumentasjon. Dersom tegningen skal være med, bør den uansett anonymiseres, dvs. fjerne navn, geografiske henvisninger osv. Tittelfelt må oppdateres i hht. krav gitt i kap 2, avsnitt 4.2.1.2 Symboler som skal benyttes må tilføyes i symbollisten som skulle vært med i kap 3. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 6.d |  | 1 | pkt. 9 bør utgå | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6.d | 1 | 1 | Er i tvil om hele dette vedlegget bør være med i regelverk? Er ikke dette prosedyrer? | JS | BJV | 12 |  |  |
| 6.d | 1 | 1 | Skrivefeil under veiledning pkt 1: “slyngfeltet” Skrivefeil under pkt 6: “innenfor” Pkt 7: “cembre metoden.” Settes i parentes Pkt 9: Vurdere omskriving, f eks “Dersom elverket leverer strømforsyning over TN-nett, skal det settes opp en skille- transformator som sørger for galvanisk skille og IT-forsyning på sekundærsiden. | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 6.e | 1.1.1 | 2 | Ønsker skisse | JDMTT |  |  |  |  |