Kommentarer til høringsutkast av Regelverk JD510, datert 01.02.99.

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentarer | Dato | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I hht FEA-F 1995 er standard spenninger referert til NEK-IEC 38. Iflg opplysninger fra Norsk Elektroteknisk komite, er spenningsverdiene oppgitt ved 230V og +6%/-10%. Denne normen er fra 1983, og skal gjelde i 20 år. (fram til år 2003). Da er forslaget +/-10%. Forslag til løsning: Referere til FEA-F-95. | 11.03 | BEBA |
| 3 | 2 | 3 | Kapittelet heter ”Definisjoner, forkortelser og symboler”, men det er ikke et eneste symbol her. Symbollisten bør tilføres i likhet med resten av regelverket for elektroanlegg. | 21.02 | # BJV |
| 3 | 2 | 4 | “….impedansespole, eller annet filter som skal være høyohmig ……” (har tilføyd ordet “skal”) | 15.03 | HSF |
| 3 | 2 | 5 | Er det en nedre strømgrense på lavspenning kraftkabler? Eller en øvre for signalkabler? Signalkabler er pr. definisjon i FEA-F lavspenningskabler!! | 15.03 | HSF |
| 3 | 2 | 6 | “Skjerm” brukes også i EMC-sammenheng, og denne def. er minst like relevant i Felles elektro. Forslag: det bør settes opp en definisjon for “Skjerm (fysisk hindring)” og “Skjerm (EMC-begrep)” | 15.03 | HSF |
| 3 | 2 | 6 | “Minste tverrsnitt” Foreslår at det tilføyes hva slags tverrsnitt det er snakk om. | 15.03 | HSF |
| 3 | 2 | 7 | “Vernenivå” står oppført to ganger. (Ordet “beskyttelsesnivå” blir også ofte brukt) | 15.03 | HSF |
| 4 | 1 | 2 | Foreslår at det tilføyes noe om at regelverket for Felles elektro skal synliggjøre avhengigheten mellom fagområdene. | 15.03 | HSF |
| 4 | 2.1 | 3 | EN 50 082-1 og 50 082-2 er generisk standarder som kommer til anvendelse der det ikke finnes produktstandarder. | 15.03 | HSF |
| 5 | 1 | 2 | Ref tidl. kommentar om def. på lavspenningskabler og “signalkabler” | 15.03 | HSF |
| 5 | 1 | 2 | Definisjonen av ”signalanlegg” bryter med definisjoner foretatt i offentlige forskriftsverk. Signalkabler er der å betrakte som lavspenningsanlegg. Vi er derfor også uforstående til avsnitt 3.2 som gir åpning for at signal og tele skal legges i samme kanal. | 21.03 | BJV |
| 5 | 2.2 | 3 | Kabler for signaltransmisjon , som ikke er svakstrømskabler, er å betrakte som lavspenningskabler og skal dermed dimensjoneres og sikres i hht. [FEL] | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.1.3 | 3 | Henvisning til kap. 6 er ikke enkel å finne og bør angis nærmere (står under avsnitt om tunneler, avsn.3.3.9) | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.1.4 | 3 | ”Kabelen skal legges i rør” – er ikke kabelkanal OK? | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Matekabel for 15 kV anlegg skal være dimensjonert for systemspenning 36 kV | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.4.1 | 4 | ”Dimensjonering av linjeavgang i omformerstasjon…” Foreslår å skrive ”…. omformerstasjon eller koblingshus/stasjon” | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Figur 5.1: Ligger returkablene øverst eller nederst? | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.4.3 | 5 | “Returkabler skal betrakte som høyspenningskabler…..” Er det ikke nok å skrive at de skal ligge i tett forlegning med matekablene – returkabler er jo lavspenningskabler, men med høy strøm. | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.4.3 | 5 | Dersom det ikke er matekabler på stedet skal det alltid tilstrebes å strekke returledning (oppnår bedre nærføring med kl, evt. ml) | 15.03 | HSF |
| 5 | 2.4.4 | 5 | Beskyttelsesledere som er knyttet mot banestrømmens returkrets, er ikke nødvendigvis helt fri for strøm (returstrøm) | 15.03 | HSF |
| 5 | 3.2 | 6 | Mener det tidligere var krav om at alle nye kabler skal forlegges i kanaler eller i rør, ikke direkte i jorden. Er dette ikke lengre et krav? | 21.03 | BJV |
| 5 | 3.3 | 7 | I andre regelverk er det foreskrevet at for eksempel TXXP skal kunne benyttes som returkabel. Denne har PVC i ytre kappe og er dermed ikke halogenfri. Kravet må følgelig endres. | 21.03 | BJV |
| 5 | 3.4 | 7 | Kabler skal legges i minimum 0.5 m. Dybde, forutsatt min. 2,5 m. fra spormidt. Kabler nærmere spormidt enn 2,5 m. skal legges på minimum, 0.9 m. dybde. | 15.03 | HSF |
| 5 | 3.6 | 8 | Figur: Kravet til bue på røret for å unngå vannlås, bør synliggjøres tydeligere på figuren. | 15.03 | HSF |
| 5 | 3.6 | 8 | Det er her angitt at trekkekummer ”bør” benyttes. I avsnitt 3.6.2 er det angitt at trekkekummer "”skal” benyttes. Dette må samordnes. | 21.03 | BJV |
| 5 | 3.10 | 10 | Uforstående til krav om at ” det skal unngås å føre kabler nær ledende konstruksjoner på KL-master, ev. at det skal etableres isolering ? Videre står det at ”….. for eksempel plastrør, impregnerte bord eller lignende som er prøvet og godkjent i hht. til FEA-F.” Impregnerte bord blir vel ikke prøvet ? | 21.03 | BJV |
| 5 | 3.11 | 10 | Ved innføring av kabler i bygninger skal alle gå gjennom et felles inntakspunkt. Ref kap. 6 og kap. 7. | 15.03 | HSF |
| 5 | 3.12 | 10 | I hht. ref. publikasjon for jordkabelanlegg, bør kabler merkes for hver meter. Bør det ikke vurderes å stille et lignende krav, f.eks hver 3. meter ? | 21.03 | BJV |
| 5 | 4.1 | 11 | I dokumentasjonen må det angis hvor skjøter, avgreninger m.m er anbrakt. Dette for å lette feilsøking i ettertid. | 21.02 | BJV |
| 5 | 4.2.2 | 11 | Etc? | 15.03 | HSF |
| 6 | 1 | 3 | Bør ha med noe om jording av antennemast, ref. forslag i “Designforbedring. Isolasjons- og jordingskoordinering” | 15.03 | HSF |
| 6 | 2.3 | 6 | “…i nærheten av omformerstasjon……..” tilføyelse: “og koblingshus/ -stasjon” | 15.03 | HSF |
| 6 | 2.3 | 6 | Skrivefeil: dimmensjonering | 15.03 | HSF |
| 6 | 2.6 | 6 | Denne teksten har lite med regelverk å gjøre, men passer bedre i en prosedyre. | 21.03 | BJV |
| 6 | 2.7 | 7 | Som ovenfor | 21.03 | BJV |
| 6 | 3 | 8 | Det bør etableres et eget avsnitt ”Generelt”, som fanger opp bla. ”Type og forlegning”, ”tverrsnitt” ”tilkobling til skinnegang” m.m. Dette er uavhengig av om det er seksjonert jordleder eller ikke. |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | Skrivefeil: “lignende”” | 09.03 | BEBA |
| 6 | 3.3.1 | 11 | Savner krav om at alle jordingsforbindelser til skinnestrengen skal være trukket i rør, samt ev. min. dybde i pukk osv. | 21.03 | BJV |
| 6 | 3.3.2 | 11 | Det bør vel her være en referanse til FEA-F | 21.03 | BJV |
| 6 | 3.3 | 12-15 | Tekst til figurene 6.5 til 6.8 bør være ”Til banestrømmens jordingsanlegg”, da det er avhengig av om det er seksjonert jordleder eller ikke. | 21.03 | BJV |
| 6 | 3.3.11.1 | 20 | Må bestemme seg om “skal” eller “bør”. | 09.03 | BEBA |
| 6 | 3.3.12 | 20 | “banestrømmensreturkrets” to ord! | 15.03 | HSF |
| 7 | 1 | 2 | Elektroanleggene i infrastrukturen omfattes av høyspenningsanlegg, lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg. | 15.03 | HSF |
| 7 | 2 | 3 | Det bør vel ikke være eget avsnitt for referansedokumenter for dette kapittelet? For andre kapittel blir dette gjort samlet i [kap 2]! | 21.03 | BJV |
| 7 | 4 | 6 | Dublering av vern bør opprettes på utsatte steder. | 15.03 | HSF |
| 7 | 4 | 6 | Bruk av overvåkning av vern bør benyttes på utsatte steder. | 15.03 | HSF |
| 7 | 4.5.1 | 12 | Tekst til bilde flyttes til side 11 | 09.03 | BEBA |
| 7 | 4.5.3 | 15 | Tilrettelegging for overvåkning av vern? | 15.03 | HSF |
| 7 | 4.6 | 12-13 | Figur 7.5 og 7.6: Mulig å komme frem til nærmere avklaring vedr vern av kabler? Det er ikke nødvendigvis 100 m som er kritisk. | 15.03 | HSF |
| 8 |  |  | Flere steder i kapittel 8 står det krav til overvåkning. Bør det i enkelte tilfelle også kreves loggføring (til BdB) av feilhendelser? Dette er en vedlikeholdsak, men hvis det ikke skal utgis “Felles Elektro - regler for vedlikehold”, så bør det kanskje nevnes her? | 30.03 | HSF |
| 8 | 1 | 2 | Skrivefeil: høyspenningsforsyning | 09.03 | BEBA |
| 8 | 2.2 | 3 | Tabell 8.1:Hvorfor er det strengere krav til primær strømforsyning, UPS og aggregat (+/- 10 %), enn det er til forsyning fra KL(+15/ -20 %)? Dersom anlegget tåler variasjonen fra KL-forsyningen tåler den vel det også fra andre forsyninger? Hvorfor er frekvenskravet for primærforsyning strengere enn til UPS og aggregat? | 21.03 | BJV |
| 8 | 2.4 | 4 | I siste avsnitt stilles det krav til driftssentraler. ”…..UPS-anlegg for alt utstyr”. Kravet er svært generelt, og det må spesifiseres nærmere hva som bør reserveforsynes! | 21.03 | BJV |
| 8 | 4.1 | 1 | “....belastning opp til 15 kVA...” Finnes det ikke reservestrømstransformator for 10 (15?) kVA, og 25 kVA (større stasjoner) ? | 30.03 | HSF |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1: Dette forutsetter langsgående jordleder. Hvordan blir dette der slik jordleder ikke finnes? | 21.02 | BJV |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1: - Er det nødvendig med skillebryter? - Ville det vært bedre å bruke varistor i stedet for disneuter? - Hvorfor ha kortslutningsvernet i isolert kapsling? - På steder med returledning: Foreslår at “B” kobles til returledningen og at den gul-grønne fra “B” til jordkinne på mast fjernes. | 30.03 | HSF |
| 8 | 4.2 | 7 | Savner noe om hvorvidt primærforsyning, reservestrømforsyningen og /eller UPS skal forsyne samme samleskinne eller om det skal forsynes til separate kurser. | 21.02 | BJV |
| 8 | 4.2.2 | 8 | Avsnittet er spesielt orientert om sikringsanlegg, men kravet gjelder vel generelt alle UPS-anlegg (ev. degradert drift samt prioritering av belastning). | 21.02 | BJV |
| 8 | 4.3 | 4 | Liste over data/egenskaper som skal vurderes: Foreslår at det kreves at de opplistede data skal beskrives ! | 30.03 | HSF |

Kommentarer til vedleggene til regelverk ”Felles elektro”, JD 510:

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentarer | Dato | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5a |  | 2 | Skrivefeil: ledermaterialet | 09.03 | BEBA |
| 5a |  | 2,7,8 | Er benevnelsen Km/W (Kelvin-meter pr. watt) på termisk motstand, (side 2), termisk motstand i isolasjon, termisk resistivitet for kappe mm (side 7 og 8) riktig? | 09.03 | BEBA |
| 5a | 2.1 | 7 | Det er åpenbart at underlaget er hentet rett fra Berdal Strømme sin rapport, da det fortsatt er benyttet NSB i stedet for Jernbaneverket. | 21.03 | BJV |
| 5a | 2.2 | 8 | Som ovenfor | 21.03 | BJV |
| 5b | 2 | 3 | Er det akseptert å pløye ned kabel? Bør ikke kabel tilstrebes å legges i kanal eller rør? Fiberkabel er vel ikke tillatt forlagt direkte i jorden? For øvrig uenig i definisjon av signalkabler/svakstrømskabler | 21.03 | BJV |
| 5b | 2 | 3 | Hvis tidligere kommentarer om definisjonen på “signalkabler” (=lavspenningskabel) tas til følge, må det rettes opp også her | 30.03 | HSF |
| 5b |  | 9 | Det er ikke tillatt med mindre tverrsnitt enn 50 mm2 innenfor slyngfeltet | 30.03 | HSF |
| 5? |  |  | Hva med håndtering av gamle kabler? Kabler som er tatt ut av drift skal enten fjernes eller vedlikeholes som om de var i drift. Bør det formuleres noe krav om det, enten i vedlegg eller i selve kap 5? | 30.03 | HSF |
| 6a | 1 | 1 | Tegning som viser prosedyre for planlegging av jordingsanlegg, er vel ikke ”regelverk”, men bør enten inngå i prosedyrer eller døpes om til “tegning”. Tegningen bør muligens kopieres ned til A4, samt omarbeide tittelfeltet i hht. krav i kap 2. | 21.03 | BJV |
| 6b | 1 | 1 | Tverrfaglig jordingsplan: Tegningen bør ikke inngå i regelverk, da det medfører at eksempel på alle andre typer tegninger (koblingsskjema, returskjema, signalplaner, tavletegninger osv.) også må vedlegges regelverket. Dette er imidlertid typisk sluttdokumentasjon. Dersom tegningen skal være med, bør den uansett anonymiseres, dvs. fjerne navn, geografiske henvisninger osv. Tittelfelt må oppdateres i hht. krav gitt i kap 2, avsnitt 4.2.1.2 Symboler som skal benyttes må tilføyes i symbollisten som skulle vært med i kap 3. | 21.03 | BJV |
| 6d | 1 | 1 | Er i tvil om hele dette vedlegget bør være med i regelverk? Er ikke dette prosedyrer? | 21.03 | BJV |
| 6d | 1 | 1 | Skrivefeil under veiledning pkt 1: “slyngfeltet” Skrivefeil under pkt 6: “innenfor” Pkt 7: “cembre metoden.” Settes i parentes Pkt 9: Vurdere omskriving, f eks “Dersom elverket leverer strømforsyning over TN-nett, skal det settes opp en skille- transformator som sørger for galvanisk skille og IT-forsyning på sekundærsiden. | 09.03 | BEBA |