# Fortløpende kommentarer

Forord

Min liste over kommentarer kan virke lang. Det er ikke fordi at jeg har et behov for å bli kvitt mye aggresjon eller at jeg bærer nag til noen av forfatterne.

Grunnen er at jeg har savnet dette regelverket. I en lang rekke av regelverk mener jeg at dette var det virkelig behov for, derfor har jeg lest dette etter mine begreper nøye.

Dere har gjort en bra jobb.

Svein Johansson

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 2 | 4.3 | 7 | Dette avsnittet blir regulert i kontrakter mellom prosjekterende enheter og byggherrer | JI | SVJ | 13.1 |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 | Definisjonen av ”gjerde”. I kollonen for utrykk bør det stå ”Skjerm”. | JI | SVJ | 13.2 |  |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | Det står ”lange avstander”. Hva er en lang avstand? | JI | SVJ | 13.3 |  |  |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | Det står ”lange avstander”. Hva er en lang avstand? | JI | SVJ | 13.4 |  |  |  |
| 5 | 2.1.3 | 3 | Det står ”lange avstander”. Hva er en lang avstand? Det står ”induseres farespenninger”. Hva er verdien farespenninger? | JI | SVJ | 13.5 |  |  |  |
| 5 | 2.3 | 4 | Det står ”dimensjoneres til å føre strøm fra 10A. Er det ikke noen øvre grense og hva med strømmer under 10A? | JI | SVJ | 13.6 |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Det står ”Matekabel skal”. Verbet bør byttes til bør. | JI | SVJ | 13.7 |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | I dette kapittelet er det tre steder som verbet ”skal” er brukt. Jeg mener at det bør være ”skal” (i kursiv) - ”Matekabel skal være” - ”Fuktige områder skal i” - ”Kablene skal minimum” | JI | SVJ | 13.8 |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Dette er et punkt det syndes mot. Mulig verbet ”bør” skal byttes ut med skal. | JI | SVJ | 13.9 |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 5 | Det siste som står i dette avsn. hører ikke hjemme under Høyspenning/matekabler. | JI | SVJ | 13.10 |  |  |  |
| 5 | 2.4.2 | 5 | En liten skrivefeil. | JI | SVJ | 13.11 |  |  |  |
| 5 | 3.2 | 6 | Fig. 5.2. Hvordan stemmer denne figuren overrens med fig. 5.1 med tanke på innbyrdes avstander og sand. Hvor skal jordlederen legges i denne illustrasjonen? | JI | SVJ | 13.12 |  |  |  |
| 5 | 3.5.2 | 8 | Den første setningen bør skrives om. Det står: ”På alle stasjonsområder skal det legges kabelkanaler”. Det bør stå: ”På stasjonsområder skal alle kabler legges i kabelkanaler” | JI | SVJ | 13.13 |  |  |  |
| 5 | 3.6 | 8 | Den første setninger bør skrives om. Det står: ”All kryssing av spor bør skje vinkelrett på sporet og utenfor kabelfritt profil.” Det bør stå: ”All kabelkryssing av spor bør skje vinkelrett på sporet og skal være utenfor kabelfritt profil.” | JI | SVJ | 13.14 |  |  |  |
| 5 | 4.1 | 11 | Første setning ”Dokument………..”. Setningen bør rettes til:”Dokumentasjon skal minimum inneholde …….” | JI | SVJ | 13.15 |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Fig. 6.1, hele slyngfeltet bør prikkes ut. | JI | SVJ | 13.16 |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Den setningen om at ”Alle utsatte ledende …………” er veldig omfattende. Kravet er bra men jeg er ikke sikker på at vi klarer å gjennomføre det. Se for dere et område som Brynsbakken. Alle gjenstander som plassert nærmere enn 2,5 m fra mastene skal ha en ujevningsforbindelse. | JI | SVJ | 13.17 |  |  |  |
| 6 | 2.3 | 5 | Overskriften må over på samme side som teksten. | JI | SVJ | 13.18 |  |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | Setningen ”Ved prosjektering av jordingsanlegg i nærheten av………” Hva er i nærheten av? | JI | SVJ | 13.19 |  |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Her er det ett unntak. På Offotbanen har de fått disp. fra skrudde forbindelser. De har fått tillatelse til å pinnelodde forbindelsene. Dette med begrunnelse i at det er ofte skinnebytte. | JI | SVJ | 13.20 |  |  |  |
| 6 | 2.7 | 7 | Under punkt.1 på prosedyrer ved utarbeidelse stilles det krav til at tegningen skal være i målestokk. Jeg er ikke helt sikker på at dette kravet skal stilles. Noen steder kan det være hensiktsmessig med skjematiske jordingsplaner. | JI | SVJ | 13.21 |  |  |  |
| 6 | 3.1.2 | 8 | Dette avsn. bør gjelde for alle typer jrodingsanlegg, ikke bare for langsgående. | JI | SVJ | 13.22 |  |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Fig. 6.9 og 6.10 Sugetransformatorene mangler jordforbindelse. Det bør legges inn hjelpetekst på den streken som symboliserer skjermen i kabelen. To spørsmål: - Skal vi jorde filterimpedanser? De står innenfor slyngfeltet. - Kan vi jorde gjenstander til nullskinne? | JI | SVJ | 13.23 |  |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | Fig. 6.11. Det bør stå noe om isolasjonsnivået på seksjoneringen til langsgående ledende gjenstander, enten i figuren eller i teksten. | JI | SVJ | 13.24 |  |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 20 | Se vedlagt skisse. Ved dette jordingskonseptet må man vurdere om man har kontroll på sirkulerende strømmer som kan oppstå. | JI | SVJ | 13.25 |  |  |  |
| 6 | 5.1 | 25 | Minstekrav til tverrsnitt på 25 mm2. Kravet bør være det samme som i avsn. 3.1.2 kap. 6 | JI | SVJ | 13.26 |  |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Trykkfeil på effektivverdi | JI | SVJ | 13.27 |  |  |  |
| 7 | 4.2.1 | 7 | Overskriften vil veldig gjerne være sammen med teksten. | JI | SVJ | 13.28 |  |  |  |
| 7 | 4.5.1 | 12 | Figurteksten må stå under figuren den hører til. | JI | SVJ | 13.29 |  |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Verbet i setningen ”Det bør finnes instruks…….” bør rettes til skal. | JI | SVJ | 13.30 |  |  |  |
| 8 | 2.2 | 3 | Tabell 8.1 Under krav til frekvensavvik. Fungerer all utrustning i frekvensspenn på 45 – 50 Hz. | JI | SVJ | 13.31 |  |  |  |
| 8 | 2.5 | 4 | To spørsmål: - Hvis primærforsyningen blir bort ig reserveforsyning ikke kobler inn, blir det da sendt alarmmelding? - Hvor skal alarmmeldingen sendes? | JI | SVJ | 13.32 |  |  |  |
| 8 | 3.2 | 5 | Første setning, verbet har bør byttes fra skal til bør. | JI | SVJ | 13.33 |  |  |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1. Alle jordledere bør dimensjoneres etter avsn.3.1.2 kap.6 Hvorfor skal det være skillebryter på primærsiden. | JI | SVJ | 13.34 |  |  |  |
|  |  |  | VEDLEGG |  |  |  |  |  |  |
| 5.a | 2.1 | 7 | - Ett innrykk mangler på termisk resistivitet. - Det må være stor bokstav på belastningsstrøm | JI | SVJ | 13.35 |  |  |  |
| 5.b | 3 | 4 | Det mangler et punktum | JI | SVJ | 13.36 |  |  |  |
| 5.b | 4 | 5 | Første setningen. Hva hvis det kommer ett nytt og bedre produkt? | JI | SVJ | 13.37 |  |  |  |