| 7 | 1 | 2 | Elektroanleggene i infrastrukturen omfattes av høyspenningsanlegg, lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg. | JS | HSF | 12 | Klarere def. av hva kapittelet omfatter er nødvendig. Kapittellets hensikt er å optimalisere alle elektroanleggene i infrastrukturen slik at feil som oppstår på grunn av driftsfrekvente eller atmosfærisk overspenninger begrenses til et minimum. Kapittelet omfatter alle elektroanleggene i infrastrukturen. Isolasjonskoordineringen omfattes av koordinering i jordingsanlegget, bestemmelse av isolasjonsnivå og bruk av overspenningsbeskyttelse. Krav til jording av anleggene finnes i kap.6. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 2 | Hva er definisjon av ”elektroanleggene i infrastrukturen” | JE | JPH | 7 | Se kap. 1 |  |
| 7 | 2 | 3 | Det bør vel ikke være eget avsnitt for referansedokumenter for dette kapittelet? For andre kapittel blir dette gjort samlet i [kap 2]! | JS | BJV | 12 | Avsnitt 2 fjernes. Hvor skal referansedokumenter stå? Dette er ikke normgivende referanser som det vises til i kap. 2. |  |
| 7 | 3 | 4 | Krav til isolasjon i 15kV koblingsanlegg mangler. Krav om 36kV isolasjonsnivå for effektbrytere vil bli svært dyrt å gjennomføre | JE | JPH | 7 | Ja, men dersom det er nødvendig så….. |  |
| 7 | 3.1 | 4 | (16kV) Brukes ikke ”15kV-anlegg”? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Trykkfeil på effektivverdi | JI | SVJ | 13.27 |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Skrivefeil rettes til effektiv verdi | JI | JGj |  | Ok |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Skrivefeil i linje 2. effektivverdi? | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 7 | 3.3 | 4 | Tabell 7.1 Skrivefeil i overskriften tilleggg.. | JDMTK | HMH | 11 | Ok |  |
| 7 | 3.3 | 4 | Tabell 7.1 Hva med fjernkontrollanlegg for strømforsyningsanlegg? Det er vanskelig å vite hva slags i-pulsholspenning en skal bruke for signalanlegg.Kan dette deles opp. | JDMTK | FJ | 11 | Fjermstyring etc. 2,5 kV for vanlig og 1,5 for elektronikk burde være greit |  |
| 7 | 3.4 | 4 | tabell foran 7.1 | JV | Skare | 9 | OK |  |
| 7 | 4 | 6 | Dublering av vern bør opprettes på utsatte steder. | JS | HSF | 12 | OK |  |
| 7 | 4 | 6 | Bruk av overvåkning av vern bør benyttes på utsatte steder. | JS | HSF | 12 | Ok |  |
| 7 | 4 | 6 | 2. avsnitt Fjern punktum i siste setn. | JDMTK |  | 11 | Ok |  |
| 7 | 4 | 6 | 3. avsnitt Gjelder første setn. For både høyspennings og lavspennings anlegg? | JDMTK | FJ | 11 | Ja |  |
| 7 | 4.1.3 | 6 | v/ins….erstattes med ved insp…. | JDMTK | HMH | 11 | OK |  |
| 7 | 4.1.4 | 6 | Skrivefeil i første ord. Er det krav til både grov og finvern? Hvor? Også i høyspenningsanlegg. | JDMTK | FJ | 11 | Nei kun i lavspenningsforsyningen, tekst må skrives om. |  |
| 7 | 4.1.6 | 6 | Hvem skal teste, når skal testes? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 | Avsnitt 4.1.6 bør fjernes, dette er kravspek for avledere. |  |
| 7 | 4.2 | 6 | 3. avsnitt. ….diameteren har betydning for vernenivået. Dette er ikke regelverkstoff. | JDMTK | FJ | 11 | Ja her er mye kravspek. og noe bør fjernes |  |
| 7 | 4.2.1 | 6 | Tabell 7.4 Fjern punktum i slutten av teksten. | JDMTK |  | 11 | ok |  |
| 7 | 4.2.1 | 7 | Overskriften vil veldig gjerne være sammen med teksten. | JI | SVJ | 13.28 | Javel, da masa |  |
| 7 | 4.3 | 10 | Skrivefeil i overskriften. Er Uc verdi for kl.anl riktig GMB har valgt samme veri til Uc17? | JDMTK | FJ | 11 | Disk. med FJ |  |
| 7 | 4.4 | 10 | 3. avsnitt signalrom…Anm med fjernkontroll for strømforsyningsanlegg? | JDMTK | FJ | 11 | Ja, fjernstyring/kontroll for strømforsyningsanlegg bør nevnes |  |
| 7 | 4.5.1 | 11 | Fig 4.5.1 må tegnes om | JØ | Løken | 10 | Hva er feil? Sjekk ref. 10 |  |
| 7 | 4.5.1 | 12 | Figurteksten må stå under figuren den hører til. | JI | SVJ | 13.29 | Jada |  |
| 7 | 4.5.1 | 12 | Tekst til bilde flyttes til side 11 | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 7 | 4.5.2 | 12 | Linje 3. Fig 8.1 [JD 543] burde vært ihht dette. | JDMTK | FJ | 11 | Kap. 8 i JD543 erstattes av JD510 |  |
| 7 | 4.6 | 12 | Figur 7.5 og 7.6: Mulig å komme frem til nærmere avklaring vedr vern av kabler? Det er ikke nødvendigvis 100 m som er kritisk. | JS | HSF | 12 | Bør ha krav om vern på alle høyspenningskabler. |  |
| 7 | 4.6 | 12 | I fig 7.5 og 7.6 er matestasjon med. Er dette riktig? Samordning med JD 546 kap. 5 avsn. 8.4 er nødvendig | JE | JPH | 7 |  |  |
| 7 | 4.6 | 12 | Kommentar til figur 7.5 Ser ut som skjerm jordes midt på kabel. Er dette metalloksydavledere? Er det ingen krav til hvor de monteres på kabelen? | JDMTK | FJ | 11 | Figur må endres noe |  |
| 7 | 4.7 | 13 | Det forklares her at telekablene skal beskyttes med overspenningsvern. (Hvorfor tar man opp ordet linjevern, når det benyttes overspenningsvern? Synes at man bør holde seg til en betegnelse. Sånne ting skaper alltid unødvendige diskusjoner !) I 4.7.1 står det spesifikt at blokktelefonanlegg skal ha overspenningsvern. Dette gjelder da fortrinnsvis de parene i langlinjekabelen ? Hvilke merkespenninger skal dette overspenningsverent ha.? Her bør det i hvert fall refereres til noen tabeller. Tabell 7.5 side 10 refererer til driftsspenninger opptil 230 V. Noen kunne jo bli fristet til å bruke denne. I 4.7.4 står det at STYRELINJER, skal vernes med overspenningsvern. Styrelinjer, betyr det CTC-linjer, blokkindikering/styring, BF-linjer, 5 siffret tlf nr, styring av Kl-brytere etc ? I så tilfelle bør dette stå et sted. Hvilke merkespenninger skal disse linjene skal beskyttes med? Fortrinnvsvis bør vel alle parene i en langlinjekabel beskyttes mot overspenning med et felles vern uavhengig av hvilke systemer som benytter de speisifikke parene. Kanskje skulle man brukt et felles overspenningsvern hvor langlinjekablene kommer inn i telerommet. Deretter egne sekundær-overspenningsvern enten på krysskoblingsstativet eller ved det aktuelle utstyret. | JI | aeh |  | Ja, her er det mye fornuftig som tele bør ta tak i. Kravene foran 4.7 gjelder vern i høyspenningsanlegget og på strømforsyningssiden av anleggene. Det bør være flere krav til vern for kommunikasjonskalbler, signalkabler, etc. |  |
| 7 | 4.7 | 13 | Iflg JD560-562 skal oversp.vern generelt benyttes i telekabelens termineringspunkter. | JS | TF | 15 | Ja, det bør også med her |  |
| 7 | 4.7 | 14 | Dersom overspenningsvern skal behandles så detaljert må også overspenningsvern for fjernkontroll av strømforsyningsanlegg behandles. | JDMTK | FJ | 11 | Se over |  |
| 7 | 5.2 | 15 | Står det samme på side s.6 4.1.5 ? | JDMTK | HMH | 11 | 4.1.5 fjernes |  |
| 7 | 5.3 | 15 | 1. avsnitt Er et overspenningsvern enten havarert eller ikke? Kan inspeksjon avgjøre gjenstående levetid? | JDMTK | FJ | 11 | Nei, kun brudd eller ikke. |  |
| 7 | 5.3.2 | 15 | Hva har IP-klasse med isolasjon å gjøre? | JS | TF | 15 | Berøringsfare for personer |  |
| 7.c | Skisse | 1 | Få med jordingspunkt for kablene | JDMTT |  |  | Ja, det burde vært med på skissen. Mye av det som står i vedlegget må inn under generelle krav til EMC i kap. 4. |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 8 |  |  | Flere steder i kapittel 8 står det krav til overvåkning. Bør det i enkelte tilfelle også kreves loggføring (til BdB) av feilhendelser? Dette er en vedlikeholdsak, men hvis det ikke skal utgis “Felles Elektro - regler for vedlikehold”, så bør det kanskje nevnes her? | JS | HSF | 12 | Ja, enkelte viktige punkter bør med i feilrapportringen som registreres i BDB. |  |
| 8 | 1 | 2 | Skrivefeil: høyspenningsforsyning | JS | BEBA | 12 | ok |  |
| 8 | 2.1 |  | Sammenheng/samsvar mellom krav i 2.1 og 2.5? | JS | TF | 15 |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Verbet i setningen ”Det bør finnes instruks…….” bør rettes til skal. | JI | SVJ | 13.30 |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Hvorfor skal det ikke være jordfeilbryter for kurser til signal/tele? | JDMTT |  |  | det bør stå bør. Jordfeilbryter gir et dårlig anlegg med hyppige utkoblinger. Det bør tilstrebes bedre jording, slik at kravet til berøringsspenning oppfylles og man slipper bruk av jordfeilbryter. Mulig nye forskrifter FEL sier noe om dettte. |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Bytt ut ”nærmeste” i linje 2 med aktuell. Står noe mer om dette på s.8(UPS). Burde ikke det vært samlet her? Flere signaler som ”Sikringsbrudd, innkoblet reservestrømsforsyning” ”feil nøsstrømsaggregat” bør vurderes. | JDMTK | FJ | 11 | Enig |  |
| 8 | 2.2 | 3 | Tabell 8.1 Under krav til frekvensavvik. Fungerer all utrustning i frekvensspenn på 45 – 50 Hz. | JI | SVJ | 13.31 | Vet ikke, men det er et krav. |  |
| 8 | 2.2 | 3 | Tabell 8.1:Hvorfor er det strengere krav til primær strømforsyning, UPS og aggregat (+/- 10 %), enn det er til forsyning fra KL(+15/ -20 %)? Dersom anlegget tåler variasjonen fra KL-forsyningen tåler den vel det også fra andre forsyninger? Hvorfor er frekvenskravet for primærforsyning strengere enn til UPS og aggregat? | JS | BJV | 12 | Krav hentet fra JD550. |  |
| 8 | 2.4 | 4 | I siste avsnitt stilles det krav til driftssentraler. ”…..UPS-anlegg for alt utstyr”. Kravet er svært generelt, og det må spesifiseres nærmere hva som bør reserveforsynes! | JS | BjV | 12 | ja, ”alt utstyr” må spesifiseres annerledes. UPS er kun nødvendig for utstyr som ikke tåler svært korte avbrudd i strømforsyningen. |  |
| 8 | 2.4 | 4 | Ønskes reservesrtømsforsyning fra kl. forran med UPS inkl evt. nødstrømsaggregat. | JDMTK | FJ | 11 | JA, hittil har dette vært regnet som det sikreste, da man har drift på signalanleggene så lenge det er strøm for å kjøre tog. Jeg mener det bør settes krav om UPS og aggregat for de viktige installasjonene, mens det for mindre viktige inst. kan være tilstrekkelig med res. fra KL. Med de nye elektroniske sikringsanleggen kommer vel kravet om UPS av seg selv? |  |
| 8 | 2.5 | 4 | To spørsmål: - Hvis primærforsyningen blir bort ig reserveforsyning ikke kobler inn, blir det da sendt alarmmelding? - Hvor skal alarmmeldingen sendes? | JI | SVJ | 13.32 | - Ja, det bør vel det - Som beskrevet i 2.1 Overvåkning og kontroll. Men problemet er at det i dag ikke er noe system for dette. Bør vurderes av fjernstyringsforum. |  |
| 8 | 2.5 | 4 | differensiering av teleutstyr som trenger res.forsyning | JU | Myhre | 8*) | Ja, enig. Alt utstyr trenger sikkert ikke re.strøm/UPS. |  |
| 8 | 3.2 | 5 | Første setning, verbet har bør byttes fra skal til bør. | JI | SVJ | 13.33 | Hvilket verb? |  |
| 8 | 3.3 | 5 | utstyr forsynt fra kl trenger ups/resagregat | JU | Myhre | 8*) | Sjekk ref. 8 |  |
| 8 | 3.3 | 5 | Fotnote 3. Strømforsyning fra KL er ingen sikker forsyning, strømmen vil også bli frakoblet i en uhellssituasjon. Er dette vurdert? | JDMTK | FJ | 11 | Enig, fotnote bør fjernes |  |
| 8 | 4.1 | 5-6 | (Figur 8.1) Her spesifiseres det en kobling som danner jordsløyfer (rammantenner). Løsningen må tenkes igjennom på nytt med hensyn på lærdommen fra EMC kurset. | JDMTS | HJG |  | Ny figur er foreslått |  |
| 8 | 4.1 | 6 | “....belastning opp til 15 kVA...” Finnes det ikke reservestrømstransformator for 10 (15?) kVA, og 25 kVA (større stasjoner) ? | JS | HSF | 12 | Burde kravet endres til 10 kVA? |  |
| 8 | 4.1 | 6 | Fig 8.1 Angitte tverrsnitt for små dersom krav i kap. 6 skal overholdes | JØ | Løken | 10 | Ny figur |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1 viser konfigurasjonenen i fobindelse med reservestrømstrafo. Denne figuren har et svakt punkt. Disneuteren (LDS 250) er satt inn mellom en av sekundærklemmene og jordskinne på KL-mast for å avlede overspenninger. Så lenge utstyret er ok, vil denne situasjonen være under kontroll. Dersom Disneuteren bryter sammen og blir ledende hele tiden, har man plutselig en forbindelse fra JBV’ jordingssystem og inn i det tekniske huset (eks. relehuset). Denne forbindelsen kan da lede overharmoniske spenningspulser inn på driftsnettet i relehuset. Dette kan forårsake unormal adferd til f.eks teleutstyr, signalutstyr etc. Dette bør man være obs på, og sørge for at man alltid har en indikering fra Disneuter til f,eks driftsansvarlig for reservestrømsdelen. Alternativt (og den beste løsningnen) kunne man fjerne/flytte Disneuteren inn i det tekniske huset slik man da brøt forbindelsen mellom fra sekundærklemmen på trafo og jordskinne på mast. | JI | aeh |  | Ny figur Ja, enig. Disneuter er ikke det beste, men det er krav om dette i FEA-F. Det bør sjekkes mulighet for varsling av feil på disneuter. Generelt: Alle kommentarer til denne res.trafo koblingen viser at hele systemet burde vært forkastet, til fordel for UPS og aggregat! |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1. Alle jordledere bør dimensjoneres etter avsn.3.1.2 kap.6 Hvorfor skal det være skillebryter på primærsiden. | JI | SVJ | 13.34 | Ny figur, skillebryter for enklere vedlikehold/utskifting etc. |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1: Dette forutsetter langsgående jordleder. Hvordan blir dette der slik jordleder ikke finnes? | JS | BJV | 12 | Ny figur |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1: - Er det nødvendig med skillebryter? - Ville det vært bedre å bruke varistor i stedet for disneuter? - Hvorfor ha kortslutningsvernet i isolert kapsling? - På steder med returledning: Foreslår at “B” kobles til returledningen og at den gul-grønne fra “B” til jordkinne på mast fjernes. | JS | BJV | 12 | Ny figur Se over |  |
| 8 | 4.2 | 7 | Veisikringsanlegga UPS (batterier) er ikke dim for 8 timer | JS Tsi | Geir Hansen | 14 | Unntak for dette? |  |
| 8 | 4.2 | 7 | Savner noe om hvorvidt primærforsyning, reservestrømforsyningen og /eller UPS skal forsyne samme samleskinne eller om det skal forsynes til separate kurser. | JS | BJV | 12 | Tegning med kontaktorer for omkobling. To SSK, em for prioritert kraft og en for vanlig. |  |
| 8 | 4.2 | 7 | 2. avsnitt linje 2 skrivefeil. | JDMTK | HMH | 11 | ok |  |
| 8 | 4.2.1 | 8 | - Ladestrøm og spenning batteri | JDMTK | HMH | 11 | for batteri |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | Avsnittet er spesielt orientert om sikringsanlegg, men kravet gjelder vel generelt alle UPS-anlegg (ev. degradert drift samt prioritering av belastning). | JS | BJV | 12 | Ja, det bør gjelde generelt, men det er kun for sikringsanlegg at det er krav om sentral godkjenning |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | Hva er ”større” anlegg? Bør ha standarddefinisjon på aggregatkraft: aggregatkraft = proritert kraft, ups kraft = sikret kraft | JØ | Løken | 10 | 2x2x4 meter? Se definisjoner i NEK400 og utkast til lærebok |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | 1.avsnitt ulinære belastninger eller ikke lineære belastninger. | JDMTK | HMH,ALR | 11 | ulineære, OK |  |
| 8 | 4,3 | 8 | (reservenett) UPS kan erstatte kra til reservestrømsaggregat. | JDMTK | FJ | 11 | Hva menes? |  |
| 8 | 4.3 | 4 | Liste over data/egenskaper som skal vurderes: Foreslår at det kreves at de opplistede data skal beskrives ! | JS | BJV | 12 | ja, enig. Endres fra vurderes til beskrives og skal endres til bør? |  |
| 8 | 4.3 | 8 | ….elektronisk turtallsregulator….? | JØ | Løken | 10 | Sjekk ref 10 |  |
| 8 | 4.3.1 | 9 | Sikringsovervåking? | JDMTK | FJ | 11 | Ja, det bør vel også med |  |

*): Se kommentarer/kladd i kopi av høringsutkast