# SAMLEDE kommentarer til høringsversjon av JD510

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
|  |  |  | Alle skjøter, pupinspoler og avgreningsmuffer skal merkes med egnet stolpe, gjelder også midlertidige anlegg. Egnet stolpe kan for eksempel være refleksstolpe som blir benyttet langs veiene. | JI | JGj |  |  |  |
|  |  |  | GENERELT: Vanskelig å få oversikt når man ikke vet hva som skal ut av øvrig regelverk. Figurer/streker blir lett uleselig ved kopiering | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
|  |  |  | I hht FEA-F 1995 er standard spenninger referert til NEK-IEC 38. Iflg opplysninger fra Norsk Elektroteknisk komite, er spenningsverdiene oppgitt ved 230V og +6%/-10%. Denne normen er fra 1983, og skal gjelde i 20 år. (fram til år 2003). Da er forslaget +/-10%. Forslag til løsning: Referere til FEA-F-95. | JS | BEBA | 12 |  |  |
|  |  |  | Generelt: Gjelder JD510 foran f.eks FEA-F | JE | JPH | 7 |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Avsnitt tele: Overføringsmedier bør etterfølges av (transmisjonsmedier) , i parantes. Transmisjonsmediet er mye brukt i televerden. Transmisjonssystemer, bør endres til transmisjonsutstyr. Transmisjonssystem = transmisjonssmedium + transmisjonsutstyr | JI | aeh |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Skrivefeil, ”av” strykes i avsn. for felles elektro. Hva hører kabelkanaler til under | JV | Skare | 9 |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 2 | 2.1 | 3 | Uklart | JDMTS | JKT |  |  |  |
| 2 | 2.1 | 3 | Dispensasjoner gjennom hovedkontoret er tungvint | JE | JPH | 7 |  |  |
| 2 | 3 | 4 | to electrical (skrevet som ett ord, 4. siste linje) | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | Henvisning til 1B; Dette er vel en umulig hierarkisk referanse? Er det behov for henvisning til både IEC60071, 60664 og prEN50124? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 2 | 3 | 4 | Henvisning til FEB mangler? | JI | Engen | 5 | FEB erstattet av FEL |  |
| 2 | 4.2 | 5 | Nyetegninger…Deles i to ord | JDMTS | JKT |  |  |  |
| 2 | 4.2 | 5 | Krav til format bør ikke oppgis med prduktnavn, kun format/generelle krav | JS | TF | 15 |  |  |
| 2 | 4.2 | 5 | Ønske rogså tegninger i dgn-format | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 2 | 4.2.1 | 5 | Regelverk bør kun vise til gjeldende standard | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 2 | 4.2.1.2 | 6 | Reg.øst har eget tittelfelt | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 2 | 4.2.1.2 | 6 | Ønsker annet tittelfelt | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 2 | 4.2.2 | 7 | Tegningsnummerering; Nummerserie bør tildeles de ulike enheter. | JE | JPH | 7 |  |  |
| 2 | 4.2.3 | 7 | …korrigerte ovennevnte tegninger | JDMTS | JKT |  |  |  |
| 2 | 4.2.3 | 7 | Godkjenning om linjeplaner etc. ikke i elektro-regelverk Hvor er figur 3? | JØ | Løken | 10 | Uenig: Kap. 2 er stort sett felles for alle regelverk |  |
| 2 | 4.3 | 7 | Dette avsnittet blir regulert i kontrakter mellom prosjekterende enheter og byggherrer | JI | SVJ | 13.1 |  |  |
| 2 | 4.3 | 7 | Fjernes helt. | JDMTS | JKT |  |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 3 |  |  | Generelt en del feildef. eks skjerm, filter | JS | TF | 15 |  |  |
| 3 | 2 |  | Format ulikt øvrige regelverk. | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 3 | 2 |  | - Driftsjord/driftsjording - Vernenivå - Def. av signalanlegg er gjort i kap. 1 (fjernes i kap 3, eller ny def. av sikringsanlegg). Mangler for øvrig: - Fjernstyring; se JD550 - Sikringsanlegg; se JD550 - Hastighetsovervåkningssystemer; ikke def. i JD5xx Feil definisjoner: - Drivmaskin; Elektrisk/pneumatisk/hydraulisk vekselomstiller - Isolert skinne; Bør omskrives; Et rele er ikke direkte tilkoblet skinnegangen i mottakerkretsen. - Dødseksjon; en kort spenningsløs seksjon som hindrer strømavtager i å sammenkoble to matestasjoner (seksjon kan kontrolleres ved hjelp av brytere) - Skjøteløse sporfelt; er ikke høyfrekvente - Signalkabler; 10A | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 3 | 2 |  | - Beskyttelsesleder, se FEA-F 22.5 - Gjerde/beskyttelsesgjerde; Avksjerming -> se fea-F 39.1.2 - Driftsjord - Filter; være høyomig -> er høy/lavohmig - Fjernledning; høyspenningslinje -> Fea-f - Hovedjordskinne -> NEK400 s. 15 - Isolert materiell -> kapslet materiell - Jordingsbryter, se FEA-F 22.33 Jordslutter - Lavspenningskabler er fra 0 til 1000V Hvorfor 220-1000/10A? - Seksjon; adskilles -> frakobles | JS | AJN | 16 |  |  |
| 3 | 2 |  | Definisjona av ”Matestasjon” mangler | JE | JPH | 7 | Definert i JD546 |  |
| 3 | 2 |  | Uklare definisjoner: - Stryk def. av gjerde - Drivmaskin; ”motor” erstattes av ”drivenhet” - Dødseksjon; ett ord - Elteknisk hus; skivefeil - Skinneforbindelse vs. skinneforbinder? - Sonegrensebryter - Sugetransformator; Ny def. - Vernenivå 2x | JV | Skare | 9 |  |  |
| 3 | 2 | 3 | Definisjons av driftsjord synes noe uklar. Det kan nesten se ut som det skal være en forbindelse mellom en fase og jord iht. definisjonen! | JI | aeh |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | Kapittelet heter ”Definisjoner, forkortelser og symboler”, men det er ikke et eneste symbol her. Symbollisten bør tilføres i likhet med resten av regelverket for elektroanlegg. | Js | BjV | 12 |  |  |
| 3 | 2 | 3 | driftsjord/driftsjording drivmaskin | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 3 | 2 | 4 | Definisjonen av ”gjerde”. I kollonen for utrykk bør det stå ”Skjerm”. | JI | SVJ | 13.2 |  |  |
| 3 | 2 | 4 | Enkelt isolert sporfelt: Unødig lang def. med tanke på senere krav/beskrivelse i kap. 6 | JDMTS | RHO |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 | “….impedansespole, eller annet filter som skal være høyohmig ……” (har tilføyd ordet “skal”) | JS | HSF | 12 |  |  |
| 3 | 2 | 5 | Er det en nedre strømgrense på lavspenning kraftkabler? Eller en øvre for signalkabler? Signalkabler er pr. definisjon i FEA-F lavspenningskabler!! | JS | HSF | 12 |  |  |
| 3 | 2 | 6 | “Skjerm” brukes også i EMC-sammenheng, og denne def. er minst like relevant i Felles elektro. Forslag: det bør settes opp en definisjon for “Skjerm (fysisk hindring)” og “Skjerm (EMC-begrep)” | JS | HSF | 12 |  |  |
| 3 | 2 | 6 | “Minste tverrsnitt” Foreslår at det tilføyes hva slags tverrsnitt det er snakk om. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 3 | 2 | 6 | Definisjon på relehus/releskap bør endres til: ”Skap, bygning, kiosk som inneholder signal teknisk utstyr” | JI | Engen | 5 |  |  |
| 3 | 2 | 6 | Def signal kabler | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 3 | 2 | 7 | I definisjoner bør man da ta med transmisjonsmedium som da vil være telekabler( kobber/Al tråder eller optiske ledere, eller radiolinjer (Eter). Videre bør transmisjonsutstyr defineres. I JBVs PDH- og SDH-nett, betyr dette nettnodene hvor fibrene termineres. Definisjon av telekabler bør endres til: ”Kabler som transmisjonsmedium til overføring av signaler”. Ordet kommunikasjon bør utelates, da kommunikasjon betyr oversending av det samme signalet hele tiden (Som f.eks en monoton tone), uten at det blir sendt noe nytt av interesse. Informasjon betyr derimot at noe nytt oversendes. | JI | aeh |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 | Sporfelt: ..ene enden og deteksjon i den aandre | JDMTS | RHO |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 | “Vernenivå” står oppført to ganger. (Ordet “beskyttelsesnivå” blir også ofte brukt) | JS | HSF | 12 |  |  |
| 3 | 3 | 4 | SL endrs til FSL + ny def. FSH Jordkabelanlegg (4/91) | JS | AJN | 16 |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 4 | 1 | 2 | Foreslår at det tilføyes noe om at regelverket for Felles elektro skal synliggjøre avhengigheten mellom fagområdene. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 4 | 2 | 3 | Gjelder EMC-kravene i henhold til EN 50 082-1/2 for både, tele-, signal-, lavspent- og banestrømssystemer ? | JI | aeh |  |  |  |
| 4 | 2.1 | 3 | EN 50 082-1 og 50 082-2 er generisk standarder som kommer til anvendelse der det ikke finnes produktstandarder. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | [FEB] eller [FEL] | JDMTS | JKT |  |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | Hva menes med: anleggsdel i svakstrømsanlegget som kan bli spenningsatt ved feil (indirekte berøring) | JI | JGj |  |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | ufullstenif setn. ”….anleggsdel i svakstrømsanlegg…..” Henvisning til FEB endres til FEL | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | Mangler i første avsnitt | JI | Engen | 5 |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | 2. linke i avsnitt strykes | JV | Skare | 9 |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | Betyr ….fare for berøringsspenninger i svakstrømsanlegg……. at dette er et sterkstrømsanlegg? Forvirrende linje 3? | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | Feb/fel | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 4 | 2.2 | 3 | Siste setn. 1. avsnitt omskrives ?. 2. avsnitt bør det stå ”skal følges”? |  | FJ? | 11 |  |  |
| 4 | 3 | 4 | [JD5xx] skal skrives [JD 5XX] | JDMTS | JKT |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | Det bør kanskje også stå noe om psofometrisk støystrøm | JDMTS | JKT |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | MANGEL Her bør det stå noe om soner i forbindelse med EMC. Regelverket bør definere og navngi soner i og ved jernbanesporet. Soner må også definere i hus og andre bygninger som inneholder elektriske installasjoner. | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | ”i tett næhet” dett må defineres | JI | JGj |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | hvor tett er ”…i tett nærhet til…” | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 4 | 3 | 4 | Sporfeltsystemer;…..”av koblingen av” bør skrives om. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 4 | 3 | 4 | Hva er overharmoniske komponeneter burde det stått i def. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 4 | 3 | 4 | ….ved prosjektering også betydning for funksjon til andre anlegg. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 5 |  |  | Hva med håndtering av gamle kabler? Kabler som er tatt ut av drift skal enten fjernes eller vedlikeholes som om de var i drift. Bør det formuleres noe krav om det, enten i vedlegg eller i selve kap 5? | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 |  |  | Sikkerhet ved provisoriske anlegg og forlegning av kabler direkte på bakken | JDMF | TEi, Glo | 6 |  |  |
| 5 |  |  | Savner krav om dobling av kabler (redundans) -> kanal på begges sider ved dobbeltspor etc. |  |  | 6 | Dekkes av signal? |  |
| 5 | 1 | 2 | Her bør det ikke innføres nye uttrykk som ”kabler for teletransmisjon” og kabler for signaltransmisjon”. Er disse definert noen steder?, Nei. Benytt i stedet, telekabler og signalkabler som i det minste er definert. Er man usikker på telekabler bør det kanskje skrives et sted at disse kablene fører signaler til systemer som: Blokktlf, togradio (alle radiosystemer), 5-siffret tlf linjer, CTC-linjer, blokkstyring, blokkindikering, BF-linjer, PIA-anlegg (Høyttaler, anviser etc.), datalinjer etc. KAP 5, SIDE 7, punkt 3.4:Dersom kabler legges i dybde 0,3, skal de beskyttes av plastrør, plasplater el. Lignende. Et vanlig plastrør gir da ingen særlig mekanisk beskyttelse! Det bør vel heller stå kabelverneplater eller tilsvarende for å unngå misforståleser. | JI | aeh |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Det bør hete signalkabler, og ikke kabler for signaltransmisjon | JDMTS | RHO |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Bør vi ikke spesifisere betongkvalitet, armering og standard mål på betongkanaler i betong | JI | JGj |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | ”…senere utvidelser…” bør utdypes; gjelder både kabler og kanaler? Sterkstrømsanlegg i JD550 bør endres til lavspenningsanlegg Hvorfor/hvordan def. av signalkabler under10A? Avvik i henhold til FEL §3 Kan i spesielle situasjoner være OK?Nytt forslag se egen tabell. | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 1 | 2 | EN 50 082-1 og 50 082-2 er generisk standarder som kommer til anvendelse der det ikke finnes produktstandarder. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Definisjonen av ”signalanlegg” bryter med definisjoner foretatt i offentlige forskriftsverk. Signalkabler er der å betrakte som lavspenningsanlegg. Vi er derfor også uforstående til avsnitt 3.2 som gir åpning for at signal og tele skal legges i samme kanal. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Isolasjonsnivå 36kV eller 24kV | JN | Janina | 1 |  |  |
| 5 | 1 | 2 | - Strøm og spenningsverdier er oppført ved sign. og lavsp.kabler stryles - Hva menes med ”bygge kabelanlegg for senere utvidelser”? |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Def av kabler | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 1 | 2 | 1. avsnitt …Stilles jo også krav til type kabel i kapitlet | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Kabler for signaltransmisjon: gjelder dette også signalkabler for for eksempel fjernkontroll av banestrømforsyningen Sett inn mellomrom før 10 A | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2 | 3 | Er dette kun krav til utvendige kabler?. Burde kanskje ha kommet frem i overskriften. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.1 | 3 | Det må skilles mellom skjerming og armering | JDMTS | RHO |  |  |  |
| 5 | 2.1 | 3 | Det som står i dette kap. Står også i JD 560, kun opplisting av kabeltyper bør stå her. | JI | JGj |  |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | Det står ”lange avstander”. Hva er en lang avstand? | JI | SVJ | 13.3 |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | Hva er ”lange avstander”? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | 2. avsnitt ”tillates ikke” erstattes av skal eller bør. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | Hvor langt er ”lange avstander” | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | Det står ”lange avstander”. Hva er en lang avstand? | JI | SVJ | 13.4 |  |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | Er ikke skjermet armert kabel tillatt langs el.banestrekning | JI | Engen | 5 | Maks. lengder |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | 2. avsnitt ”tillates ikke” erstattes av skal eller bør. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | 2. avsnitt Hvor langt er ”lange avstander” | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.1.3 | 3 | Det står ”lange avstander”. Hva er en lang avstand? Det står ”induseres farespenninger”. Hva er verdien farespenninger? | JI | SVJ | 13.5 |  |  |
| 5 | 2.1.3 | 3 | Henvisning til kap. 6 er ikke enkel å finne og bør angis nærmere (står under avsnitt om tunneler, avsn.3.3.9) | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | ”Kabelen skal legges i rør” rettes til: Av hensyn til gnagere, bør kabelen legges i rør. | JDMTT | BøK |  |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | ”Metallfri fiberkabel skal legges i rør”; Gjelder dette også i kabelkanal? Hvorfor, kostnader etc.? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | ”Kabelen skal legges i rør” – er ikke kabelkanal OK? | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | Metallfri fiberkabel nær andre armerte kabler | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | Kabelsnor nødvendig | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | For mekanisk beskyttelse? Hvilke rør? Plast, metall? | JDMTK | TOP | 11 |  |  |
| 5 | 2.1.5 | 3 | Hvor langt er ”lange avstander” | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 5 | 2.2 | 3 | Det må skilles mellom skjerming og armering | JDMTS | RHO |  |  |  |
| 5 | 2.2 | 3 | Kabler for signaltransmisjon , som ikke er svakstrømskabler, er å betrakte som lavspenningskabler og skal dermed dimensjoneres og sikres i hht. [FEL] | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.2 | 3 | 2. og 3. asn. EEBE og MEBI er tillatt | JI | Engen | 5 |  |  |
| 5 | 2.2 | 3 | 3. avsnitt sette inn betegnelse etter 5,6 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 5 | 2.2 | 4 | Spesifiser andre kabler til Siemens etc. | JDMTS | RHO |  |  |  |
| 5 | 2.3 | 4 | Det står ”dimensjoneres til å føre strøm fra 10A. Er det ikke noen øvre grense og hva med strømmer under 10A? | JI | SVJ | 13.6 |  |  |
| 5 | 2.3 | 4 | Kabler direkte i jord? samordning med JD 543 kap 9 | JØ | Løken | 10 | Kap. 9 i JD543 forsvinner når JD510 gis ut |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Det står ”Matekabel skal”. Verbet bør byttes til bør. | JI | SVJ | 13.7 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | I dette kapittelet er det tre steder som verbet ”skal” er brukt. Jeg mener at det bør være ”skal” (i kursiv) - ”Matekabel skal være” - ”Fuktige områder skal i” - ”Kablene skal minimum” | JI | SVJ | 13.8 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Dette er et punkt det syndes mot. Mulig verbet ”bør” skal byttes ut med skal. | JI | SVJ | 13.9 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Matekabel for 15 kV anlegg skal være dimensjonert for systemspenning 36 kV | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | ”Dimensjonering av linjeavgang i omformerstasjon…” Foreslår å skrive ”…. omformerstasjon eller koblingshus/stasjon” | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Figur 5.1: Ligger returkablene øverst eller nederst? | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Gjelder kravet også linjeavganger fra koblingshus og trafostasjoner? | JE | JPH | 7 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Fig. 5.1 Returkabel sammen med matekabel må klarere fram | JØ | Løken | 10 | OK |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | 1.avsnitt ”sammen med” Hvor tett? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Figur 5.1 litt misvisende at det settes krav til at returkabel skal gå sammen med matekabel, men det er ikketegnet slik. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 5 | Det siste som står i dette avsn. hører ikke hjemme under Høyspenning/matekabler. | JI | SVJ | 13.10 |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 5 | 5. avsnitt Dette er vel ikke beskrivelse av matekabel. Kabler som går til installasjoner, og som i tillegg er montert…. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.4.1. | 4 | ”radiell vanntetting” Forslag:Kombinasjon vantett,(radiell og kryss) | JDMTK | ALR | 11 |  |  |
| 5 | 2.4.2 | 5 | En liten skrivefeil. | JI | SVJ | 13.11 |  |  |
| 5 | 2.4.2 | 5 | kap. 9 og | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.4.3 | 5 | “Returkabler skal betrakte som høyspenningskabler…..” Er det ikke nok å skrive at de skal ligge i tett forlegning med matekablene – returkabler er jo lavspenningskabler, men med høy strøm. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.4.3 | 5 | Dersom det ikke er matekabler på stedet skal det alltid tilstrebes å strekke returledning (oppnår bedre nærføring med kl, evt. ml) | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.4.3 | 5 | Returkabel i kanaler bør ikke tillates | JI | Engen | 5 |  |  |
| 5 | 2.4.3 | 5 | Det skal legges egne returkabler fra hver utgåendelinjeavgang fra omf.st. og koblingshus. tettes mulig??? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 2.4.4 | 5 | Beskyttelsesledere som er knyttet mot banestrømmens returkrets, er ikke nødvendigvis helt fri for strøm (returstrøm) | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 2.4.4 | 5 | ”av gul/grønn isolert mangetrådet…. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 5 | 3 | 7 | Rørgater er en trygger og mer stabil kabeltrase enn kabelkanal, bør det ikke være et eget punkt vedr. dette?? Gjelder spesielt på stasjonsområder. Få med data; min. antall rør, avstand mellom trekkekummer m.m. | JI | JGj |  |  |  |
| 5 | 3.10 | 10 | Uforstående til krav om at ” det skal unngås å føre kabler nær ledende konstruksjoner på KL-master, ev. at det skal etableres isolering ? Videre står det at ”….. for eksempel plastrør, impregnerte bord eller lignende som er prøvet og godkjent i hht. til FEA-F.” Impregnerte bord blir vel ikke prøvet ? | JS | BjV | 12 |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | Kategorisering av bygninger (kategori 1-3) bør flyttes til der hvor soner defineres og navngis, (se kommentar over). | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | Alle anlegg som er kritisl for togframføring bør vøra av kat. I. For øvrig hensyn til baneprioritet | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | Ved innføring av kabler i bygninger skal alle gå gjennom et felles inntakspunkt. Ref kap. 6 og kap. 7. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | bruk ”eltekniske hus” på mindre kiosker etc. | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | Alt. Overskrift: Kabel innføring i tekniske bygninger | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | 2. avsnitt linje 5. :stilles ingen spesielle krav til bruk av halogenfri eller brannhemmende kabler. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.12 | 10 | I hht. ref. publikasjon for jordkabelanlegg, bør kabler merkes for hver meter. Bør det ikke vurderes å stille et lignende krav, f.eks hver 3. meter ? | JS | BJV | 12 |  |  |
| 5 | 3.12 | 10 | Merking av kabler, savner henvisning til forskrifter/regelverk | JI | Engen | 5 |  |  |
| 5 | 3.12 | 10 | Forslag om nytt punkt 3.12: Kablers sikkerhet mot brann, sabotasje og hærverk. Merking: Synlig merking i hver ende, i trekkekummer og ved kl master | JØ | Løken | 10 | Enig |  |
| 5 | 3.12 | 10 | Avstand mellom merking av kabler? | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 3.12 | 10 | - settes det ikke krav til preget tekst? - Endring av retning(GMB har i tillegg brukt merking ved hver kl-mast). På begge sider av branntettede vegger. - Hvordan skal de merkes: Krav til farger? Sp.frekvens? Hva de brukes til? - Matekabler og returkabler skal merkes med: spenningsnivå kabel typenavn på linjeavgang eks.(36 KV,1x400 PEX, E.Fetsund) | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.2 | 5 | Mener det tidligere var krav om at alle nye kabler skal forlegges i kanaler eller i rør, ikke direkte i jorden. Er dette ikke lengre et krav? | JS | BjV | 12 |  |  |
| 5 | 3.2 | 6 | Fig. 5.2. Hvordan stemmer denne figuren overrens med fig. 5.1 med tanke på innbyrdes avstander og sand. Hvor skal jordlederen legges i denne illustrasjonen? | JI | SVJ | 13.12 |  |  |
| 5 | 3.2 | 6 | Det bør spesifiseres hvor fiberkabelen skal ligge i skisse | JI | JGj |  |  |  |
| 5 | 3.2 | 6 | Iflg. anbefaling i ref 4/91 skal jordleder ligge lengst mulig fra telekabler. | JS | AJN | 16 |  |  |
| 5 | 3.2 | 6 | Tabelle 5.1 flytte sfør fig. 5.2. Delpunkter strykes. Div. kommentar om skille mellom tele/signal og andre kabler | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 3.2 | 6 | - Krav til 49kg lokk når høyspentkabel i kanal - Skillevegger må helt opp til lokk - Sand i kanal? - Skille mellom signal og lavspenning er en skjerpelse fra tidligere | JØ | Løken | 10 | Hvor står dette i dag? |  |
| 5 | 3.2 | 7 | Tabell 5.1 Kostbart | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 3.2 | 7 | Hvor henvises det til denne tabellen | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.3 | 7 | I andre regelverk er det foreskrevet at for eksempel TXXP skal kunne benyttes som returkabel. Denne har PVC i ytre kappe og er dermed ikke halogenfri. Kravet må følgelig endres. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 5 | 3.3 | 7 | OK, men også i kabelkanaler dersom de ikke er fylt med sand. Eller???? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.4 | 7 | Kabler skal legges i minimum 0.5 m. Dybde, forutsatt min. 2,5 m. fra spormidt. Kabler nærmere spormidt enn 2,5 m. skal legges på minimum, 0.9 m. dybde. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 3.4 | 7 | Kabler i grøft; For høysp.kabler se FEA-F §78.4.4.2 | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 3.4 | 7 | kabler utenfor kanal bør alltid legges i rør av hensyn til utskrifting og mekanisk besk. | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 5 | 3.4.1 | 7 | Nedpløying bør ikke tillates | JØ | Løken | 10 | Enig (Nom) |  |
| 5 | 3.5 | 7 | Foreslår å endre ”Kabelanlegg” til ”Føringsveier for kabler” | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 3.5.1 | 7 | ”….solide kjørbare lokk…” Er dette kravspek overfor produsenter? | JS | AJN | 16 |  |  |
| 5 | 3.5.1 | 7 | Betonglokk -> verktøy -> lite praktisk | JI | Engen | 5 | Sikkerhet? Forskriftskrav? |  |
| 5 | 3.5.1 | 7 | Hva med krav til mekanisk styrke for kanalen også? | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 3.5.1 | 7 | Ikke gjennomførbart med kanal på fri linje/lokk for verktøy | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 3.5.1 | 7 | Sjekk hvorfor krav til 49 kg`s lokk tidligere. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.5.2 | 8 | Den første setningen bør skrives om. Det står: ”På alle stasjonsområder skal det legges kabelkanaler”. Det bør stå: ”På stasjonsområder skal alle kabler legges i kabelkanaler” | JI | SVJ | 13.13 |  |  |
| 5 | 3.5.2 | 8 | Legging av kabelkaneler med lokk i plan med OK terreng synes unødig streng og dyrt, spesielt mellom ytterste veksel og innkjør | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 3.5.2 | 8 | underkant lokk i plan med terreng. Gjelder ikke der reisende ferdes | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 3.5.2 | 8 | - avsnitt stasjonsområder3 skal alle kabler forlegges i kabelkanaler. (tillates plastrør eller er det kun snakk om betongrør som er armert?) | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.5.3 | 8 | - Rømningsvei for hvem?. - God brannbeskyttelse; tre eller plast? | JS | AJN | 16 |  |  |
| 5 | 3.5.3 | 8 | Kabelkanal….Hva menes? Skal alle kabler legges i kabelkanal eller kun kabelkanal som rømningsvei. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.6 | 8 | Den første setninger bør skrives om. Det står: ”All kryssing av spor bør skje vinkelrett på sporet og utenfor kabelfritt profil.” Det bør stå: ”All kabelkryssing av spor bør skje vinkelrett på sporet og skal være utenfor kabelfritt profil.” | JI | SVJ | 13.14 |  |  |
| 5 | 3.6 | 8 | Figur: Kravet til bue på røret for å unngå vannlås, bør synliggjøres tydeligere på figuren. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 3.6 | 8 | Det er her angitt at trekkekummer ”bør” benyttes. I avsnitt 3.6.2 er det angitt at trekkekummer "”skal” benyttes. Dette må samordnes. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 5 | 3.6 | 8 | Endre til ”… Ved kryssing av spor bør trekkekummer benyttes …” | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 3.6 | 8 | Ved kryss: Kun rør, antall bør angis, eks. 9 stk 110med mer | JØ | Løken | 10 | Kan også benytte kanalsystemer (se dok for plastkanaler (SOL)) |  |
| 5 | 3.6.1 | 8 | (gjennomføring av kabel)føringsvei for kabel | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.6.2 | 8 | Størrelse på trekkekum kan bli vanskelig på eksist. baner | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 3.6.2 | 8 | bør benytte trekkekummer (ikke skal) Dimensjoner kum? | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 3.6.2 | 8 | trekkekummer. Trekkekummer skal minst ha en innvendig.. | JDMTK | ?? | 11 |  |  |
| 5 | 3.7 | 9 | Provisoriskeanlegg bør defineres mhp. varighet | JS | AJN | 16 |  |  |
| 5 | 3.7 | 9 | Finnes det ingen flere krav til hvordan slik kabelforleggning skal foregå ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5 | 3.7 | 9 | Figurtekst (minste tverrsnitt)Kabelfritt profil? | JDMTK | ALR | 11 |  |  |
| 5 | 3.8 | 9 | Hva er ”tilstrekkelig” beskyttelse? | JV | Skare | 9 |  |  |
| 5 | 3.9 | 9 | Uarmerte signalkabler i kabelkanaler? | JS | AJN | 16 |  |  |
| 5 | 4.1 | 11 | Første setning ”Dokument………..”. Setningen bør rettes til:”Dokumentasjon skal minimum inneholde …….” | JI | SVJ | 13.15 |  |  |
| 5 | 4.1 | 11 | NB, dette vil vel nå gjelde alle typer kabelanlegg, ikke bare tele? | JDMTT | BøK |  |  |  |
| 5 | 4.1 | 11 | Forslag til tegningsnavn; ”Plan for føringsveier og kabler”. Signals ”Plan og kabelplan” inneholder en del elementer som ikke er nevnt i 4.1 | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5 | 4.1 | 11 | I dokumentasjonen må det angis hvor skjøter, avgreninger m.m er anbrakt. Dette for å lette feilsøking i ettertid. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 5 | 4.1 | 11 | Dobbelt opp med kabelplan ikke fornuftig | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5 | 4.2.2 | 11 | Etc? | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5 | 4.2.4 | 11 | Finner ikke fig. ?? | JI | JGj |  |  |  |
| 5 | 4.2.5 | 11 | tilføy ”…. og avstand fra faste merke.” | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 5 | 4.2.6 | 11 | Teknisk kontor i regionen skal ha oppdatert kart over alle traseer | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 5.a |  |  | Figur nummerering | JI | Engen | 5 |  |  |
| 5.a |  | 1 | ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5.a |  | 2 | Skrivefeil: ledermaterialet | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 5.a |  | 5 | Er benevnelsen Km/W (Kelvin-meter pr. watt) på termisk motstand, (side 2), termisk motstand i isolasjon, termisk resistivitet for kappe mm (side 7 og 8) riktig? | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 5.a |  | 5 | fig 5.a.3???? | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5.a | 1 | 2 | Henvisning til regnerark; hvor finnes ark | JI | Engen | 5 |  |  |
| 5.a | 1 | 2 | Skrivefeil i linje 2.(tversnitt) | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 5.a | 1 | 2 | Skrivefeil i linje 7 omgivelsestemperatur | JDMTK | ALR | 11 |  |  |
| 5.a | 1 | 3 | Skrivefeil i figurtekst 5.a.1 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 5.a | 1 | 5 | Figur 5.a.3 Beregningseksempler tar ikke for seg situasjon med at matekabler og returkabler skal gå sammen. Stor svakhet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5.a | 2 | 7 | Det står på side 2 at der er enkelt å gjøre beregninger med andre kvadrat. Må man da ha et spesielt regneark? Ser ikke hvilke formler som er benyttet i beregningen. Ser ikke helt hva som er input og hva som er resultat her. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 5.a | 2.1 | 7 | - Ett innrykk mangler på termisk resistivitet. - Det må være stor bokstav på belastningsstrøm | JI | SVJ | 13.35 |  |  |
| 5.a | 2.1 | 7 | Det er åpenbart at underlaget er hentet rett fra Berdal Strømme sin rapport, da det fortsatt er benyttet NSB i stedet for Jernbaneverket. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 5.a | 2.2 | 8 | Det er åpenbart at underlaget er hentet rett fra Berdal Strømme sin rapport, da det fortsatt er benyttet NSB i stedet for Jernbaneverket. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 5.b |  |  | Vedlegg 5b sidene 9, 11 og 13 mangler | JI | Engen | 5 |  |  |
| 5.b |  | 8 | Det står OBS! PVC kabler……………….men skjøtes over i godkjente innføringskabler. I følge JD 560, tele, skal innføringskabel benyttes ved innføring i teknisk hus kategori 1. Videre bør innføringskabel brukes ved innføring i hus av kategori 2, og ikke brukes ved innføring i tekniske hus av kategori 3. Det betyr jo at man ikke alltid må skjøte over til innføringskabel som JD 510 sier. Her motsier JD 510 og JD 560 hverandre! Og hvorfor er det kun telekablene som har krav til innføringskabler, og ikke lavspent og signalkablene? | JI | aeh |  |  |  |
| 5.b |  | 9 | Det er ikke tillatt med mindre tverrsnitt enn 50 mm2 innenfor slyngfeltet | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5.b |  | 13 | Max strekk settes til 3000 Newton. Hvorfor ? Er det ikke produsentens data som bør gjelde. Tåler fiberen 4000 N, så kan man vel trekke med 4000 ? Max bøy settes til 30 cm diameter. Igjen, dersom leverandør oppgir bøyerdiameter mindre enn 30 cm, bør man vel kunne følge disse data? | JI | aeh |  |  |  |
| 5.b | 10 | 12 | Trekanaler bør ikke benyttes, de brenner. Alternativ: glassfiberkanaler | JDMTT |  |  |  |  |
| 5.b | 11 | 13 | Trekanaler bør ikke benyttes, de brenner. Alternativ: glassfiberkanaler | JDMTT |  |  |  |  |
| 5.b | 11 | 13 | bør endre til ”…… kabelkanal av ikke brennbart materiale som betong eller glassfiber.” | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 5.b | 2 | 3 | Nederst på siden: …………….tillatelse fra Jernbaneverket Hovedkontoret | JDMTT |  |  |  |  |
| 5.b | 2 | 3 | Er det akseptert å pløye ned kabel? Bør ikke kabel tilstrebes å legges i kanal eller rør? Fiberkabel er vel ikke tillatt forlagt direkte i jorden? For øvrig uenig i definisjon av signalkabler/svakstrømskabler | JS | BJV | 12 |  |  |
| 5.b | 2 | 3 | Hvis tidligere kommentarer om definisjonen på “signalkabler” (=lavspenningskabel) tas til følge, må det rettes opp også her | JS | HSF | 12 |  |  |
| 5.b | 2 | 3 | Volt skrives med stor V | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 5.b | 3 |  | ”….samarbeid med signalavdelingen…..” bør endres til ”faglig leder signal | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 5.b | 3 | 4 | Det mangler et punktum | JI | SVJ | 13.36 |  |  |
| 5.b | 3 | 4 | 3. avsnitt: Med Jernbaneverket menes det regionen eller hovedk. + at det skal være punktum foran Anmodning. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 5.b | 4 | 5 | Første setningen. Hva hvis det kommer ett nytt og bedre produkt? | JI | SVJ | 13.37 |  |  |
| 5.b | 7 | 8 | I slutten av 2. avsn. Legges til: Skjøtens plassering merkes alltid med egnet stolpe. Egnet stolpe kan for eksempel være refleksstolpe som blir benyttet langs veiene. | JDMTT |  |  |  |  |
| 5.b | 7 | 9 | Synes at man skal angi meter, kvadratmillimeter og kilometer likt gjennom hele dokumentet. Overskriften bør endres til koblingsskap. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 5.b | 9 | 11 | Trekanaler bør ikke benyttes, de brenner. Alternativ: glassfiberkanaler | JDMTT |  |  |  |  |
| 5.b | 9 | 11 | Omskrives | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 5.b | 9 | 11 | Plastrør er ikke i samsvar med krav i pkt 3.3 i selve regelverket. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 6 |  |  | Figur for avstand mellom punktjording av telekabler | JS | HSF | 2 |  |  |
| 6 |  |  | Figurnummerering fra 6.11 og utover er feil | JI | ASM | 3 |  |  |
| 6 | 1 | 3 | Bør ha med noe om jording av antennemast, ref. forslag i “Designforbedring. Isolasjons- og jordingskoordinering” | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Her innføres beskyttelsesjord sammens med driftssjord. Driftsjordingen er vel også en beskyttelsesjord, men f.eks inne i et relehus. Hva menes da med beskyttelsesjordingen? Denne beskyttelsejordingen bør defineres et sted. Kanskje litt pirkete, spesielt når det står at beskyttelsesjord oppnås ved å koble ledende konstruksjoner til returkrets (skinne), men det er nye uklarheter med jording i JBV, og derfor bør man være så klar som råd. | JI | aeh |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Fig. 6.1, hele slyngfeltet bør prikkes ut. | JI | SVJ | 13.16 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Den setningen om at ”Alle utsatte ledende …………” er veldig omfattende. Kravet er bra men jeg er ikke sikker på at vi klarer å gjennomføre det. Se for dere et område som Brynsbakken. Alle gjenstander som plassert nærmere enn 2,5 m fra mastene skal ha en ujevningsforbindelse. | JI | SVJ | 13.17 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Hva er mindre gjenstander og liknende? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Skravur også i sone for strømavtager | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Litt uheldig formulert: Er vel ikke felles overalt, men har felles tilknytningspunkt. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Figur 6.1 Hva med ledende materialer i sone for strømavtaker. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | 4. avsnitt Beskyttelsesseksjoner?, | JDMTK | ALR | 11 |  |  |
| 6 | 2.2 | 5 | Fig 6.2 Forslag til definisjon: 1: Hovedutjevningsforbindelse 5: Utjevningsforbindelse 7: Jordsamleskinne 8: Jordleder | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 2.2 | 5 | 1. avsnitt innen for | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 2.2.1 | 5 | Avhengig av om anlegget |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.3 | 5 | Overskriften må over på samme side som teksten. | JI | SVJ | 13.18 |  |  |
| 6 | 2.3 | 5 | Må sees sammen med 3.1.2; Kortslutningsstrøm avtar raskt utfra omformerstasjon, og statiske omformere har strøm-begrensning | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | Setningen ”Ved prosjektering av jordingsanlegg i nærheten av………” Hva er i nærheten av? | JI | SVJ | 13.19 |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | “…i nærheten av omformerstasjon……..” tilføyelse: “og koblingshus/ -stasjon” | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 2.3 | 6 | Skrivefeil: dimmensjonering | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 2.4.1 | 6 | Induktivt, galvanisk ? | JDMTK | ??? | 11 |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Her er det ett unntak. På Offotbanen har de fått disp. fra skrudde forbindelser. De har fått tillatelse til å pinnelodde forbindelsene. Dette med begrunnelse i at det er ofte skinnebytte. | JI | SVJ | 13.20 |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Godkjent forbindelse | JDMTK | ??? | 11 |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Hva er godkjent i dag. Beskrivelse evt. henv. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | . | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | - Hvor og hvor ofte skal/må det opprettes jordelektroder? | JDMTK | ??? | 11 |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | - Definèr……………Eksempel: | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 2.6 | 7 | Som ovenfor Denne teksten har lite med regelverk å gjøre, men passer bedre i en prosedyre | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 2.7 | 7 | Under punkt.1 på prosedyrer ved utarbeidelse stilles det krav til at tegningen skal være i målestokk. Jeg er ikke helt sikker på at dette kravet skal stilles. Noen steder kan det være hensiktsmessig med skjematiske jordingsplaner. | JI | SVJ | 13.21 |  |  |
| 6 | 2.7 | 7 | Usikker på hvordan jording i bygninger, kiosker, skap skal fremkomme i jordingsplanen. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3 | 8 | Det bør etableres et eget avsnitt ”Generelt”, som fanger opp bla. ”Type og forlegning”, ”tverrsnitt” ”tilkobling til skinnegang” m.m. Dette er uavhengig av om det er seksjonert jordleder eller ikke. | JS | ? | 12 |  |  |
| 6 | 3.1.1 | 8 | Gul/grønn PN. Vil det si at den skal isoleres igjen etter en tilkobling ??? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.2 | 8 | Dette avsn. bør gjelde for alle typer jrodingsanlegg, ikke bare for langsgående. | JI | SVJ | 13.22 |  |  |
| 6 | 3.1.3 | 8 | Godkjent skrudd forbindelse Se s.6 | JDMTK |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | Spesifisering av høyohmig og lavohmig savnes. ”Filterforbindelsen skal være høyohmig for sporfeltstrømmen”. Hvor mange  er det? Hvilke frekvenser er det snakk om? 95/105 Hz, 1.5-2.5 kHz (Adtranz sporfelt), 5-10 kHz (Siemens sporfelt). ”Filterimpedansen skal være lavohmig for 16 2/3 Hz” Hvor mange  er det? | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | Nyanseres med tanke på enkeltisolerte sporfelt og strekninger uten sporfelt | JØ | Løken | 10 | Enig |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | 1. avsnitt Ved alle tilkoblinger mellom jordleder og skinne?? Unntak dersom kun en forbindelse per sporfelt ?? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | Skrivefeil: “lignende”” | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | varig og etter godkjent metode samt…. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | Skrivefeil lignende, og skrudd forbindelse Se s.6 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.7 | 9 | Når brukes seksjoner- og når brukes sammenhengende langsgående jordleder | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 10 | Skrivefeil i tabelltekst: tverrsnitt | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 9 | Skrivefeil i tabelltekst: tverrsnitt | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 9 | Skulle vi si noe om min overgangsmotstand for disse lengdene? Hva ville være minimum? (Hva er dimensjonerende faktor ? FJ) | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.1.8 | 10 | Sammenhengende langsgående jordleder. Denne løsningen må vurderes nærmere med hensyn til filterimpedansene, sporfelt, skinnebruddsdeteksjon, jordsløyfer og EMC-topologi. Dersom løsningen skal kunne aksepteres må det kunne påvises både teoretisk og i praksis at den fungerer uten å skape problemer. | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 6 | 3.1.8 | 10 | Kan det sies noe om når sammenhengende langsgående jordleder kan benyttes. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.2 | 10 | Punktum etter siste setn. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 6 | 3.2.1 | 10 | Bør innføre krav om langsgående jordleder med færrest mulige koblinger til skinnegang, hensyn til ”gule” maskiner etc. Stor sjanse for at berøringsjord blir fjernet dersom jordingene går fra mast til kabelkanal isteden for til skinnegangen. Lavfrekvente skjøteløse sporfelt endres til 95/105Hz sporfelter. | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 3.2.1 | 11 | Skriv impedans helt ut | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.2.2 | 10 | Høfrekvente pr. def kun audiofrekvent. Leverandør bør utarbeide sikkerhetsbevis for hvordan kobling skal utføres. | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 3.3 | 12 | Tekst til figurene 6.5 til 6.8 bør være ”Til banestrømmens jordingsanlegg”, da det er avhengig av om det er seksjonert jordleder eller ikke. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 3.3..9.2 | 19 | I dette avsnittet står det at skap og koblingsbokser for teleutstyr utføres i isolert kapsling, dette for å beskytte det innvendige utstyret mot kontaktledningsspenning (16 kV). De isolerte (plast)kapslingene gir da ingen EMC-beskyttelse mot de elektromagnetiske feltene i tunnelene. I tunneler vil det jo nødvendigvis måtte forekomme en del radioutstyr og ettehvert GSM ? Dette utstyret bør i mest mulig grad beskyttes mot elektromagnetiske felt. Dette gjøres best ved metalliske skap/kapslinger. Er det ikke da like hensiktsmessig å bruke metalliske skap som kobles til langsgående jordleder eller direkte til skinne via filter. Da ville man beskytte seg mot både nedfall av kontakledning og elektromagnetiske felt. | JI | aeh |  |  |  |
| 6 | 3.3.1 | 11 | Savner krav om at alle jordingsforbindelser til skinnestrengen skal være trukket i rør, samt ev. min. dybde i pukk osv. | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.1 | 11 | 2. avsnitt. Hva skal jordlederne merkes med? Kvadrat?Til/fra anleggsdel? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.11 | 18 | Er det riktig å jorde armering i bruer? | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.11 | 20 | bør eller skal benyttes langsgåend ejprdleder på bruer | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 19 | Langsgående jordleder på alle bruer | JI | Engen | 5 |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 20 | Se vedlagt skisse. Ved dette jordingskonseptet må man vurdere om man har kontroll på sirkulerende strømmer som kan oppstå. | JI | SVJ | 13.25 |  |  |
| 6 | 3.3.11.1 | 20 | Må bestemme seg om “skal” eller “bør”. | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.12 | 20 | “banestrømmensreturkrets” to ord! | JS | HSF | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.12 | 20 | Linje 2. Sett inn bare etter ……krets. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.13 | 21 | Eget punkt om jording av ventilavledere? Egen jordleder ned til egen jordelektrode? Jordingspolen: Ingen krav om egen utjevningsforbindelse fra jordingsspolen ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.17 |  | Forslag om nytt punkt som omhandler 400V langs jernbane | JØ | Løken | 10 | Enig, bør bruke figurer fra EN 50122-1 tilpasset norske forhold |  |
| 6 | 3.3.2 | 11 | Det bør vel her være en referanse til FEA-F | JS | BjV | 12 |  |  |
| 6 | 3.3.3 | 12 | Fotnote:Kan dette godtas? Hvilke tiltak må da gjøres under arbeid? Kan spenning på skjerm/PE bli høyere en det den er dimensjonert for ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.3.1 | 13 | Tekst og figur 6.6 bør omarbeides i henhold til det vi har lært om sonerbegrepet i EMC kurset. Det er ikke sikkert innholdet er direkte galt, men det er uklart og forvirrende. | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 6 | 3.3.3.2 | 12 | Jording av telekabler ved Ofotbanen hver 1,4 km | JN | Ofotbanen | 4 |  |  |
| 6 | 3.3.3.3 | 11 | Samsvar med kap. 5 2.1.5? | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 3.3.3.3 | 14 | 2000 m bør skrives slik det er gjort andre steder i dokumentet (2,0 km) | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 13 | Ikke samsvar mellom figurene 6.7 0g 6.8 ved jording i isolert kapsling. ”returkrets” mangler i fig 6.8 | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | I siste avsnitt står det: Der det forekommer sammenhengende kabelforbindelse mellom stasjoner, skal jordforbindelsen brytes. Dette er illustrert i figur 6.8. hvor det er isolert kapsling mellom de to stasjonene. Den isolerte kapslingen kan da for eksempel være et AS-skap (?). Men en METE telekabel mellom stasjoner, er innom flere AS-skap/koblingspunkter underveis. Hvor skal da jordforbindelsen brytes? Skal den da brytes på flere steder ? | JI | aeh |  |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | Figur 6.7 Bør kanskje skrives med ord ut Skjerm/PE-leder ikke trengs å utisoleres i noen ende her. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | Punktum etter slyngfeltet i figurteksten | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 15 | Figur 6.8 Flytte tekst opp | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.6 | 14 | Fig 6.9 Må beskrives minimumsavstand på isolerte sporfelt | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 15 | Mellomrom mellom figur og 6.9 i linje 2 og fjerne figur foran 6.10 | JDMTK | ?? | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Fig. 6.9 og 6.10 Sugetransformatorene mangler jordforbindelse. Det bør legges inn hjelpetekst på den streken som symboliserer skjermen i kabelen. To spørsmål: - Skal vi jorde filterimpedanser? De står innenfor slyngfeltet. - Kan vi jorde gjenstander til nullskinne? | JI | SVJ | 13.23 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Kommentar til figur 6.9: Er du sikker på at dette er lurt? (Kobl. fra app. til skinne.) | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Kommentar til figur 6.10:Hva om avstanden fra apparater til skinne er mindre enn 2,5 m | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | Fig. 6.11. Det bør stå noe om isolasjonsnivået på seksjoneringen til langsgående ledende gjenstander, enten i figuren eller i teksten. | JI | SVJ | 13.24 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | 1. avsnitt andre linje mangler punktum etter evt | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | 2. avsnitt har lang utstrekning: Hva er langt? | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | Se figur 6.11 ’skal denne med ved port i gjerde? + spørsmålstegn ved 300 m i figurteksten | JDMTK | TET | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 16 | Tekst under fig 6.12 er villedende | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 17 | Siste linje Avstanden 5 m er ikke angitt på tegningen. | JDMTK | TOP | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 17 | Henvises til feil figur nr. rett nr. er 6.12 | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 18 | Figur 6.12 er uleselig | JS | AJN | 16 |  |  |
| 6 | 3.3.9 | 17 | returledning i tunnel i kanal bør legges på motsatt side av tele/signal kabler | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 18 | 2. avsnitt Dvs. Enten forbindelse fra hvert enkelt ”jern” eller så må armeringen bindes sammen. Armering må seksjoneres i samsvar med langsgående seksjonert jordledn. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 19 | bør vise til forskrift for berøringsspenninger | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 19 | Skrivefeil i første linje ”kravne” | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 3.3.9.2 | 17 | Jording telekabler i tunneler kortere enn 5km??? | JS | TF | 15 |  |  |
| 6 | 3.3.9.2 | 19 | 1. avsnitt: Hva menes med ”festet til” i linje . Henvises til feil figur nr. rett nr. er 6.13. 2. avsnitt: Linje 4 ”lang avstand” burde vært tallfestet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 4.1 | 21 | I NSI 63 gjordes ikke stillerapparatet. Objekt ikke beskrevet i forslaget til regelverket | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 4.1 | 21 | tillegg 4. avsnitt; ”….. bortsett fra hvis kabelen bare skal jordes i motsatt ende……? | JV | Skare | 9 | Tja? |  |
| 6 | 4.1 | 21 | Avsnitt 1 under fig 6.14 står også under pkt .3 | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Det bør kanskje presiseres at alle faggrupper skal ta sine kabler inn via felles inntakspunkt. | JI | JGj |  |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Figur 6.14. Nx/Dx skal være Nx/Oc | JI | Engen | 5 |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | metalliske kabelkanaler? | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Alle hva for noe? 3. avsnitt Kabelskjerm skal jordes ikke selve kabelen. 3 og 4 avsnitt.Hva om forsyningsende og inntakspunkt er motstående. 4. avsnitt: Hva er metalliske kabler? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 4.1 | 23 | Mangler i 2. avsnitt | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 4.1 | 23 | 2. avsnitt: Kobles bør brukes i hele dokumentet, slutten på denne setningen er heller ikke helt god. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 6 | 4.2 | 24 | Nærmeste erstattes med aktuell. Dektekteres erstattes med overvåkes? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 4.2.1 | 23 | Obs. deler av et sikringsanlegg skal kunne settes i stopp ved jordfeil, tidliger hele anlegget | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 4.2.1 | 24 | hører kun hjemme i JD550 | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 6 | 4.3 | 24 | Avsnittet står også på side 23. | JI | JGj |  |  |  |
| 6 | 4.4 | 23 | Er krav om jording av batteripol rikrig? Fare for forbikobling av anleggsdeler, eks i veibomanlegg? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 4.4 | 23 | Finnes forskriftshjemmel for jording av batteripol? | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6 | 5 | 24 | Bygningsjord/e-verksjord; er ikke dette samme sak? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 6 | 5 | 25 | Vanskelig i omformerstasjoner og koblingshus. Fjern det ene punktumet i enden av avsnittet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 5.1 | 25 | Minstekrav til tverrsnitt på 25 mm2. Kravet bør være det samme som i avsn. 3.1.2 kap. 6 | JI | SVJ | 13.26 |  |  |
| 6 | 5.2 | 24 | For ikke å påvirkes av fukt, bør jording ned til grunnvannsnivå | JS | TF | 15 |  |  |
| 6 | 5.2 | 25 | Er ”frostfri dybde” definert noe sted? | JI | JGj |  |  |  |
| 6 | 5.3 | 25 | Hva menes med overlappende effektive mots… Er det noen krav til motstand? el. avstand Legg inn avstand imellom figur og 6.15 | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 5.3 | 25 | Figur 6.15: Bør anordning for arbeid på kabler mellom ulike jordelektrodeanlegg diskuteres. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6 | 5.5 | 25 | tidsintervall for kontroll av jording/måling av overgangsmotstand etc.? | JV | Skare | 9 |  |  |
| 6 | 5.5 | 27 | Hva menes med jevnlig? Hvert år, hvert 10 år eller? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 6.a | 1 | 1 | Tegning som viser prosedyre for planlegging av jordingsanlegg, er vel ikke ”regelverk”, men bør enten inngå i prosedyrer eller døpes om til “tegning”. Tegningen bør muligens kopieres ned til A4, samt omarbeide tittelfeltet i hht. krav i kap 2. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 6.b | 1 | 1 | Tverrfaglig jordingsplan: Tegningen bør ikke inngå i regelverk, da det medfører at eksempel på alle andre typer tegninger (koblingsskjema, returskjema, signalplaner, tavletegninger osv.) også må vedlegges regelverket. Dette er imidlertid typisk sluttdokumentasjon. Dersom tegningen skal være med, bør den uansett anonymiseres, dvs. fjerne navn, geografiske henvisninger osv. Tittelfelt må oppdateres i hht. krav gitt i kap 2, avsnitt 4.2.1.2 Symboler som skal benyttes må tilføyes i symbollisten som skulle vært med i kap 3. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 6.d |  | 1 | pkt. 9 bør utgå | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 6.d | 1 | 1 | Er i tvil om hele dette vedlegget bør være med i regelverk? Er ikke dette prosedyrer? | JS | BJV | 12 |  |  |
| 6.d | 1 | 1 | Skrivefeil under veiledning pkt 1: “slyngfeltet” Skrivefeil under pkt 6: “innenfor” Pkt 7: “cembre metoden.” Settes i parentes Pkt 9: Vurdere omskriving, f eks “Dersom elverket leverer strømforsyning over TN-nett, skal det settes opp en skille- transformator som sørger for galvanisk skille og IT-forsyning på sekundærsiden. | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 6.e | 1.1.1 | 2 | Ønsker skisse | JDMTT |  |  |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 7 | 1 | 2 | Elektroanleggene i infrastrukturen omfattes av høyspenningsanlegg, lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 7 | 1 | 2 | Hva er definisjon av ”elektroanleggene i infrastrukturen” | JE | JPH | 7 |  |  |
| 7 | 2 | 3 | Det bør vel ikke være eget avsnitt for referansedokumenter for dette kapittelet? For andre kapittel blir dette gjort samlet i [kap 2]! | JS | BJV | 12 |  |  |
| 7 | 3 | 4 | Krav til isolasjon i 15kV koblingsanlegg mangler. Krav om 36kV isolasjonsnivå for effektbrytere vil bli svært dyrt å gjennomføre | JE | JPH | 7 |  |  |
| 7 | 3.1 | 4 | (16kV) Brukes ikke ”15kV-anlegg”? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Trykkfeil på effektivverdi | JI | SVJ | 13.27 |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Skrivefeil rettes til effektiv verdi | JI | JGj |  |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Skrivefeil i linje 2. effektivverdi? | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 7 | 3.3 | 4 | Tabell 7.1 Skrivefeil i overskriften tilleggg.. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 7 | 3.3 | 4 | Tabell 7.1 Hva med fjernkontrollanlegg for strømforsyningsanlegg? Det er vanskelig å vite hva slags i-pulsholspenning en skal bruke for signalanlegg.Kan dette deles opp. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 3.4 | 4 | tabell foran 7.1 | JV | Skare | 9 | OK |  |
| 7 | 4 | 6 | Dublering av vern bør opprettes på utsatte steder. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 7 | 4 | 6 | Bruk av overvåkning av vern bør benyttes på utsatte steder. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 7 | 4 | 6 | 2. avsnitt Fjern punktum i siste setn. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 7 | 4 | 6 | 3. avsnitt Gjelder første setn. For både høyspennings og lavspennings anlegg? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.1.3 | 6 | v/ins….erstattes med ved insp…. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 7 | 4.1.6 | 6 | Hvem skal teste, når skal testes? | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 7 | 4.14 | 6 | Skrivefeil i første ord. Er det krav til både grov og finvern? Hvor? Også i høyspenningsanlegg. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.2 | 6 | 3. avsnitt. ….diameteren har betydning for vernenivået. Dette er ikke regelverkstoff. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.2.1 | 6 | Tabell 7.4 Fjern punktum i slutten av teksten. | JDMTK |  | 11 |  |  |
| 7 | 4.2.1 | 7 | Overskriften vil veldig gjerne være sammen med teksten. | JI | SVJ | 13.28 |  |  |
| 7 | 4.3 | 10 | Skrivefeil i overskriften. Er Uc verdi for kl.anl riktig GMB har valgt samme veri til Uc17? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.4 | 10 | 3. avsnitt signalrom…Anm med fjernkontroll for strømforsyningsanlegg? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.5.1 | 11 | Fig 4.5.1 må tegnes om | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 7 | 4.5.1 | 12 | Figurteksten må stå under figuren den hører til. | JI | SVJ | 13.29 |  |  |
| 7 | 4.5.1 | 12 | Tekst til bilde flyttes til side 11 | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 7 | 4.5.2 | 12 | Linje 3. Fig 8.1 [JD 543] burde vært ihht dette. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.6 | 12 | Figur 7.5 og 7.6: Mulig å komme frem til nærmere avklaring vedr vern av kabler? Det er ikke nødvendigvis 100 m som er kritisk. | JS | HSF | 12 |  |  |
| 7 | 4.6 | 12 | I fig 7.5 og 7.6 er matestasjon med. Er dette riktig? Samordning med JD 546 kap. 5 avsn. 8.4 er nødvendig | JE | JPH | 7 |  |  |
| 7 | 4.6 | 12 | Kommentar til figur 7.5 Ser ut som skjerm jordes midt på kabel. Er dette metalloksydavledere? Er det ingen krav til hvor de monteres på kabelen? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 4.7 | 13 | Det forklares her at telekablene skal beskyttes med overspenningsvern. (Hvorfor tar man opp ordet linjevern, når det benyttes overspenningsvern? Synes at man bør holde seg til en betegnelse. Sånne ting skaper alltid unødvendige diskusjoner !) I 4.7.1 står det spesifikt at blokktelefonanlegg skal ha overspenningsvern. Dette gjelder da fortrinnsvis de parene i langlinjekabelen ? Hvilke merkespenninger skal dette overspenningsverent ha.? Her bør det i hvert fall refereres til noen tabeller. Tabell 7.5 side 10 refererer til driftsspenninger opptil 230 V. Noen kunne jo bli fristet til å bruke denne. I 4.7.4 står det at STYRELINJER, skal vernes med overspenningsvern. Styrelinjer, betyr det CTC-linjer, blokkindikering/styring, BF-linjer, 5 siffret tlf nr, styring av Kl-brytere etc ? I så tilfelle bør dette stå et sted. Hvilke merkespenninger skal disse linjene skal beskyttes med? Fortrinnvsvis bør vel alle parene i en langlinjekabel beskyttes mot overspenning med et felles vern uavhengig av hvilke systemer som benytter de speisifikke parene. Kanskje skulle man brukt et felles overspenningsvern hvor langlinjekablene kommer inn i telerommet. Deretter egne sekundær-overspenningsvern enten på krysskoblingsstativet eller ved det aktuelle utstyret. | JI | aeh |  |  |  |
| 7 | 4.7 | 13 | Iflg JD560-562 skal oversp.vern generelt benyttes i telekabelens termineringspunkter. | JS | TF | 15 |  |  |
| 7 | 4.7 | 14 | Dersom overspenningsvern skal behandles så detaljert må også overspenningsvern for fjernkontroll av strømforsyningsanlegg behandles. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 5.2 | 15 | Står det samme på side s.6 4.1.5 ? | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 7 | 5.3 | 15 | 1. avsnitt Er et overspenningsvern enten havarert eller ikke? Kan inspeksjon avgjøre gjenstående levetid? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 7 | 5.3.2 | 15 | Hva har IP-klasse med isolasjon å gjøre? | JS | TF | 15 |  |  |
| 7.c | Skisse | 1 | Få med jordingspunkt for kablene | JDMTT |  |  |  |  |

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |
| 8 |  |  | Flere steder i kapittel 8 står det krav til overvåkning. Bør det i enkelte tilfelle også kreves loggføring (til BdB) av feilhendelser? Dette er en vedlikeholdsak, men hvis det ikke skal utgis “Felles Elektro - regler for vedlikehold”, så bør det kanskje nevnes her? | JS | HSF | 12 |  |  |
| 8 | 1 | 2 | Skrivefeil: høyspenningsforsyning | JS | BEBA | 12 |  |  |
| 8 | 2.1 |  | Sammenheng/samsvar mellom krav i 2.1 og 2.5? | JS | TF | 15 |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Verbet i setningen ”Det bør finnes instruks…….” bør rettes til skal. | JI | SVJ | 13.30 |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Hvorfor skal det ikke være jordfeilbryter for kurser til signal/tele? | JDMTT |  |  |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Bytt ut ”nærmeste” i linje 2 med aktuell. Står noe mer om dette på s.8(UPS). Burde ikke det vært samlet her? Flere signaler som ”Sikringsbrudd, innkoblet reservestrømsforsyning” ”feil nøsstrømsaggregat” bør vurderes. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 8 | 2.2 | 3 | Tabell 8.1 Under krav til frekvensavvik. Fungerer all utrustning i frekvensspenn på 45 – 50 Hz. | JI | SVJ | 13.31 |  |  |
| 8 | 2.2 | 3 | Tabell 8.1:Hvorfor er det strengere krav til primær strømforsyning, UPS og aggregat (+/- 10 %), enn det er til forsyning fra KL(+15/ -20 %)? Dersom anlegget tåler variasjonen fra KL-forsyningen tåler den vel det også fra andre forsyninger? Hvorfor er frekvenskravet for primærforsyning strengere enn til UPS og aggregat? | JS | BJV | 12 |  |  |
| 8 | 2.4 | 4 | I siste avsnitt stilles det krav til driftssentraler. ”…..UPS-anlegg for alt utstyr”. Kravet er svært generelt, og det må spesifiseres nærmere hva som bør reserveforsynes! | JS | BjV | 12 |  |  |
| 8 | 2.4 | 4 | Ønskes reservesrtømsforsyning fra kl. forran med UPS inkl evt. nødstrømsaggregat. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 8 | 2.5 | 4 | To spørsmål: - Hvis primærforsyningen blir bort ig reserveforsyning ikke kobler inn, blir det da sendt alarmmelding? - Hvor skal alarmmeldingen sendes? | JI | SVJ | 13.32 |  |  |
| 8 | 2.5 | 4 | differensiering av teleutstyr som trenger res.forsyning | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 8 | 3.2 | 5 | Første setning, verbet har bør byttes fra skal til bør. | JI | SVJ | 13.33 |  |  |
| 8 | 3.3 | 5 | utstyr forsynt fra kl trenger ups/resagregat | JU | Myhre | 8*) |  |  |
| 8 | 3.3 | 5 | Fotnote 3. Strømforsyning fra KL er ingen sikker forsyning, strømmen vil også bli frakoblet i en uhellssituasjon. Er dette vurdert? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 8 | 4,3 | 8 | (reservenett) UPS kan erstatte kra til reservestrømsaggregat. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |
| 8 | 4.1 | 5-6 | (Figur 8.1) Her spesifiseres det en kobling som danner jordsløyfer (rammantenner). Løsningen må tenkes igjennom på nytt med hensyn på lærdommen fra EMC kurset. | JDMTS | HJG |  |  |  |
| 8 | 4.1 | 6 | “....belastning opp til 15 kVA...” Finnes det ikke reservestrømstransformator for 10 (15?) kVA, og 25 kVA (større stasjoner) ? | JS | HSF | 12 |  |  |
| 8 | 4.1 | 6 | Fig 8.1 Angitte tverrsnitt for små dersom krav i kap. 6 skal overholdes | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1 viser konfigurasjonenen i fobindelse med reservestrømstrafo. Denne figuren har et svakt punkt. Disneuteren (LDS 250) er satt inn mellom en av sekundærklemmene og jordskinne på KL-mast for å avlede overspenninger. Så lenge utstyret er ok, vil denne situasjonen være under kontroll. Dersom Disneuteren bryter sammen og blir ledende hele tiden, har man plutselig en forbindelse fra JBV’ jordingssystem og inn i det tekniske huset (eks. relehuset). Denne forbindelsen kan da lede overharmoniske spenningspulser inn på driftsnettet i relehuset. Dette kan forårsake unormal adferd til f.eks teleutstyr, signalutstyr etc. Dette bør man være obs på, og sørge for at man alltid har en indikering fra Disneuter til f,eks driftsansvarlig for reservestrømsdelen. Alternativt (og den beste løsningnen) kunne man fjerne/flytte Disneuteren inn i det tekniske huset slik man da brøt forbindelsen mellom fra sekundærklemmen på trafo og jordskinne på mast. | JI | aeh |  |  |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1. Alle jordledere bør dimensjoneres etter avsn.3.1.2 kap.6 Hvorfor skal det være skillebryter på primærsiden. | JI | SVJ | 13.34 |  |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1: Dette forutsetter langsgående jordleder. Hvordan blir dette der slik jordleder ikke finnes? | JS | BJV | 12 |  |  |
| 8 | 4.1 | 7 | Figur 8.1: - Er det nødvendig med skillebryter? - Ville det vært bedre å bruke varistor i stedet for disneuter? - Hvorfor ha kortslutningsvernet i isolert kapsling? - På steder med returledning: Foreslår at “B” kobles til returledningen og at den gul-grønne fra “B” til jordkinne på mast fjernes. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 8 | 4.2 | 7 | Veisikringsanlegga UPS (batterier) er ikke dim for 8 timer | JS Tsi | Geir Hansen | 14 |  |  |
| 8 | 4.2 | 7 | Savner noe om hvorvidt primærforsyning, reservestrømforsyningen og /eller UPS skal forsyne samme samleskinne eller om det skal forsynes til separate kurser. | JS | BJV | 12 |  |  |
| 8 | 4.2 | 7 | 2. avsnitt linje 2 skrivefeil. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 8 | 4.2.1 | 8 | - Ladestrøm og spenning batteri | JDMTK | HMH | 11 |  |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | Avsnittet er spesielt orientert om sikringsanlegg, men kravet gjelder vel generelt alle UPS-anlegg (ev. degradert drift samt prioritering av belastning). | JS | BJV | 12 |  |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | Hva er ”større” anlegg? Bør ha standarddefinisjon på aggregatkraft: aggregatkraft = proritert kraft, ups kraft = sikret kraft | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | 1.avsnitt ulinære belastninger eller ikke lineære belastninger. | JDMTK | HMH,ALR | 11 |  |  |
| 8 | 4.3 | 4 | Liste over data/egenskaper som skal vurderes: Foreslår at det kreves at de opplistede data skal beskrives ! | JS | BJV | 12 |  |  |
| 8 | 4.3 | 8 | ….elektronisk turtallsregulator….? | JØ | Løken | 10 |  |  |
| 8 | 4.3.1 | 9 | Sikringsovervåking? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |

*): Se kommentarer/kladd i kopi av høringsutkast