1	Hensikt og omfang	2

2	PROFILER	3

2.1	Profiler for enkeltspor	3

2.2	Profiler for dobbeltspor	4

2.3	Profiler i tunnel og skjæring på hardt underlag	7

2.4	Profiler i skarpe kurver	9

3	PUKK	10

3.1	Krav	10

3.1.1	Slitestyrke	10

3.1.2	Kornform	10

3.1.3	Fraksjonering	11

3.1.4	Finstoffinnhold	11

4	BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD	12

# Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til ballastprofil, ballastmateriale og ballastmatter

Ballasten skal overføre kreftene (horisontale og vertikale) fra svillene til underbygningen. Ballasten må ha tilstrekkelig tykkelse for å unngå for store ballastspenninger som kan føre til knusing av ballastmateriale og sviller, og for store spenninger på underbygningen.

Dessuten stilles det krav til materialet i form av fraksjonering, kornform og renhet, samt over- og understørrelser, slite- og slagstyrke.

Figur .1 viser konstruksjonsprinsippet for oppbyggingen av ballastprofilet ved fylling og skjæring ved JBV. Formasjonsplanet er planet mellom overbygningen og underbygningen.

Figur 10.1	Prinsippskisse

# PROFILER

## Profiler for enkeltspor

Figur .2 viser standard ballastprofil som gjelder for enkeltspor.

For tunneler og hardt underlag gjelder spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3. For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) gjelder spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.4.

Nødvendig planeringsbredde for enkeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller:

Spor med betongsville NSB95/NSB93 og nye spor generelt:				Tabell .1

Eksisterende spor med betongsville NSB90/NSB enhetssville (l = 2400 mm):		Tabell .2

Eksisterende spor med betongsville type 2 (l = 2300 mm):					Tabell .3

Eksisterende spor med tresviller (l= 2500 mm):						Tabell .4

Figur 10.2	Ballastprofil for enkeltspor

Tabell 10.1	Planeringsbredder spor med NSB 95/NSB 93 og nye spor generelt

| Sporets overhøyde h | bi | by | Bi | By |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2575 mm | 2575 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| 50 mm | 2535 mm | 2695 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| 100 mm | 2495 mm | 2815 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| 150 mm | 2455 mm | 2935 mm | 3500 mm | 3500 mm |

Tabell 10.2	Planeringsbredder  for eksisterende spor med  NSB 90 og NSB enhetssville

| Sporets overhøyde h | Bi | by | Bi | By |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2350 mm | 2350 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 50 mm | 2310 mm | 2470 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 100 mm | 2270 mm | 2590 mm | 3000 mm | 3250 mm |
| 150 mm | 2230 mm | 2710 mm | 3000 mm | 3250 mm |

Tabell 10.3	Planeringsbredder  for eksisterende spor med betongsviller type 2

| Sporets overhøyde h | Bi | by | Bi | By |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2300 mm | 2300 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 50 mm | 2270 mm | 2420 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 100 mm | 2230 mm | 2530 mm | 3000 mm | 3250 mm |
| 150 mm | 2190 mm | 2650 mm | 3000 mm | 3250 mm |

Tabell 10.4	Planeringsbredder  for eksisterende spor med tresviller

| Sporets overhøyde h | bi | by | Bi | By |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2400 mm | 2400 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 50 mm | 2360 mm | 2520 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 100 mm | 2310 mm | 2640 mm | 3000 mm | 3250 mm |
| 150 mm | 2270 mm | 2760 mm | 3000 mm | 3250 mm |

## Profiler for dobbeltspor

Figur .3 viser standard ballastprofil som gjelder for dobbeltspor.

For tunneler og  hardt underlag gjelder spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3. For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) gjelder spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.4.

Nødvendige planeringsbredder for dobbeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller:

Spor med betongsville NSB 95/NSB93 (l= 2600 mm) og nye spor generelt:		Tabell .5

Eksisterende spor med betongsville NSB90 og NSB enhetssville,  (l = 2400 mm):	Tabell .6

Eksisterende spor med betongsville type 2 (l = 2300 mm):					Tabell .7

Eksisterende spor med tresviller (l= 2500 mm):						Tabell .8

Figur 10.3	Ballastprofil for dobbeltspor

Tabell 10.5	Planeringsbredder for dobbeltspor med NSB 95/NSB93 og nye spor generelt

| Sporets overhøyde h | bi | by | Bi | Sp | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2575 mm | 2575 mm | 3500 mm | 4400 mm | 3500 mm |
| 50 mm | 2535 mm | 2695 mm | 3500 mm | 4400 mm | 3500 mm |
| 100 mm | 2495 mm | 2815 mm | 3500 mm | 4400 mm | 3500 mm |
| 150 mm | 2455 mm | 2935 mm | 3500 mm | 4400 mm | 3500 mm |

Tabell 10.6	Planeringsbredder for eksisterende dobbeltspor med NSB90 og NSB enhetssville

| Sporets overhøyde h | bi | by | Bi | Sp | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2350 mm | 2350 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3000 mm |
| 50 mm | 2310 mm | 2470 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3000 mm |
| 100 mm | 2270 mm | 2590 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3250 mm |
| 150 mm | 2230 mm | 2710 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3250 mm |

Tabell 10.7	Planeringsbredder for eksisterende dobbeltspor med betongsville type 2

| Sporets overhøyde h | bi | by | Bi | Sp | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2300 mm | 2300 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3000 mm |
| 50 mm | 2270 mm | 2420 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3000 mm |
| 100 mm | 2230 mm | 2530 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3250 mm |
| 150 mm | 2190 mm | 2650 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3250 mm |

Tabell 10.8	Planeringsbredder for eksisterende dobbeltspor med tresviller

| Sporets overhøyde h | bi | by | Bi | Sp | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 2400 mm | 2400 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3000 mm |
| 50 mm | 2360 mm | 2520 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3000 mm |
| 100 mm | 2310 mm | 2640 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3250 mm |
| 150 mm | 2270 mm | 2760 mm | 3000 mm | 4250 mm | 3250 mm |

Tabellverdiene gjelder for den frie linje på rett linje og i kurver med radius   250 m.  I kurver med radius < 250 m settes Sp = (3950 + 75/R) mm.

## Profiler i tunnel og skjæring på hardt underlag

I tunneler og i skjæringer på hardt underlag må ballasthøyden økes. Figur .4 viser ballastprofil for enkeltspor i tunneler og på hardt underlag. Figur .5 viser ballastprofil for dobbeltspor i tunneler og på hardt underlag.

Figur 10.4	Ballastprofil på enkeltspor i tunnel og skjæring på hardt underlag

Figur 10.5	Ballastprofil for dobbeltspor i tunnel og skjæring på hardt underlag

## Profiler i skarpe kurver

For kurver med mindre radius enn 500 m for tresviller og 400 m for betongsviller økes skulderbreddene som vist i figur .6 og tabell .9.

Figur 10.6	Ballastprofil i skarpe kurver

Tabell 10.9	Ballastprofil i skarpe kurver

| Spor med tresviller | Spor med betongsviller | Helsveist eller lasket spor med skinne-lengder > 30 m. | Lasket spor med skinnelengder inntil 30 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rettlinje og radier > 500 m | Rettlinje og radier > 400 m | Profil 1 | Profil 1 |
| Radier 499-400 m | Radier 399-300 m | Profil 2 | Profil 1 |
| Radier 399-300 m | Radier 299-250 m | Profil 3 | Profil 1 |
| Radier < 300 m | Radier < 250 m | ikke tillatt | Profil 1 |

# PUKK

## Krav

Det stilles krav til pukkens slitestyrke, kornform, fraksjonering og finstoffinnhold.

Nominell fraksjon skal være 25-63 mm for pukk i hovedspor.

På driftsbanegårder tillates et topplag med dybde opp til 15 cm med fraksjonen 16-22 mm. Under topplaget skal fraksjonen være 25-63 mm.

På baner med lav trafikk, sidespor, togspor på stasjoner og øvrige spor, kan kravene nedenfor reduseres. Kravene skal vurderes for hvert enkelt tilfelle iht. den aktuelle driftssituasjon (trafikkmengde, hastighet, trafikksammensetning).

### Slitestyrke

Bergarter til produksjon av ballastpukk skal minst ha god slitestyrke jf. kurvediagram i figur .7, basert på Los Angeles test iht. Jernbaneverkets prosedyre.

Figur 10.7	Kurvediagram basert på Los Angeles - slitasjetest

### Kornform

Ballastpukken skal minst ha god kornform jf. figur .8. Dette tilsvarer at minst 65 % av kornene skal ha kubisk kornform. Kornene regnes som flisig når bredden > 2 x tykkelsen. Kornene regnes som stenglig når lengden er > 2 x bredden.

Figur 10.8	Krav til pukkens kornform

### Fraksjonering

Ballastpukkens kornkurve skal ligge innenfor definert område iht. fraksjoneringsdiagram vist i figur .9. Ballastpukkens fraksjonering skal være 25 - 63 mm, målt på firkantsikt.

Figur 10.9		Fraksjoneringsdiagram for ballastpukk

Toleransekravene er:

- Jevn kornfordeling

- Innhold av materiale over 63 mm:	maks. 10 vekt-%

- Innhold av materiale under 25 mm:	maks. 10 vekt-%

- Maksimal tillatt steinstørrelse:		73 mm

Pukken skal for øvrig være fri for jord og vekstrester og andre kvalitetsforringende bestandeler.

### Finstoffinnhold

Innhold av materiale < 1,6 mm skal maks. være 0,5 vekt-%, målt ved tørrsikting.

# BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD

Omfang av strukturlyd eller vibrasjoner ved fremføring av det rullende materiell er avhengig av grunnforhold.

Vibrasjoner oppstår i hovedsak når både bygning og bane er lagt på løsmasse

Strukturlyd oppstår i hovedsak når

- bygning og bane er fundamentert til fjell

- bygning er fundamentert til fjell og bane er lagt på løsmasse

- bygning er lagt på løsmasse og bane er fundamentert til fjell

For å dempe strukturlyden er det nødvendig å konstruere spor med mindre stivhet og større elastisitet. For bane fundamentert til fjell eller på betongkonstruksjon (f.eks. bruer) kan det benyttes ballastmatter lagt på et avrettingslag av betong i formasjonsplanet (fig .10). Evt. kan mattene limes til svillenes underside (fig .11).

Godkjente mattetyper er

- Sylomer ballastmatter

- Tiflex Trackelast ballastmatter

- Clouth ballastmatter

For å ivareta de jernbanetekniske krav til sikker fremføring må mattene ha en minste stivhet uttrykt ved den statiske stivhet, CSTAT. som funksjon av aksellast og hastighet etter tabell .10

Tabell 10.10	Krav til statisk stivhet for ballastmatter

| Aksellast (kN) | Hastighet (km/h) | CSTAT (N/mm3) |
| --- | --- | --- |
|  160 | v  120 |  0,02 |
| > 160 | v  120 |  0,03 |
|  | 120 < v  200 |  0,06 |
|  | v  200 |  0,10 |

Figur 10.10	Ballastmatte i formasjonsplanet

Figur 10.11	Ballastmatte under sville