1 HENSIKT OG OMFANG

2 SPOR PÅ BRUER MED GJENNOMGÅENDE BALLAST

2.1 Ballastprofil

2.2 Sviller

2.3 Ledeskinner

2.4 Glideskjøter

2.4.1 Plassering av glideskjøter

3 SPOR PÅ STÅLBRUER UTEN BALLAST

3.1 Generelle regler

3.1.1 Stålbruer med dilatasjonslengde D > 100 m

3.1.2 Stålbruer med dilatasjonslengde 10 m < D £ 100 m

3.1.3 Stålbruer med dilatasjonslengde D £ 10 m

3.2 Glideskjøter

3.3 Sviller

3.3.1 Bruer med enkle bærere

3.3.2 Bruer med tvillingbærere

3.4 Befestigelse

3.4.1 Befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand

3.4.2 Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse

3.5 Ledeskinner

3.5.1 Dilatasjonsåpning

3.6 Landkarkonstruksjon

3.7 Spor i kurver

3.7.1 Spor med overhøyde på stålbruer

3.7.2 Plassering av spor i kurver på stålbruer

3.8 Bolter

# HENSIKT OG OMFANG

Kapitlet omhandler krav til prosjektering av sporkonstruksjoner på bruer med og uten gjennomgående ballast.

Ved temperaturendringer kan lengdeendringer i brukonstruksjonen føre til store langsgående tilleggskrefter i skinnene. Likeledes kan sporet overføre store langsgående krefter til brukonstruksjonen som følge av temperaturendringer og pga. oppbremsing og akselerasjon fra det rullende materiell. Spor på bruer må derfor konstrueres slik at kraftoverføringene mellom spor og brukonstruksjon begrenses.

# SPOR PÅ BRUER MED GJENNOMGÅENDE BALLAST

For traubruer settes det krav til sporets forskyvning, traubunnens bredde samt avstand til innerkant. Krav  for nye bruer er gitt i [JD 525].

På bruer med gjennomgående ballast anvendes samme sporkonstruksjon som i sporet på begge sider av brua bortsett fra at svillene evt. skal påmonteres ledeskinner. Sporveksler skal ikke plasseres på bruer.

## Ballastprofil

For å oppnå tilnærmet lik elastisitet i sporet, bør det anvendes samme ballastprofil som for sporet utenfor brua. Avstanden fra o.k. laveste skinne til o.k. brutrau skal være minimum 750 mm.

## Sviller

Betongsviller på bruer med lengde > 30 m skal ha ekstra anker for feste av ledeskinner, se kap.6, avsnitt 4.5.

## Ledeskinner

På bruer med gjennomgående ballast og total lengde større enn 30 m skal det være ledeskinner. Det skal benyttes ledeskinner med profil S49. Ledeskinner skal være lasket med åpne skjøter der avstanden mellom to skjøter ikke overstiger 40 m.  Ved alle bevegelige lager skal det anordnes dilatasjonsåpning i ledeskinnene som vist i avsnitt 3.5.1.

Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret. Ledeskinnene festes til svillene med

Pandrol PR eller e-fjærer med unntak av avslutningspartiet. Her brukes skruefeste med klemplater på en underlagsplate pr. sville der underlagsplaten festes i svillene med to innstøpte plastdybler sdü9, (se kap.6).

## Glideskjøter

På bruer med gjennomgående ballast og dilatasjonslengde større enn 120 m skal det være glideskjøter.  Hvilken type glideskjøt som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring over dilatasjonslengden, )D maks. (Fig .1). Tabell  .1 viser hvilke glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging.

Figur 11.1	Lengdeendring over dilatasjonslengden

Tabell 11.1	Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast

| Betegnelse | Skinneprofil | Maks. lengdeendring )D maks | Tegn. nr. | F.nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-60-200B |  | " 100 mm | Sk 3173 | 101.969.03 |
| GL-60-600B | UIC60 | " 300 mm | Sk 3193 | 101.969.04 |
| GL-60-1200B |  | " 600 mm | Sk 3170 | 101.969.05 |
| GL-54-200B | S54 | " 100 mm | Sk 3176 | 101.969.01 |
| GL-54-600B |  | " 300 mm | Sk 3190 | 101.969.02 |

### Plassering av glideskjøter

Glideskjøtene skal plasseres ved det bevegelige lageret. Der det  er to bevegelige lager etter hverandre plasseres glideskjøten på det lengste bruspennet. På figur .2 er vist prinsippskisser for plassering av glideskjøter på bruer.

D =	dilatasjonslengde = summen av brulengder hvis lengdevariasjon ved temperatur og 	belastning (dilatasjon) utløses gjennom bevegelige lagre på samme sted

G =	glideskjøtkonstruksjon

Figur 11.2	Plassering av glideskjøter

# SPOR PÅ STÅLBRUER UTEN BALLAST

## Generelle regler

På bruer hvor det ikke er anordnet ballast skal det ved sporfornyelse og nyanlegg anvendes skinneprofil S49 eller større. Skinneprofilet på slike bruer skal være likt eller større enn skinneprofilet i sporet på begge sider av brua. Sporveksler skal ikke plasseres på bruer.

Skinneskjøter på stålbruer og i de tilsluttende spor skal ikke ligge nærmere bruas teoretiske opplagerpunkter på landkarene enn 2 m. Glideskjøtkonstruksjonene kan dog ligge nærmere opplagerpunktene.

### Stålbruer med dilatasjonslengde D > 100 m

Normalt skal det være glideskjøtkonstruksjon ved bruas bevegelige lager.

Det forutsettes at skinnene følger stålkonstruksjonens bevegelse ved temperaturvariasjoner og togbelastning. Det skal anvendes normal fjærende befestigelse. Skinnene på brua laskes eller helsveises. Når de tilsluttende spor på en eller begge sider av brua er helsveist, gjelder spesielle regler, jf. kap.8.

### Stålbruer med dilatasjonslengde 10 m < D £ 100 m

Det skal ikke anvendes glideskjøtkonstruksjoner. Skinnene skal kunne gli på underlagsplatene ved stålkonstruksjonens bevegelse pga. temperaturvariasjoner og togbelastning. Det skal derfor anvendes en befestigelse som tillater en lengdebevegelse av skinnene uavhengig av bruas bevegelse (se avsnitt 3.3). Skinnene kan laskes eller helsveises. Helsveising tillates bare når brua befinner seg i et helsveist spor som på begge sider av brua har en lengde på minst 150 m regnet fra nærmeste landkar.

### Stålbruer med dilatasjonslengde D £ 10 m

Normalt skal det anvendes samme skinnebefestigelse som i de tilsluttende spor. Det kan derfor benyttes underlagsplater med fjærfeste når også disse benyttes i tilsluttende spor på begge sider av brua og at sporene er lagt i pukkballast. I motsatt fall skal det på brua anvendes en befestigelse som tillater en lengdebevegelse av skinnene.

Det skal ikke legges skinneskjøter på brua. Når brua befinner seg i et helsveist spor skal endene av dette sporet ikke ligge nærmere enn 150 m fra brua.

## Glideskjøter

På stålbruer med dilatasjonslengde over 100 m skal det normalt være glideskjøt. Tabell .2 angir hvilke glideskjøtkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.

Tabell 11.2	Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer

| Betegnelse | Skinneprofil | Maks. lengdeendring )D maks | Tegn. nr. | F.nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-60-200T | UIC60 | " 100 mm | Sk 3196 | 101.969.11 |
| GL-54-200T | S54 | " 100 mm | Sk 3198 | 101.969.12 |

For plassering av glideskjøter, se avsnitt 2.4.1.

## Sviller

### Bruer med enkle bærere

Figur .3 viser sviller og svilledeling på stålbruer med enkle bærere. Svillene skal ligge godt an på bærebjelkene og utboring for naglehoder skal utføres så nøyaktig at svillenes anleggsflate ikke minskes unødvendig. Overkanten av svillene skal ligge i flukt med hverandre. Alle sviller festes med to hakebolter til bærebjelkene. Over enden av svillene monteres 48x123  impregnerte planker som festes med bolter  Ø16  til svillene. I skarpe kurver skal svilleavstanden forminskes eller svilledimensjonen økes.

Figur 11.3	Sviller på stålbruer med enkle bærere

Tabell 11.3	Sviller på stålbruer med enkle bærere

| Avstand mellom bærebjelkene | e # 1800 mm | e > 1800 mm |
| --- | --- | --- |
| Svilledeling | Etter figur .3 | Skal bestemmes for hvert tilfelle |
| Svilletype | Brusville 230x230 | Brusville 230x230 |
| Svillelengde | 2500 mm | 2700 mm |

### Bruer med tvillingbærere

Figur .4 viser sviller på tvillingbærere. Svillene skal ligge godt an på bærebjelkene og utboring for naglehoder skal utføres så nøyaktig at svillenes anleggsflate ikke unødvendig minskes. Overkanten av svillene skal ligge i flukt med hverandre. Alle sviller festes med to hakebolter til bærebjelkene. Over enden av svillene monteres impregnert justert trevirke J 48x123, som festes med bolter Ø16 mm til svillene.

Figur 11.4	Sviller på stålbruer med tvillingbjelker

Tabell 11.4	Sviller på stålbruer med tvillingbjelker

| Avstand mellom tvillingbjelkene, t ( se figur .4) | t # 400 mm | 400 mm< t # 500 mm | t $ 500 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Svilledeling | Etter figur .4 | Etter figur .4 | Bestemmes for hvert tilfelle |
| Svilletype | X | Brusville 230x230 | Brusville 230x230 |
| Svillelengde | 2500 mm | 2700 mm | 2700 mm |

## Befestigelse

På stålbruer uten ballast skiller vi mellom to prinsipper for befestigelse:

- befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand (underlagsplate med fjærfeste)

- befestigelse som tillater fri lengdebevegelse av skinnene relativt til svillene

Hvilken type befestigelse som skal benyttes er avhengig av bruas dilatasjonslengde og om det benyttes glideskjøt eller ikke. Tabell .5 viser anvendelse av glideskjøt og befestigelse på stålbruer med forskjellig dilatasjonslengde.

Tabell 11.5	Glideskjøt og befestigelse på stålbruer

| Dilatasjonslengde | D < 10 m | 10 m < D < 100 m | D > 100 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Glideskjøt | Nei | Nei | Ja |
| Skinnebefestigelse | Befestigelse med lengdeforskyvnings-motstand 1) | Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse | Befestigelse med lengdeforskyvnings-motstand 2) |

1)	Det forutsettes at underlagsplate med fjærfeste benyttes i tilsluttende spor på begge sider 	av brua og at sporene er lagt i pukkballast. Dersom dette kravet ikke er oppfylt benyttes 	befestigelse som tillater fri lengdebevegelse.

2)	Dersom de tilsluttende spor på land ikke er forsynt med underlagsplater med fjærfeste skal 	skinnene sikres mot skinnevandring ved hjelp av skinnestoppere.

### Befestigelse som gir lengdeforskyvningsmotstand

Her benyttes samme befestigelse som på tresviller i sporet for øvrig.

Tabell 11.6	Befestigelse som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg

| Pandrol e | Skinneprofil | Underlagsplate | Fjær | Mellomlegg | Svilleskrue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betegnelse | S49/S54 | Sk 3131 | e 1877 | 2x170x125 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.049.18 | 103.201.56 | 103.101.15 | 104.101.31 |

Figurer / tegninger av befestigelsessystemet og komponentene finnes i vedlegg 6a og 6c.

Tabell 11.7	Befestigelse som for øvrig forekommer i  eksisterende spor

| Hey-Back | Skinneprofil | Underlagsplate | Fjær | Mellomlegg | Svilleskrue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betegnelse | 35kg/NSB40 | Sk 695 | HBFJ35 | 2x160x110 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.035.03 | 103.201.01 | 103.101.16 | 104.101.31 |
| Betegnelse | S41/S49 | Sk 691 | HBFJ49 | 2x170x125 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.035.03 | 103.201.01 | 103.101.15 | 104.101.31 |
| Betegnelse | S54 | Sk 691 | HBFJ54 | 2x170x125 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.035.03 | 103.201.01 | 103.101.15 | 104.101.31 |

Figurer / tegninger av befestigelsessystemet og komponentene finnes i vedlegg 6a og 6c.

### Befestigelse som tillater fri lengdebevegelse

Tabell 11.8	Befestigelse som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg

| Pandrol Railfree | Skinneprofil | Underlags-plate | Fjær | Anleggsplate | Svilleskrue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betegnelse | S49/S54 | Sk 3131 | e2071 | Sk 3134 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.049.18 | 103.201.73 | 103.201.63 | 104.101.31 |

Sammenstilling figur .5. Figurer / tegninger av befestigelseskomponentene finnes i vedlegg 6c.

Tabell 11.9	Befestigelse som for øvrig forekommer i eksisterende spor

| Klemplate/kile | Skinneprofil | Underlagsplate | Klemplate / kile | Svilleskrue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betegnelse | S49/S54 | Ribbeplate Sk 3039 | Kpo B9 | Sk 1086 |
| F.nr. |  |  |  | 104.101.31 |
| Betegnelse | S49/S54 | Bøyleplate Sk 463 | Spesialkile Sk 1615 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.049.04 | 103.201.47 | 104.101.31 |
| Betegnelse | 35 kg | Bøyleplate Sk 476 | Slipt kile Sk 476 | Sk 1086 |
| F.nr. |  | 103.035.02 | 103.201.41 | 104.101.31 |

Figur 11.5	Pandrol Railfree befestigelse

## Ledeskinner

På alle stålbruer med samlet lengde over 10 m skal det anordnes ledeskinner. For bruer med kjøreskinner opp til profil S49 benyttes skinner med samme profil som kjøreskinnene på brua. For bruer med kjøreskinner som har større profil enn S49, benyttes S49 skinner. Utskiftede og kappede skinner kan benyttes.

Ledeskinnene legges direkte på svillene og festes med to svilleskruer til hver sville (figur .6). Ledeskinnene skjøtes med vanlige lasker. Ledeskinnene føres minst 10 m forbi landkarene ved begge ender av brua og avsluttes med en oppkjørsplanke, se figur .6.

Figur 11.6	Ledeskinner

### Dilatasjonsåpning

Dilatasjonsåpninger i ledeskinner skal anordnes ved alle bevegelige lager i mellomrommet mellom de to sviller hvor bevegelsen foregår. Ved dilatasjonsåpningen benyttes ikke lasker. Fig .7 viser plassering av dilatasjonsåpninger.

Størrelsen av dilatasjonsåpningen (d), avhengig av skinnetemperaturen og dilatasjonslengden (D) er gitt i tabell .10.

Tabell 11.10	Dilatasjonsåpning for ledeskinner

| Skinne-temp (oC) | +25 | + 20 | +15 | + 10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d (mm) | 0,76xD | 0,82xD | 0,88xD | 0,94xD | D | 1.06xD | 1,12xD | 1,18xD | 1,24xD |

Eksempel : Ved skinnetemp. = 15 0C og D = 125 m blir d = 0,88 x 125 = 110 mm.

Figur 11.7	Dilatasjonsåpninger for ledeskinner

## Landkarkonstruksjon

Landkarsvillene skal ha godt anlegg på murverk eller betong og festes med to bolter med Ø24 mm. Svilleavstanden A, se figur .8, skal ved faste opplagerpunkter være mindre enn den største tillatte svilleavstanden for den aktuelle overbygningsklassen, se kap. 4.

Figur 11.8	Landkarkonstruksjon

## Spor i kurver

### Spor med overhøyde på stålbruer

For spor med overhøyde på stålbruer i bør det anvendes laminerte sviller for å gi sporet nødvendig overhøyde. Tykkelsen på hver enkelt sville tilpasses for å bygge opp overhøyden i overgangskurver.

Alternativt kan overhøydeklosser brukes for å gi sporet nødvendig overhøyde.  Overbygningskonstruksjon med overhøydeklosser er vist på figur .9. Ved bruer med spennvidde inntil ca. 10 m anordnes normalt overhøyden ved å legge stålkonstruksjonen i skråstilling tilsvarende overhøyden.

Figur 11.9	Overbygningskonstruksjon på stålbruer

1)	S = den foreskrevne sporutvidelse

2)	Når overhøyden er mindre enn 40 mm avsluttes klossen etter den stiplete linjen.  Skruen 	Sk 357 faller da bort.

3)	Hullene i overbygningsklossen bores med samme diameter som skruene

Overhøydeklossene produseres av impregnert tre. Bredde av klossene skal være minst 165 mm. Stigningen er lik 1 : N = 1 : (1500/h). Når overhøyden er mindre enn 20 mm erstattes overhøydeklossene av en stålplate som felles inn i svillen.  Tykkelsen er (h + 3) mm.

Stålkiler legges normalt under underlagsplatene til indre skinne for å gi denne riktig helning mot spormidt. Stålkile er vist på figur .10. Helningen bestemmes også ved fallretningen til underlagsplatene. Tabell .11 viser stålkilenes stigning og fallretning, samt underlagsplatenes fallretning, avhengig av overhøyden.

Tabell 11.11	Stålkiler og stålplater i overbygningskonstruksjoner på stålbruer

| Overhøyde h (mm) | Stålkilenes stigning | Fallretning for stålkiler | Fallretning for underlagsplate (Indre skinne) | Stålplatens tykkelse t = (se figur .9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h < 20 | Stålkiler brukes ikke | - | Mot spormidt (normalretning) | h (mm) |
| 20 # h # 75 | h/1500 | Fra spormidt | Mot spormidt (normalretning) | h + 12 (mm) |
| 75 < h # 130 | (150 - h)/1500 | Mot spormidt | Fra spormidt (snudd 1800) | h + 12 (mm) |
| h > 130 | Stålkiler brukes ikke | - | Fra spormidt (snudd 1800) | h (mm) |

Figur 11.10	Stålkiler til overbygningskonstruksjon på stålbruer

Tabell 11.12	Stålkiler til overbygningskonstruksjon på stålbruer

| Skinneprofil | Underlagsplater |  |  | Mål (mm) for stålkiler (figur .10) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Betegnelse | b | l | c | d |
| 35 kg | Hey - Back | Sk 695 | 150 | 310 | 30 | 65 |
| S49 / S54 | Hey - Back | Sk 691 | 160 | 350 | 25 | 80 |
|  | Pandrol | Sk 3131 | 160 | 393 | 28 | 80 |

### Plassering av spor i kurver på stålbruer

Beliggenheten av sporets midtlinje i forhold til bruaksen utføres etter figur .11.

For eksisterende bruer kan det gjøres unntak fra ovenstående hvis tverrsnittet ikke tilfredsstiller  minste tverrsnitt. Anordning av overgangskurver på bruer bestemmes i hvert enkelt tilfelle.

Figur 11.11	Plassering av sporets midtlinje

Forklaringer:		R =	Kurveradius (m)

l =	Bruas lengde (m)

f =	Kurvens horisontale pilhøyde over bruas lengde

## Bolter

Figur .12 viser bolter som anvendes til overbygningskonstruksjoner på stålbruer.

Figur 11.12	Bolter til overbygningskonstruksjoner på bruer

Innstøpte bolter på landkarsviller og splintbolter leveres i lengder på 370 mm og 460 mm. Hakebolter og bolter for feste av plank på svilleendene leveres i varierende lengder. Lengdene som forekommer er gitt i tabell .13.

Tabell 11.13	Hakebolter

| L (mm) | F.nr. Hakebolter | L (mm) | F.nr. Hakebolter | L (mm) | F.nr. Hakebolter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 104.150.01 | 300 | 104.150.07 | 420 | 104.150.13 |
| 200 | 104.150.02 | 320 | 104.150.08 | 440 | 104.150.14 |
| 220 | 104.150.03 | 340 | 104.150.09 | 460 | 104.150.15 |
| 240 | 104.150.04 | 360 | 104.150.10 | 480 | 104.150.16 |
| 260 | 104.150.05 | 380 | 104.150.11 | 500 | 104.150.17 |
| 280 | 104.150.06 | 400 | 104.150.12 |  |  |