Definisjoner:

Kp =	kurvepunkt

OB =	overgangskurvens begynnelse

OE =	overgangskurvens ende

h =	overhøyde i spor [mm]

A0 =	avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe på rettlinje [mm]

Ai =	avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe i innerkurve [mm]

Ay =	avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe i ytterkurve [mm]

Ki = ir = kurveutslag i innerkurve [mm]

Ky = yr = kurveutslag i ytterkurve [mm]

Kv =	kurveutslag i vertikalkurve [mm]

Hp =	plattforms høyde over skinnetopp på rettlinje [mm]

Hi =	plattforms høyde over laveste skinnetopp for plattform i innerkurve [mm]

Hy =	plattforms høyde over laveste skinnetopp for plattform i ytterkurve [mm]

Spor uten overhøyde

Avstand fra spormidt regnes ut etter følgende formler:

Ai=A0+Ki       og       Ay=A0+Ky	(5.d.1)

Hvor A0 = 1700 eller 2240  mm.

Størrelsen av kurveutslaget er fastlagt på grunnlag av en (teoretisk) vogn med lengde 24 m og akselavstand 18 m. Kurveutslaget i sirkelkurver med radius større eller lik 180 m kan regnes ut etter følgende formler (R i meter):

(5.d.2)

(5.d.3)

Størrelsene Ai og Ay er konstante når plattformen eller rampen over hele lengden ligger mot en sirkelkurve.

Figur 5.d.1

Når sporet delvis ligger i en kurve, eller når det er et kurvepunkt i nærheten av enden av plattformen/rampen, varierer Ai og Ay som vist i figur .2.

Figur 5.d.2

Skravering viser områdene hvor kurveutslagene forandres lineært.

Som hovedregel gjelder verdiene gitt i tabell  .1 (retning fra største kurve til minste kurve)

Tabell 5.d.1

| Ved plattform/rampe i innerkurve | Ved plattform/rampe i ytterkurve |
| --- | --- |
| Minste Ai til 15 m før Kp Største Ai fra 5 m etter Kp | Minste Ay til 20 m før Kp Største Ay fra 5 m før Kp |

Ligger det en sporveksel i sporet mot plattformen/rampen, må det tas hensyn til kurveutslagene for det avvikende spor, jf. etterfølgende figur. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å skjematisere forløpet av rampens kant, dvs. den stiplede linjen  A-B-C istedenfor sirkelsegmentet. På den måten oppnås en forenkling av målføringen under byggingen.

Figur 5.d.3

Rampens /plattformens høyde er konstant, dvs. lik Hp.

Spor med overhøyde

I spor med overhøyde må kurveutslagene og plattformhøydene bestemmes etter følgende formler, jf. figur 5.4:

(5.d.4)

(5.d.5)

(5.d.6)

(5.d.7)

På grunn av overhøyderampen får plattformene varierende avstander og høyder mellom OB og OE, jf. figur .4.

Figur 5.d.4

Som hovedregel gjelder verdiene gitt i tabell .2  (retning fra største kurve til minste kurve)

Tabell 5.d.2

| Ved plattform/rampe i innerkurve | Ved plattform/rampe i ytterkurve |
| --- | --- |
| Minste Ai til 10 m før OB Største Ai fra OE | Minste Ay til 15 m før OB Største Ay fra 5 m før OE |

Endringer i plattformens høyde over skinnetopp utføres lineært mellom OB og OE.