1 UIC60 / PANDROL FASTCLIP /  NSB 95

2 UIC60 / PANDROL E / NSB 93

3 S49/S54 / PANDROL FASTCLIP /  JBV 97

4 S41/S49/S54 / PANDROL e /  NSB 90

5 S41/S49/S54/PANDROL e /  ENHETSSVILLE

6 S41/S49/S54 PANDROL PR /  ENHETSSVILLE

7 35 KG/NSB40 / PANDROL PR / ENHETSSVILLE

8 NSB40/35 KG / PANDROL PR /  ENHETSSVILLE SPESIAL

9 S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2

10 S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2 MED STØPEJERNSANKER

11 S41/S49 / HEY-BACK / BETONGSVILLE  2

12 S49/S54 / PANDROL E / TRESVILLER

13 S41/S49/S54   / HEY-BACK / TRESVILLER

14 35KG/NSB40  / HEY-BACK /  TRESVILLER

15 UIC54/UIC60  / NABLA /  TRESVILLER

16 S54/UIC54/UIC60/  DOBLE FJÆRSPIKER /  TRESVILLER

17 UIC60 / PANDROL FASTCLIP/e-CLIP / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

18 S54/UIC60   / PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

19 S49 /  PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

# UIC60 / PANDROL FASTCLIP /  NSB 95

Tabell 6.a.1	Materialer til UIC60 / Pandrol Fastclip / NSB 95

| Deler | Betegnelse | F.nr. | Ant. pr. sville |
| --- | --- | --- | --- |
| Skinner | UIC60 | 101.160.xx | - |
| Fjærer | Pandrol FC1501 | 103.203.01 | 4 |
| Tåisolatorer | Sk 3162a | 103.203.06 | 4 |
| Sideisolatorer | Sk 3163 | 103.203.03 | 4 |
| Mellomleggsplater (gummi) | Sk 3164 | 103.203.04 | 2 |
| Sville | NSB 95 | 116.003.07 1) | - |

1) NSB 95 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert.

# UIC60 / PANDROL e / NSB 93

Tabell 6.a.2	Materialer til UIC60 / Pandrol e / NSB 93

| Deler | Betegnelse | F.nr. | Ant. pr. sville |
| --- | --- | --- | --- |
| Skinner | UIC60 | 101.160.xx | - |
| Fjærer | Pandrol e1877 | 103.201.56 | 4 |
| Isolatorer | Sk 3118 | 103.101.58 | 4 |
| Mellomleggsplater (gummi) | Sk 3125 | 103.101.31 | 2 |
| Sville | NSB 93 | 116.003.05 | - |

# S49/S54 / PANDROL FASTCLIP /  JBV 97

Tabell 6.a.3	Materialer til  S49/S54 / Pandrol Fastclip / JBV 97

| Deler | Betegnelse/F.nr. |  | Ant. pr. sville |
| --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Fjærer | Pandrol FC1501 103.203.01 | Pandrol FC1501 103.203.01 | 4 |
| Tåisolatorer | Sk 3162a 103.203.06 | Sk 3162a 103.203.06 | 4 |
| Sideisolatorer | Sk 3163 103.203.03 | Sk 3163 103.203.03 | 4 |
| Mellomleggsplater (gummi) | Sk 3166 (10 mm) 103.203.05 | Sk 3167 (10 mm) 103.203.05 | 2 |
| Sville | JBV 97 116.003.04 1) | JBV 97 116.003.04 1) | - |

1) JBV 97 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert

# S41/S49/S54 / PANDROL e /  NSB 90

Tabell 6.a.4	Materialer til  S41/S49/S54 / Pandrol e / NSB 90

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |  |  | Antall / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Fjærer | e1877 103.201.56 | e1877 103.201.56 | e1877 103.201.56 | 4 |
| Isolatorer | Sk 3107 (rød) 103.101.55 | Sk 3107 (rød) 103.101.55 | Sk 3109 (blå) 103.101.57 | 4 |
| Mellomleggsplate | Sk 3111 103.101.39 | Sk 3111 103.101.39 | Sk 3111 103.101.39 | 2 |
| Sville | NSB 90 116.003.06 | NSB 90 116.003.06 | NSB 90 116.003.06 | - |

# S41/S49/S54/PANDROL e /  ENHETSSVILLE

Tabell 6.a.5	Materialer til S41/S49/S54 / Pandrol e / Enhetssville

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |  |  | Ant./sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Fjær | e1877 103.201.56 | e1877 103.201.56 | e1877 103.201.56 | 4 |
| Mellomlegg | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | Sk 3169 103.101.28 | 2 |
| Isolatorer | Sk 3101 (grå) 103.101.51 | Sk 3101 (grå) 103.101.51 | Sk 3103 (grønn) 103.101.53 | 4 |
| Sviller | NSB enhetssville 116.003.01 | NSB enhetssville 116.003.01 | NSB enhetssville 116.003.01 | - |

# S41/S49/S54 PANDROL PR /  ENHETSSVILLE

Tabell 6.a.6	Materialer til S41/S49/S54 Pandrol PR /  Enhetssville

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Fjærer | PR341 A (svart) 103.201.54 | PR341A (svart) 103.201.54 | PR341A (svart) 103.201.54 | 4 |
| Mellomlegg | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | 2 |
| Isolatorer | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | 4 |
| Sviller | NSB enhetssville 116.003.01 | NSB enhetssville 116.003.01 | NSB enhetssville 116.003.01 | - |

# 35 kg/NSB40 / PANDROL PR / ENHETSSVILLE

Tabell 6.a.7	Materialer til 35 kg/NSB40 / Pandrol PR / Enhetssville

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | 35kg 101.035.xx | NSB40 101.140.xx | - |
| Fjær | PR341A (svart) 103.201.54 | PR341A (svart) 103.201.54 | 4 |
| Mellomlegg | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | 2 |
| Isolatorer | Sk 1587 103.101.44 | Sk 1587 103.101.44 | 4 |
| Sviller | NSB Enhetssville 116.003.01 | NSB Enhetssville 116.003.01 | - |

# NSB40/35 kg / PANDROL PR /  ENHETSSVILLE SPESIAL

Tabell 6.a.8	Materialer til 35 kg/NSB40 / Pandrol PR / Enhetssville spesial

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | 35kg 101.035.xx | NSB40 101.140.xx | - |
| Fjær | PR341A (svart) 103.201.54 | PR341A (svart) 103.201.54 | 4 |
| Mellomlegg | Sk 1629 103.101.10 | Sk 1629 103.101.10 | 2 |
| Isolatorer | Sk 3117 103.101.50 | Sk 3117 103.101.50 | 4 |
| Sviller | NSB Enhetssville spesial 116.001.01 | NSB Enhetssville spesial 116.001.01 | - |

# S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2

Tabell 6.a.9	Materialer til S41/S49/S54 / Pandrol PR / Betongsville type 2

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Fjærer | PR323 (svart) 103.201.71 | PR323 (svart) 103.201.71 | PR323 (svart) 103.201.71 | 4 |
| Mellomlegg | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | 2 |
| Isolatorer | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | 4 |
| Sviller | Betongsville 2 116.003.02 | Betongsville 2 116.003.02 | Betongsville 2 116.003.02 | - |

# S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2 MED STØPEJERNSANKER

Tabell 6.a.10	Materialer til S41/S49/S54 / Pandrol PR / betongsville 2 med støpejernsanker

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Fjærer | PR401 103.201.72 | PR401 103.201.72 | PR401 103.201.72 | 4 |
| Mellomlegg | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | Sk 1632 103.101.33 | 2 |
| Isolatorer | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | Sk 3117 (svart) 103.101.50 | 4 |
| Sviller | Betongsville 2 m/ støpejernsanker 116.001.04 | Betongsville 2 m/ støpejernsanker 116.001.04 | Betongsville 2 m/ støpejernsanker 116.001.04 | - |

# S41/S49 / HEY-BACK / BETONGSVILLE  2

Tabell 6.a.11	Materialer til S41/S49/S54 / Hey-Back / betongsville  2

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | - |
| Fjærer | HBFJ49B 103.201.07 | HBFJ49B 103.201.07 | 4 |
| Underlagsplate | Sk 972 103.049.03 | Sk 972 103.049.03 | 2 |
| Mellomlegg, skinne/ plate | 2,0 X 110 X 125 103.101.17 | 2,0 X 110 X 125 103.101.17 | 2 |
| Mellomlegg, plate/sville | 2,5x110x360 103.101.20 | 2,5x110x360 103.101.20 | 2 |
| Svilleskruer | Sk 943 104.101.52 | Sk 943 104.101.52 | 8 |
| Sviller | Betongsville 2 116.003.03 | Betongsville 2 116.003.03 | - |

# S49/S54 / PANDROL E / TRESVILLER

Tabell 6.a.12	Materialer til S49/S54 / Pandrol e / tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Underlagsplate | Sk 3131 103.049.18 | Sk 3131 103.049.18 | 2 |
| Fjærer | e1877 103.201.56 | e1877 103.201.56 | 4 |
| Mellomlegg skinne/underlagsplate | 2,0 X 170 X 125 103.101.15 | ingen mellomlegg | 2 |
| Svilleskruer | Sk 1086 104.101.31 | Sk 1086 104.101.31 | 8 |
| Sviller | Tresville X 116.115.83 | Tresville X 116.115.83 | - |

# S41/S49/S54   / HEY-BACK / TRESVILLER

Tabell 6.a.13	Materialer til S41/S49/S54  / Hey-Back / tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr |  |  |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S41 101.141.xx | S49 101.149.xx | S54 101.154.xx | - |
| Underlagsplate | Sk 691 103.049.01 | Sk 691 103.049.01 | Sk 691 103.049.01 | 2 |
| Fjærer | HBFJ49 103.201.05 | HBFJ49 103.201.05 | HBFJ54 103.201.12 | 4 |
| Mellomlegg | 2,0 X 170 X 125 103.101.15 | 2,0 X 170 X 125 103.101.15 | 2,0 X 170 X 125 103.101.15 | 2 |
| Svilleskruer | Sk 1086 104.101.31 | Sk 1086 104.101.31 | Sk 1086 104.101.31 | 8 |
| Sviller | Tresville X 116.115.81 | Tresville X 116.115.81 | Tresville X 116.115.81 | - |

# 35kg/NSB40  / HEY-BACK /  TRESVILLER

Tabell 6.a.14	Materialer til 35kg/NSB40  / Hey-Back /  tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | 35 kg 101.035.xx | NSB40 101.140.xx | - |
| Underlagsplate | Sk 695 103.035.03 | Sk 695 103.035.03 | 2 |
| Fjærer | HBFJ35 103.201.01 | HBFJ35 103.201.01 | 4 |
| Mellomlegg | 2,0 X 160 X 110 103.101.16 | 2,0 X 160 X 110 103.101.16 | 2 |
| Svilleskruer | Sk 1086 104.101.31 | Sk 1086 104.101.31 | 8 |
| Sviller | Tresville X 116.115.xx | Tresville X 116.115.xx | - |

# UIC54/UIC60  / NABLA /  TRESVILLER

Tabell 6.a.15	Materialer til UIC54/UIC60  / Nabla /  tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | UIC54 | UIC60 101.160.xx | - |
| Mellomleggsplate | 138 x 180 x 4,5 103.205.03 | 148 x 180 x 4,5 103.205.04 | 2 |
| Fjær m/ stålplate | RNTN 1 103.205.01 | RNTN 1 103.205.01 | 4 |
| Svilleskruer | Sk 3141 103.205.02 | Sk 3141 103.205.02 | 4 |
| Sviller | Tresville X 116.115.xx | Tresville X 116.115.xx | - |

# S54/UIC54/UIC60/  DOBLE FJÆRSPIKER /  TRESVILLER

Tabell 6.a.16	Materialer til S54/UIC54/UIC60/  Doble fjærspiker /  tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |  |  | Ant. / sville |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skinner | UIC54 | UIC60 101.160.xx | S54 101.154.xx | - |
| Dobble fjærspiker | Dna4 104.001.55 | Dna4 104.001.55 | Dna4 104.001.55 | 4 |
| Sviller | Tresville X 116.115.xx | Tresville X 116.115.xx | Tresville X 116.115.xx | - |

Anvendes fortrinnsvis i lange og fuktige tunneler.

# UIC60 / PANDROL FASTCLIP/e-clip / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Tabell 6.a.17	Materialer til UIC60   / Pandrol Fastclip /   Betongsville for sporveksel

| Deler | Betegnelse | F.nr. |
| --- | --- | --- |
| Skinner | UIC60 | - |
| Fjærer | FC 1501 | 103.203.01 |
| Fjærer | e 2039 | 103.201.58 |
| Tåisolatorer (Fastclip) | Sk 3162 | 103.203.02 |
| Sideisolatorer (Fastclip) | Sk 3163 | 103.203.03 |
| Isolatorer (e-clip) | Sk 3118 | 103.101.58 |
| Mellomlegg | Sk 3164 | 103.203.04 |

# S54/UIC60   / PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Tabell 6.a.18	Materialer til S54/UIC60   / Pandrol PR/e /   Betongsville for sporveksel

| Deler | Betegnelse / F.nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skinner | S54 | UIC60 |
| Fjærer | PR607A 103.201.57 | PR607A 103.201.57 |
| Isolatorer | Sk 3109 103.101.57 | Sk 3118 103.101.58 |
| Mellomleggsplate | Sk 3111 103.101.39 | Sk 3125 103.101.31 |
| Sviller | Sk 1634 | Sk 1634 |

# S49 /  PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Tabell 6.a.19	Materialer til S49 /  Pandrol PR /   Betongsville for sporveksel

| Deler | Betegnelse | F.nr. |
| --- | --- | --- |
| Skinner | S49 | - |
| Fjærer | PR341A | 103.201.54 |
| Isolatorer | Sk 1581 | 103.101.49 |
| Mellomlegg | Sk 1571 | 103.101.35 |
| Sviller | Sk 1634 | - |