1 35 KG

2 NSB40

3 S41

4 S49

5 S54

6 UIC54E

7 UIC54

8 UIC60

9 S64

# 35 kg

Tabell 6.b.1	35 kg, geometriske data

| Tegning: | Sk 659 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 35,7 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 45,5 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1100 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 174 cm3 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 164 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 31 cm3 |

# NSB40

Tabell 6.b.2	NSB40, geometriske data

| Tegning: | Sk 1620 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 39,83 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 50,86 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1281 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y |  |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 181,7 cm4 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y |  |

# S41

Tabell 6.b.3	S41, geometriske data

| Tegning: | Sk 662 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 40,96 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 52,16 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1367,5 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 268,9 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 196,0 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 43,03 cm3 |

# S49

Tabell 6.b.4	S49, geometriske data

| Tegning: | Sk 1414 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 49,43 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 62,97 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1819 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 320 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 240 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 51,2 cm2 |

# S54

Tabell 6.b.5	S54, geometriske data

| Tegning | Sk 1614 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 54,54 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 69,48 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2073,0 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 359,0 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 262,0 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 57,0 cm3 |

# UIC54E

Tabell 6.b.6	UIC54, geometriske data

| Tegning: | Sk1602 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 54,43 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 69,34 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2346,0 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 417,5 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 279,2 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 59,6 cm3 |

# UIC54

Tabell 6.b.7	UIC54E, geometriske data

| Tegning: | Sk 1637 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 53,9 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 68,55 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2308,0 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 341,3 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, hode | 276,4 cm3 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, fot | 297,8 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot | 54,6 cm3 |

# UIC60

Tabell 6.b.8	UIC60, geometriske data

| Tegning: | Sk 1647 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 60,34 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 76,86 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 3055,0 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 512,9 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, hode | 355,5 cm3 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, fot | 377,4 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot | 68,4 cm3 |

# S64

Tabell 6.b.9	S64, geometriske data

| Tegning: | Sk 1603 |
| --- | --- |
| Vekt, G | 64,92 kg/m |
| Tverrsnitt, F | 82,70 cm2 |
| Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 3252 cm4 |
| Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 604 cm4 |
| Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, | 356 cm3 |
| Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot | 80,5 cm3 |