1 HENSIKT OG OMFANG

1.1 Definisjoner

1.1.1 Enkel sporveksel

1.1.2 Kurveveksel

1.1.3 Usymmetrisk dobbeltveksel

1.1.4 Enkle og doble kryssveksler

1.1.5 Sporkryss

1.1.6 Stigning

1.1.7 Radius, R

1.1.8 Teoretisk kryss

1.1.9 Byggelengde

2 VALG AV SPORVEKSELTYPE

2.1 Hovedtype

2.2 Geometri

3 KONSTRUKSJON

3.1 Skinneprofil

3.2 Svilletype

3.3 Skinnekryss

3.4 Tungekonstruksjon

3.5 Ledeskinner

3.6 Glideplater

3.7 Befestigelse

4 SKINNEKVALITETER

5 HOVEDMÅL

6 KURVEVEKSLER

6.1 Benevnelser

6.2 Beregningsgrunnlag

6.2.1 Utgangsmål

6.2.2 Beregning av kurveradius

6.2.3 Beregning av koordinater

6.3 Minste kurveradius for kurveveksler på betongsviller

7 OMSTILLING OG LÅSING

8 STØRSTE HASTIGHET I SPORVEKSLER

8.1 Geometri

8.2 Tungekonstruksjon

8.3 Kryssveksler

8.4 Tungelåsing

8.5 Sikring

9 GJENBRUK

10 NUMMERERING AV SPORVEKSLER

# HENSIKT OG OMFANG

Kapitlet omhandler prosjektering av sporveksler med hensyn på valg av sporveksel-konstruksjon, definisjoner av sporvekseltyper og komponenter, hovedmål og beregnings-grunnlag for kurveveksler.

## Definisjoner

### Enkel sporveksel

En enkel sporveksel består av et rett hovedspor og et krumt avvikespor. Avhengig av om det avvikende sporet sett fra tungespissen dreier til høyre eller venstre, benyttes betegnelsen høyre eller venstre sporveksel.

Enkel sporveksel med kort kurve

Avvikesporet danner en sirkelkurve som starter ved sporvekselens stokkskinneskjøt og slutter foran skinnekrysset, dvs. at skinnekrysset er rettlinjet i begge spor.

Figur 7.1	Enkel sporveksel med kort kurve

Enkel sporveksel med lang kurve

Avvikesporet danner en sirkelkurve som går gjennom skinnekrysset.

Figur 7.2	Enkel sporveksel med lang kurve

Klotoideveksel

Avvikesporet inneholder en overgangskurve (klotoide) som et av de sporgeometriske elementer.

Figur 7.3	Klotoideveksel

### Kurveveksel

En kurveveksel er en enkel veksel med lang kurve som er krummet slik at både hovedspor og avvikespor danner en sirkelkurve.

Figur 7.4	Kurveveksel

### Usymmetrisk dobbeltveksel

Skal to spor avvike til hver sin side av hovedsporet kreves normalt to enkle sporveksler etter hverandre. For å spare plass kan det benyttes en usymmetrisk dobbeltveksel som består av to enkle sporveksler hvor tungepartiene til de to vekslene er plassert rett etter hverandre. En usymmetrisk dobbeltveksel har tre skinnekryss og har samme radius i begge avvik.

Figur 7.5	Usymmetrisk dobbeltveksel

### Enkle og doble kryssveksler

En kryssveksel er en sammensatt sporveksel som kan legges inn der to spor krysser hverandre. En enkel kryssveksel har mulighet for avvik til en side mens en dobbel kryssveksel har mulighet for avvik til begge sider. Kryssveksler har to endekryss og to sidekryss. Tungepartiene ligger vanligvis innenfor endekryssene.

Figur 7.6	Dobbel kryssveksel

### Sporkryss

Et sporkryss er en konstruksjon som bygges inn der to spor skal krysse hverandre.  En kryssveksel uten tungeanordninger er et sporkryss.

### Stigning

Stigningsforholdet til en sporveksel er definert som tangens til vinkelen " mellom senterlinjen i hovedsporet og tangenten til avvikesporets senterlinje ved sirkelbuens endepunkt. Stigningen angis vanligvis som en brøk; 1:n.

### Radius, R

Angir radius til sirkelkurven som dannes av avvikesporet. Kurveveksler og usymmetriske dobbeltveksler angis med to radier, f.eks: H/V 1200/900.

### Teoretisk kryss

Teoretisk kryss = TK er skjæringspunktet mellom tangentene til sporenes midtlinje.

### Byggelengde

Sporvekselens byggelengde er avstanden fra stokkskinneskjøt til skjøten i bakkant av skinnekrysset.

Figur 7.7	Byggelengde

# VALG AV SPORVEKSELTYPE

Etter funksjonsmessige og økonomiske overveielser skal den sporveksel velges som i størst mulig grad tilfredsstiller følgende krav:

- maksimal anvendelighet

- minimal vedlikeholdskostnad

Vedlegg 7.b angir hvilke sporvekseltyper som skal anvendes ved JBV.

## Hovedtype

Ved prosjektering av nyanlegg bør det velges enkle sporveksler i hovedspor. Usymmetriske dobbeltveksler og kryssveksler skal bare velges dersom det av plasshensyn ikke kan benyttes enkle veksler i sporanlegget.

Kryssveksler og usymmetriske dobbeltveksler i hovedspor bør erstattes med enkle sporveksler ved ombygging av sporanlegg.

## Geometri

Sporvekselens stigning og radius i avvikesporet velges ut fra krav til hastighet i avvikespor, tilgjengelig plass og økonomiske betraktninger. Tillatt hastighet gjennom sporvekselen, avhengig av togvei, bestemmes ut fra regler gitt i avsnitt 9.

# Konstruksjon

## Skinneprofil

Ved nyanlegg og sporombygging skal det velges sporveksler med samme skinneprofil som sporet forøvrig, dog ikke sporveksler med lettere skinner enn S54.

## Svilletype

- For sporveksler med UIC60 skinneprofil benyttes betongsviller.

- For sporveksler med S54 skinneprofil benyttes betongsviller i sporveksler med grunnradius > 760 m.

- For øvrige S54 sporveksler kan det benyttes tre- eller betongsviller.

## Skinnekryss

Ved nyanskaffelser skal det anvendes helstøpte skinnekryss i manganstål uten gjennomgående bolter.

Sporveksler med grunnradius 2500 m skal ha skinnekryss med bevegelig krysspiss eller vingeskinne. I spesielt støyutsatte områder kan det også anvendes denne type skinnekryss i sporveksler med mindre grunnradius.

## Tungekonstruksjon

Ved nyanskaffelser velges  sporveksler med fjærtunger. Sporveksler med leddtunger i hovedspor skal erstattes med sporveksler med fjærtunger.

UIC60 sporveksler skal ha tungeprofil 60D

S54 sporveksler skal ha tungeprofil ZU-54

Tillatt hastighet gjennom sporvekselen, avhengig av tungekonstruksjon, bestemmes ut fra regler gitt i avsnitt 8.

## Ledeskinner

Sporveksler skal ha ledeskinne 20 mm over skinnetopp med unntak av sidekryssene i kryssveksler som skal ha ledeskinne 45 mm over skinnetopp. Det skal anvendes ledeskinneprofil UIC33 med IFAV braketter med fjærbøyle for innvendig feste av kjøreskinnene.

## Glideplater

Ved nyanskaffelse skal det anvendes smørefrie glideplater.

## Befestigelse

- UIC60 sporveksler skal ha Pandrol Fastclip/e-clip befestigelsessystem

- S54 sporveksler skal ha Pandrol e-clip befestigelsessystem

# SKINNEKVALITETER

Sporvekselkomponenter er vesentlig mer utsatt for slitasje og utmatting enn skinner i sporet forøvrig. Dette stiller spesielle krav til skinnestålets mekaniske egenskaper i disse komponenter. Sporvekselkomponentene skal ha følgende skinnekvaliteter:

- skinnekryss:		12-14% manganstål (Hadfield)

- tunger:			350 HT 1)

- stokkskinner:		350 HT 1)

- mellomskinner:		350 HT 1) eller UIC 900B

- ledeskinner:		350 HT 1) eller UIC 1100

1) UIC 900A hvor skinnehodet er finperlittisk herdet.

Skinnekryss i manganstål skal være påsveist skinneender i kvalitet 350 HT slik at det mulig å sveise skinnekrysset inn i sporvekselen.

# HOVEDMÅL

Tegnforklaring:

SS:	stokkskinneskjøt

BK:	bakkant sporveksel

R2:	sirkelkurvens endepunkt i avvik

TK:	teoretisk kryss

L:	byggelengde

D:	rettlinjet parti i avvik

E:	lengde av parti med langsviller utenfor BK

Figur 7.8	Enkel veksel med kort kurve, hovedmål

Tabell 7.1	Enkel veksel med kort kurve, hovedmål

| Profil | Stigning/ Radius | A | B | C | D | L | E | Tegn.nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S54 | 1:9 R190 | 10523 | 16616 | 10523 | 6093 | 27139 | 3000 | Sk 3450/3470 Sk 3490/3495 |

Alle mål er i mm.

Figur 7.9	Enkel veksel med lang kurve, hovedmål

Tabell 7.2	Enkel veksel med lang kurve, hovedmål

| Profil | Stigning/ Radius | A | B | C | D | L | E | Tegn.nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:9 R300 | 16616 | 16616 | 16616 | - | 33231 | 3000 | Sk 3200/3250 Sk 3225/3275 |
| S54 | 1:12 R500 | 20797 | 20797 | 20797 | - | 41594 | 5835 | Sk 3300/3350 Sk 3325/3375 |
|  | 1:14 R760 | 27108 | 27108 | 27108 | - | 54216 | 3900 | Sk 3400 |
|  | 1:9 R300 | 16615 | 16615 | 16615 | - | 33230 | 5400 | Sk 3900 |
|  | 1:12 R500 | 20797 | 21985 | 20797 | 1188 | 42783 | 7200 | Sk 3500 |
| UIC60 | 1:14 R760 | 27108 | 27108 | 27108 | - | 54216 | 7200 | Sk 3600 |
|  | 1:18,4 R1200 1) | 32829 | 32610 | 32610 | - | 65438 | 12600 | Sk 3750 |
|  | 1:26,1 R2500 1) | 48109 | 46491 | 46491 | - | 94600 | 17400 | Sk 3800 |

Alle mål er i mm.

1) Klotoideveksel

Figur 7.10	Usymmetrisk dobbeltveksel 1:9 R190, hovedmål

Figur 7.11	Dobbel kryssveksel S54, 1:9 R190, hovedmål

Figur 7.12	UIC60 dobbel sporsløyfe med sporkryss 1:12 og 4 stk enkle veksler 1:12

Figur 7.13	UIC60 dobbel sporsløyfe med sporkryss 1:15 og 4 stk. enkle veksler 1:14

# KURVEVEKSLER

Kurveveksler er enkle veksler med lang kurve som er krummet slik at sporvekselen kan legges inn i kurve. Hovedsporet i en kurveveksel er det sporet som har samme radius og retning som kurven hvor sporvekselen er lagt inn i.

## Benevnelser

Figur 7.14	Benevnelser av kurveveksler

## Beregningsgrunnlag

Figur 7.15	Beregningsgrunnlag for kurveveksler

### Utgangsmål

r0 	=	radius til kurvevekselen før bøying (enkel veksel med lang kurve).

t	=	tangentlengde

S	= 	sporvidden = 1435 mm

"	= 	stigningsvinkel

N	=	spissvinkel til skinnekryss

t=r0⋅tg12α	(7.1)

tgf=22r0⋅S2r0−S	(7.2)

### Beregning av kurveradius

R	=	radius til hovedspor

r	=	radius til avvikespor

Når en av radiene er kjent, kan den andre bestemmes tilnærmet ved hjelp av følgende formler:

H/H eller V/V - veksel

r=R⋅r0−t2R+r0	(7.3)

R=r⋅r0+t2r0−r	(7.4)

V/H eller H/V - veksel

r=R⋅r0+t2R−r0	(7.5)

R=r⋅r0+t2r−r0	(7.6)

Den eksakte størrelsen av r kan beregnes etter følgende formler:

H/H eller V/V - veksel

r=XNsin(f+β)−12S	(7.7)

V/H eller H/V - veksel

r=XNsin(f−β)−12S	(7.8)

Beregningsgrunnlaget gjelder ikke for klotoideveksler.

### Beregning av koordinater

H/H eller V/V - veksel

e=(α−f)⋅2r0+S2R−S	(7.9)

tg12(β+e)=tR	(7.10)

XN=(R−12S)sinβ	(7.11)

Y=R−S2−(R−S2)2−XN2	(7.12)

V/H eller H/V - veksel

e=(α−f)⋅2r0+S2R+S	(7.13)

tg12(β+e)=tR	(7.14)

XN=(R+12S)sinβ	(7.15)

Y=R−S2−(R+S2)2−XN2	(7.16)

Beregningsgrunnlaget gjelder ikke for klotoideveksler.

## Minste kurveradius for kurveveksler på betongsviller

Minste tillatte kurveradius, R i hovedspor for kurveveksler på betongsviller er angitt i tabell 5.3

Tabell 7.3	Minste kurveradius for kurveveksler på betongsviller

| Sporvekseltype (stigning, radius) | Minste kurveradius i hovedspor, R |
| --- | --- |
| 1:9 R300 | 850 m |
| 1:12 R500 | 1000 m |
| 1:14 R760 | 1410 m |
| 1:18,4 R1200 | ¥ |
| 1:26,1 R2500 | ¥ 1 |

# OMSTILLING OG LÅSING

Sporvekselens bevegelige tungeparti omstilles til kjøring fra hovedspor til avvikende spor ved hjelp av elektrisk eller mekanisk sporvekseldrivanordning.

Omstilling av sporveksler kan skje ved hjelp av

- sentralstilt drivanordning (anvendes i hovedspor)

- stillbukk (anvendes i sidespor)

Låsing av sporveksler kan skje ved hjelp av

- innebygd lås (i sentralstilte drivanordninger)

- bolt og hengelås

- klave og sikringslås

- pal- eller hakestengsel

Regler for låsing av sporveksler er gitt i  [JD 550] og [JD 551].

# STØRSTE HASTIGHET I SPORVEkSLER

## Geometri

Hastigheten fastsettes avhengig av togveien gjennom sporvekselen på samme måte som for et vanlig spor med eller uten overgangskurver.

## Tungekonstruksjon

Sporveksler med

- fjærtunger/fjærskinnetunger: V = 200 km/h

- leddtunger i vinkeltungeprofil: V = 100 km/h

## Kryssveksler

Største hastighet i kryssveksler er 100 km/h

## Tungelåsing

Sporveksler med

- direkte låsing og direkte deteksjon eller annen særskilt godkjent anordning: V = 200 km/h

- minst 2 drivmaskiner av ikke oppkjørbar type eller annen særskilt godkjent anordning: V = 160 km/h

- enkel drivmaskin type Siemens bsg.antr. 9b eller tilsvarende: V = 130 km/h

- drivmaskin type EB/LME JEA-30 og med motorsperre utført som snekkedrev	: V = 130 km/h

- drivmaskiner av andre typer: V = 100 km/h

- palstengsel og rigel type DSI: V = 130 km/h

- palstengsel og kontrollås etter tegning S.585a: V = 130 km/h

- hakestengsel med rigel eller kontrollås: V = 100 km/h

- for øvrig: V = 40 km/h

Største tillatte hastighet over kryssveksler med stigning 1:8 uavhengig av tungelåsing er V = 70 km/h.

## Sikring

Sporveksler som er

- sentralstilte	: V = 200 km/h

- forriglete eller kontrollåste og i avhengighet til hovedsignal: V = 130 km/h

- kontrollåst og underlagt A-lås, B-lås eller D-lås: V = 130 km/h

- kontrollåst og underlagt C-lås uten avhengighet til hovedsignal når kryssing ikke finner sted: V = 130 km/h

- betjent eller låst med klave og hengelås: V = 40 km/h

# Gjenbruk

Sporveksler som er skiftet ut kan vurderes gjenbrukt i sidespor.

# Nummerering av sporveksler

Sporveksler på stasjoner skal nummereres. Hvis det finnes hensiktsmessig, nummereres også sporveksler på holdeplasser og andre sporområder utenom stasjon. Nummereringen foretas etter følgende prosedyre:

- ved nummerering av sporveksler anvendes alltid arabiske tall

- sporveksler som har tungespiss mot kilometreringens 0-pkt. får ulike nr.

- sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt. får like nr.

- nummereringen med ulike nr. foretas fortløpende fra den ende av stasjonen som ligger nærmest kilometreringens 0-pkt og med like nr. fra den andre enden av stasjonen

- ligger flere sporveksler på samme høyde og retning, skal den som ligger nærmest den side ekspedisjonsbygget ligger, ha det laveste nr.

- er det flere sporgrupper, nummereres sporvekslene fortløpende med ulike, henholdsvis like nr. innen samme sporgruppe

- kryssveksler gis ulike nr. og med litrabetegnelse a/c for tungeparene med tungespiss mot kilometreringens 0-pkt. og b/d for tungeparene med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt.

Figur .16 viser eksempel på nummerering av sporveksler.

Figur 7.16	Nummerering av sporveksler - eksempel

Klotoideveksler skal ikke krummes