1	Hensikt og omfang	2

2	Definisjoner	3

3	Symboler og enheter	20

# Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter en opplisting av definisjoner, forkortelser og symboler i tilknytning til overbygningen.

# Definisjoner

| aksellast | den vertikale statiske lasten som et hjulpar(aksel) øver på sporet. |
| --- | --- |
| aluminiotermisk sveising | sveisemetode for skjøtsveising av skinner i spor |
| anker | bøyle for feste av fjær (befestigelseskomponent) som støpes inn i betongsviller, er laget av smidd stål eller støpejern |
| arbeidsspor | midlertidig spor som anvendes til utkjøring av skinner og sviller ved nyanlegg |
| avstandskloss | støpejernskloss i skinnekryss, ved ledeskinner og i leddtungekonstruksjoner for å sikre korrekt sporrillemål |
| avvik, avvikespor | det spor som forgrener seg ut fra hovedsporet i en sporveksel |
| avviksradius | radius til sirkelkurven som dannes av det avvikende spor i en sporveksel |
| bakkant sporveksel | sporvekselens skjøter mot tilsluttende spor bak skinnekrysset |
| bakse | arbeidsoperasjon for å flytte sporet i sideretning (sporjustering) |
| ballast | grus eller pukklag som ligger på formasjonsplanet, drenerer sporet og fordeler trykket fra svillene til underbygningen |
| ballasthøyde | vertikal avstand fra formasjonsplanet til overkant sville |
| ballastmateriale | materialet som ballastlaget består av (f.eks. pukk) |
| ballastprofil | tverrsnittsprofil av ballastlaget |
| ballastrenseverk | skinnegående maskin for ballastrensing |
| ballastrensing | arbeidsoperasjon for å fjerne uønskede elementer fra ballastlaget |
| ballastsiffer | tall som uttrykker grunnens beskaffenhet under formasjonsplanet |
| ballastskulder | den del av et ballastprofil som ligger utenfor svilleendene |
| ballastspenning | trykket som svillen utøver mot ballasten |
| ballastvogn | jernbanevogn for utkjøring av ballastmateriale |
| banestrekning | en definert strekning av et jernbanespor |
| befestigelse | konstruksjonselement som forbinder skinne og sville |
| bestemmende fall/stigning | det fall/stigning i ‰ som beregnes ved å forbinde to punkter i strekningens lengdeprofil, med innbyrdes avstand 1000 m, med en rett linje. For en lengre strekning er bestemmende fall/stigning den største verdi som på denne måten kan beregnes for strekningen. |
| bevegelig krysspiss | krysspiss i en sporveksel som beveger seg ved omstilling slik at det ikke blir noe føringsløst parti i sporvekselen |
| bevegelig vingeskinne | vingeskinne i en sporveksel som beveger seg ved omstilling slik at det ikke blir noe føringsløst parti i sporvekselen |
| bormønster | mønster som angir hvor hullene for feste av svilleskruer på tresviller skal plasseres |
| bredfotskinne | jernbaneskinne med bred skinnefot; normal jernbaneskinne |
| bredsporet bane | jernbanespor med nominell sporvidde større enn 1435 mm |
| brennstuksveising | elektrisk motstandssveising, benyttes for skjøtsveising av skinner i stasjonære anlegg eller i spor med skinnegående maskin |
| bruddanvisning | defekt i jernbaneskinne som leder til skinnebrudd |
| bruddfrekvens | antall skinnebrudd pr. 10 km innenfor et gitt tidsrom |
| brusville | spesiell tresville for bruk i spor på stålbruer |
| byggelengde | lengden av en sporveksel regnet fra stokkskinneskjøten til skjøten i bakkant av skinnekrysset |
| dilatasjon | lengdevariasjon av skinne eller brukonstruksjon ved temperaturendring eller trafikkbelastning |
| dilatasjonsmål | den beregnede forlengelse en jernbaneskinne må gis for å oppnå sin nøytrallengde før helsveising |
| dilatasjonsåpning | åpning mellom to skinneender for å gi mulighet for langsgående bevegelse |
| dimensjonerende hastighet | den hastighet alle tekniske anlegg minst skal tilfredsstille |
| direkte befestigelse | befestigelse hvor skinnen er festet direkte til svillen |
| dobbeltkrummet sporveksel | kurveveksel hvor de to sporene krummer i hver sin retning |
| dobbeltsville | to tresviller som er skrudd sammen med forbindelsesbolter |
| driftshastighet | den i praksis maksimalt oppnåelige hastighet for rullende materiell. Denne hastighet må ligge til grunn for oppsett av ruteplaner |
| drivanordning | mekanisk, elektrisk eller hydraulisk innretning for omstilling av sporveksler |
| drivmaskin | elektrisk maskin til kraftoverføring for omstilling av sporveksler |
| dybel | foring av kunststoff eller støpejern for feste av svilleskruer til sviller; brukes til rehabilitering av skruehull på tresviller og for feste av svilleskruer til betongsviller |
| dynamisk sporstabilisator | skinnegående maskin som brukes for å øke sporets stabilitet etter arbeider som har nedsatt sporets stabilitet |
| effektiv sporlengde | lengden mellom to middelpunkter; dvs. lengde av et spor det kan settes materiell på uten å sperre nabosporet |
| elektrisk motstandssveising | brennstuksveising, benyttes for skjøtsveising av skinner i stasjonære anlegg eller i spor med skinnegående maskin |
| endekryss | skinnekryss i hver ende av en kryssveksel eller sporkryss |
| enkel sporveksel | sporveksel som består av et rett hovedspor og et krumt avvikespor |
| EUREF89, European Reference Frame 1989 | Geodetisk datum for Europa basert på GPS-målekampanje i 1989 |
| fast skjøt | sveist eller lasket skjøt som ligger opplagret på en sville eller dobbeltsville |
| fastmerke | varig merket punkt, markert med bolt eller tilsvarende, der koordinater og/eller høyde er bestemt i et geodetisk referansesystem |
| fastmerkeregister | fortegnelse over fastmerker som eksisterer/har eksistert i et område |
| felles kurvepunkt (FK) | punkt hvor to sirkelkurver møtes uten mellomliggende overgangskurve |
| fjær (befest.komp.) | befestigelseskomponent som danner en fjærende forbindelse mellom skinne og sville ved å presse skinnefoten ned mot sville eller underlagsplate |
| fjærende befestigelse | befestigelse som gir en fjærende forbindelse mellom skinne og sville |
| fjærfeste | befestigelsessystem som gir en fjærende forbindelse mellom skinne og sville |
| fjærskinnetunge | tunge i sporveksel hvor bevegelse av tungen skjer ved elastisk tøyning i et skinneprofil bak tungen som har redusert tverrsnitt |
| fjærspiker | spiker som danner en fjærende direkte forbindelse mellom skinne og sville |
| fjærtunge | tunge i sporveksel hvor bevegelse av tungen skjer ved elastisk tøyning av hele tungen |
| flatlask | lask av valset eller smidd flatjern som brukes til laskede skinneskjøter |
| forbindelsesbolt | bolt som brukes til å binde sammen to sviller til en dobbeltsville |
| formasjonsplan | planet mellom overbygningen og underbygningen i et jernbanespor |
| friksjonsskjøt | isolert skjøt der aksialkreftene i skjøten blir overført delvis ved friksjon mellom lask og laskekammer |
| Gauss-Krüger-projeksjon | kartprojeksjon (sylinderprojeksjon) der tangeringsflaten følger en meridian |
| geodetisk datum | horisontalt datum: sett av parametre som bestemmer en valgt ellipsoides beliggenhet i forhold til jordkroppen vertikalt datum: referanseflate som definerer utgangsnivået i et høydesystem, vanligvis knyttet til havnivået på en nærmere definert måte |
| geodetisk fastmerkenett | system av fastmerker bundet sammen ved observasjoner, f.eks. retninger, vinkler, avstander, nivellement/høydeforskjell, tyngde og satellittobservasjoner |
| geodetisk kvalitet | et geodetisk netts kvalitet beskrevet ved deformasjonsindekser horisontal kvalitet : målestokksdifferanser og vinkelfeil mellom tre vilkårlige fastmerker vertikal kvalitet : feil i høydeforskjell mellom to vilkårlige fastmerker |
| geodetisk referansesystem | grunnlag for entydige resultater, gitt ved måleenhet, datum, tidspunkt og matematiske modeller. Er definert ved fysiske konstanter og parametre for jorden og gjort tilgjengelig ved koordinater for et utvalg av punkter |
| glideplate | plate festet til svillene som tungene i sporveksler glir på ved bevegelse av tungen |
| glideskjøt | skinneskjøt der skinnene har mulighet for langsgående bevegelse i forhold til hverandre i skjøten; brukes i forbindelse med helsveiste spor på bruer |
| grunnlagsnett | fastmerker i et geodetisk nett som utgjør grunnlag for beregning av nye fastmerker |
| grusballast | ballastlag bestående av grus |
| GVUL | fork. Geodetisk Varig Utfesting av Linjen; koordinertbasert system for stedfesting av sporets beliggenhet |
| hakebolt | bolt med hake som benyttes for å feste brusviller til bærebjelker på bruer |
| hakestengsel | innretning som benyttes for å låse bevegelse av tungepartiet i en sporveksel |
| helsveising | skjøtsveising av skinner i helsveist spor der skinnene har nøytrallengde ved sammensveisingen |
| helsveist spor | jernbanespor der skinnene er kontinuerlig sammensveist til lengder over 100 meter |
| horisontaltrasé | angir sporets beliggenhet i horisontalplanet. |
| høydejustering | justering av sporets beliggenhet i vertikalplanet |
| indirekte befestigelse | befestigelse hvor skinnen er festet til en underlagsplate som igjen er festet til svillen |
| industrispor | privat jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder |
| isolasjonsforing | hylse av isolerende materiale som brukes for å isolere laskebolter i isolerte skjøter |
| isolasjonslask | lasker som benyttes til isolerte skjøter; er fremstilt av, eller belagt med isolerende materiale |
| isolasjonsmansjett | mansjett av isolerende materiale som brukes for å isolere lasker av stål eller støpejern i isolerte skjøter |
| isolator (befest.komp.) | befestigelseskomponent av kunststoff som plasseres mellom skinnefot og fjær som isolerer for elektrisk strøm mellom skinne og sville |
| isolert skjøt | lasket skinneskjøt som er utformet slik at den isolerer for elektrisk strøm over skjøten; anvendes for å dele inn sporet i seksjoner for signalanlegg og returstrømmen fra trekkraftmateriellet |
| kartprojeksjon | vanligvis overføring av jordoverflaten (ellipsoiden) eller deler av den til en grafisk, forminsket gjengivelse i planet |
| kilometermerker | avstandsmerker langs sporet |
| kjemisk resistens | utvikling av toleranse eller resistens overfor plantevernmidler (kjemikalier) |
| kjøreflate | toppen av skinnehodet på en jernbaneskinne som hjulet ruller på |
| kjørehastighet | den momentane hastighet det rullende materiell følger i henhold til ruteplanen |
| kjørekant | den kant av skinnehodet på en jernbaneskinne som leder hjulflensen |
| kjøreskinne | jernbaneskinne som brukes som kjørebane for tog |
| klemkraft | den kraft som en fjær i et befestigelsessystem øver på skinnefoten |
| klemplate | befestigelse som gir en ikke fjærende forbindelse mellom skinne og sville |
| kombinasjonskurve | kurve som er satt sammen av to eller flere ensrettede sirkelkurver med forskjellig radius |
| kontrakurver | motsatt rettede kurver |
| kortskinne | skinne med lengde fra 10 - 45 meter |
| kortskinnespor | jernbanespor der skinnene er skjøtet sammen med lasker i 10 - 45 meters mellomrom |
| krengetog | tog hvor vognkassene får negativ rullvinkel ved gjennomkjøring i kurver |
| krymping | retting av jernbaneskinner ved hjelp av varme fra gassflamme |
| kryssben | skinner som er sveist til krysspissblokken i et skinnekryss; utgjør den bakre del av en krysspiss |
| kryssparti | den del av en sporveksel som består av skinnekryss og ledeskinner |
| krysspiss | del av et skinnekryss hvor de to skinnestrenger som krysser hverandre møtes i en spiss |
| krysspissblokk | smidd/frest stålblokk som utgjør den ytterste del av en krysspiss |
| kryssveksel | sammensatt sporveksel som benyttes for kryssing av to spor med mulighet for å velge togvei i sporvekselen |
| kurvepunkt | punkt hvor en sirkelkurve og rettlinje møtes uten mellomliggende overgangskurve |
| kurveutvidelse | utvidelse av sporvidden i skarpe kurver for å unngå for stor variasjon i omdreiningshastighet av hjul på innerstreng og ytterstreng |
| kurveveksel | enkel sporveksel som er bøyd slik at både hovedspor og avvikespor danner en sirkelkurve |
| Landsnett | fastmerkenett som er en fortetting av Stamnett ned til ca. 5 km avstand mellom fastmerkene i tettbebygde områder |
| langskinne | skinne som er valset eller sveist sammen til en lengde over 100 meter |
| langskinnespor | jernbanespor der skinnene er kontinuerlig sammensveist til lengder over 100 meter |
| langskinnetog | tog som transporterer skinner som er sveist sammen til eller valset til lengder over 120 meter |
| lask | flatjern som brukes til å skjøte skinner med |
| laskebolt | bolt til å skru sammen lasker i skinneskjøter |
| laskehull | hull som er boret i skinnesteget for montering av lasker i skinneskjøter |
| laskekammer | den del av en skinne som en lask fyller ved en lasket skinneskjøt |
| laskeskrue | bolt til å skru sammen lasker i skinneskjøter |
| lasket spor | jernbanespor der skinnene er skjøtet sammen med lasker i 10 - 45 meters mellomrom |
| lastetraktor | skinnegående maskin for transport av redskap og materiell ved vedlikehold og nybygging av jernbanespor |
| leddtunge | tunge i sporveksel hvor bevegelse av tungen skjer ved at tungen dreier om et ledd i bakkant |
| ledeskinne | skinne som skal styre hjulflensen ved; a) føringsløse partier i sporveksler b) avsporing på bruer og i tunneler |
| ledeskinneprofil | tverrsnittsprofil av ledeskinne |
| leggetemperatur | skinnetemperatur ved legging av skinner i jernbanespor |
| lengdeforskyvnings-motstand | motstand mot langsgående bevegelse mellom skinne og sville eller sville og ballast, angis i kN/m |
| likevektshastighet | den hastighet i en sirkelkurve med overhøyde der sideakselerasjonen er like stor som gravitasjonens komponent parallelt sporplanet |
| limt skjøt | lasket skjøt, som regel isolert, der aksialkreftene i skjøten blir overført gjennom limfuger mellom lask og laskekammer |
| linjen | de deler av banestrekningen som ligger mellom stasjonene og utenfor stasjonsgrensene |
| linjevisitasjon | visuell inspeksjon av en jernbanestrekning |
| maksimalhastighet | den maksimalt tillatte hastighet for rullende materiell på strekningen angitt med skilter |
| manglende overhøyde | den økningen av overhøyden som må til for å kompensere den ukompenserte sideakselerasjonen |
| maskinsveis | skjøtsveis i skinnestreng som er gjort med stasjonært eller mobilt elektrisk motstandssveiseanlegg |
| mellomlegg | plate av plast eller gummi som plasseres mellom skinnefot og betongsville eller underlagsplate; brukes for å dempe vibrasjoner, øke lengdeforskyvningsmotstanden, isolere for elektrisk strøm og hindre slitasje |
| mellomskinner | skinner i sporveksel som ligger mellom tungepartiet og krysspartiet |
| mellomsveising | sammensveising av kortskinner til langskinner i helsveist spor uten forutgående nøytralisering |
| middelmerke | merke som markerer sporets middel |
| minste tverrsnitt | tverrsnitt av rom som skal være fritt for hindringer slik at man har den forutsatte klaring for fremføring av tog |
| mobil sveisemaskin | skinnegående maskin for skjøtsveising av skinner med elektrisk motstandssveising |
| målevogn | skinnegående vogn med utstyr for måling av sporets tilstand i fart |
| Nasjonalt geodetisk grunnlag | fastmerkenett som Statens kartverk har forvaltningsansvar for |
| NN 1954, Normalnull 1954 | vertikalt geodetisk datum for Norges hovedland basert på en utjevning i 1954 |
| NNN 1957, Nord-norsk null 1957 | vertikalt geodetisk datum for Nord-Norge basert på en utjevning i 1957. Fra 1. januar 1996 er NNN 1957 innlemmet i NN 1954 |
| normalskinne | jernbaneskinne med bred skinnefot; normal jernbaneskinne |
| normalsporet bane | jernbane med nominell sporvidde = 1435 mm |
| Norsk datum | horisontalt geodetisk datum for Norges hovedland |
| nøytralisering | arbeidsoperasjon som skal gi skinner nøytrallengde ved helsveising av jernbanespor |
| nøytrallengde | lengden av en skinne ved nøytraltemperatur |
| nøytraltemperatur | den skinnetemperatur hvor skinnene skal være fri for aksialspenninger |
| omstilling | operasjon som beveger tungene i en sporveksel slik at togvei gjennom sporvekselen endres |
| oppkjørsplanke | treplanke som plasseres i enden der ledeskinnene møtes i spor på bruer eller ved planoverganger |
| overbygning | den del av jernbanesporet som ligger over formasjonsplanet; ballast,sviller,befestigelse, skinner |
| overbygningsklasser | inndeling av sporkonstruksjoner hvor det stilles bestemte krav til skinneprofil og svilleavstand innenfor hver overbygningsklasse |
| overgangskurve | traséelement mellom to traséelementer med forskjellig radius |
| overhøyde | høydeforskjell mellom skinnestrenger |
| overhøydeendring | se rampestigning |
| overhøydekloss | trekloss som plasseres under underlagsplatene på spor på bruer for å oppnå riktig overhøyde |
| overhøyderampe | overhøydens endring i overgangskurver (se rampestigning) |
| overskuddsoverhøyde | den overhøyde som ved en bestemt hastighet er til overs i forhold til den teoretiske overhøyde dersom den samme hastighet betraktes som likevektshastighet |
| overskuddsside- akselerasjon | den følbare sideakselerasjonen for langsomtgående tog som ikke kompenseres av tilstrekkelig hastighet |
| pakke | justering av vertikalplanet i sporet, løfting og komprimering av sporet |
| pakkmaskin | skinnegående maskin for justering og pakking av jernbanespor |
| palstengsel | innretning som benyttes for å låse bevegelse av tungepartiet i en sporveksel |
| passkinne | skinne med 5 - 10 meters lengde som legges inn i en skinnestreng ved utbedring av skinnebrudd o.l. |
| planeringsbredde | bredden av formasjonsplanet i et jernbanespor |
| planovergang | konstruksjon som benyttes ved kryssing av jernbanespor og vei i samme plan |
| plattform | konstruksjon ved jernbanespor for av og påstigning av tog |
| portalkran | skinnegående kran for utskifting av skinner eller sviller |
| profilmal | mal for kontroll av skinneprofil |
| profilmellomlegg | 4-6 mm tykt mellomlegg i isolerende materiale utformet som et skinneprofil; brukes i isolerte skjøter for å isolere for elektrisk strøm mellom skinnene over skjøten |
| pustelengde | lengden av pustepartiet i et helsveist spor |
| pusteparti | det område i hver ende av et helsveist spor hvor det skjer langsgående bevegelser av skinnene ved temperaturendringer |
| påleggsveising | oppbygging av nedslitt materiale på skinner og sporveksler ved elektrisk lysbuesveising |
| rampestigning | endring i overhøyde pr. meter |
| rampestigningshastighet | endring av overhøyde pr sekund |
| reisehastighet | den gjennomsnittlige hastighet det rullende materiell oppnår mellom to punkter langs banen med hensyn til bremsings-, akselerasjons- og stopptider undervegs |
| reparasjonssveising | oppbygging av nedslitt materiale på skinner og sporveksler ved elektrisk lysbuesveising |
| ribbeplate | underlagsplate som brukes ved befestigelse med klemplater |
| rilleskinne | skinneprofil som er utformet slik at hjulflensen ruller i et spor som dannes av kjørekanten og en ledekant; benyttes når sporet ligger i et veilegeme (trikkeskinner) |
| rullende materiell | skinnegående lokomotiver, motorvogner, vogner og arbeidsmaskiner |
| rykk | forandring av den ukompenserte sideakselerasjonen pr. sekund |
| rådegrav | område mellom to sviller i en sporveksel der ballastlaget er fjernet for å gi plass til drivanordningen |
| rådegravsville | sville i sporveksel som drivanordningen er festet til |
| sideforskyvning | forskyvning av sporet i horisontalplanet |
| sidejustering | justering av sporets beliggenhet i horisontalplanet |
| sidekryss | skinnekryss i midtpartiet til kryssveksel eller sporkryss |
| skiftespor | jernbanespor (sidespor) der vogner blir skiftet |
| skiftestasjon | stasjon for skifte av jernbanevogner |
| skinne | konstruksjonselement som danner kjøreflate og bærebjelke for toget |
| skinneboremaskin | maskin til å bore laskehull i skinnesteget for montering av lasker |
| skinnebrudd | skinne som har delt seg i to eller flere deler, eller skinner hvor et bruddstykke har løsnet slik at minst 50 mm av kjøreflaten mangler i en dybde av minst 10 mm. |
| skinnebærer | bjelke under skinnene på jernbanebru |
| skinneende | enden av en skinnelengde |
| skinnefeil | synlig eller usynlig defekt i jernbaneskinne, sprekk, sår e.l. |
| skinneforbinder | metalleder som festes på skinnefot el. skinnesteg for å lede signal- og returstrøm forbi en diskontinuitet i skinnestrengen (skjøt, skinnebrudd .) |
| skinnefot | nederste brede delen av en jernbaneskinne |
| skinnehelling | stigningsbrøk som angir hellingsvinkelen til en skinne |
| skinnehode | øverste delen av en jernbaneskinne |
| skinnekapp | skinne med lengde mindre enn 10 meter |
| skinneklype | klo som festes rundt skinnehodet, brukes til å løfte jernbaneskinner |
| skinnekoppel | vogner som er lastet med skinner og sviller og som er sammenkoplet på en bestemt måte |
| skinnekrok | krok som brukes til å dra skinner på plass med |
| skinnekryss | konstruksjon i en sporveksel eller sporkryss der to skinnestrenger krysser hverandre; består av en krysspiss og to vingeskinner |
| skinnekvalitet | stålkvaliteten som skinnene er fremstilt av |
| skinnelask | flatjern som brukes til å skjøte skinner med |
| skinnelegging | utplassering av skinner på et jernbanespor |
| skinnelengde | avstanden mellom to skjøter i en skinnestreng |
| skinneliv, (skinnesteg) | den del av et skinnetverrsnitt som forbinder skinnefoten med skinnehodet |
| skinnemål | målhake som benyttes ved skinnelegging for å sikre riktig sporvidde |
| skinneprofil | tverrsnittsprofil av skinne som angir metervekt og geometrisk utforming |
| skinneskjøt | skjøt mellom to skinnelengder |
| skinneslitasje | reduksjon av skinnehodets tverrsnitt som følge av abrasiv slitasje mellom hjulflens og skinnehode |
| skinneslitasjemåler | instrument for måling av skinneslitasje |
| skinnespiker | spiker med krok til å feste skinner til tresviller |
| skinnesteg, (skinneliv) | den del av et skinnetverrsnitt som forbinder skinnefoten med skinnehodet |
| skinnestopper | konstruksjon som plasseres på skinnefoten for å hindre langsgående bevegelse av skinnene (skinnevandring) |
| skinnestreng | en av de to rekkene av skinner i et jernbanespor |
| skinnetemperatur | gjennomsnittstemperaturen målt på skinnestegets skyggeside av minst to skinnetermometere |
| skinnetog | tog som transporterer skinner |
| skinnetopp | skinneprofilets høyeste punkt på laveste skinne |
| skinnetrekker | apparat til å trekke jernbaneskinner med i lengderetning av sporet |
| skinnevandring | langsgående bevegelse av jernbaneskinner som følge av krefter overført fra rullende materiell (bremsing, akselerasjon) eller som følge av langsgående krefter i skinnene pga. temperaturvariasjoner |
| skinnevekt | masse pr. lengdeenhet av skinner |
| skjøtregulering | regulering av skjøtåpningen i en lasket skinneskjøt |
| skjøtåpning | avstanden mellom de to skinneender i en lasket skinneskjøt |
| skulderbredde | avstand fra svilleende til ballastskråningens begynnelse |
| sluttsveising | skjøtsveising av langskinner i helsveist spor der skinnene har nøytrallengde ved sammensveisingen |
| smalsporet bane | jernbane med nominell sporvidde mindre en 1435 mm |
| solslyng | sideveis forskyvning av et jernbanespor forårsaket av store trykkrefter pga. høy temperatur i skinnene |
| spennbetongsville | sville fremstilt av betong med forspent armering |
| spenningsfrigjøring | arbeidsoperasjon for å frigjøre jernbaneskinner for friksjonskrefter mellom skinne og mellomlegg ved nøytralisering |
| spissvinkel | vinkelen mellom de to skinnestrenger i et skinnekryss |
| sporavstand | vinkelrett avstand mellom senterlinjene til to jernbanespor |
| sporets beliggenhet | sporets plassering i et ytre referansesystem |
| sporets geometri | innbyrdes sammenheng mellom de to skinnestrengene, dvs parametre som registreres ved målevognkjøring |
| sporets middel | Det punkt hvor avstanden mellom to spor er tilstrekkelig stor til at rullende materiell farefritt kan passere hverandre |
| sporfeil | geometriske feil i et jernbanespor |
| sporjustering | justering av sporets geometriske beliggenhet og av de to skinnestrengers beliggenhet i forhold til hverandre |
| sporkonstruksjon | konstruksjon i jernbanespor av overbygningskomponenter |
| sporkryss | konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre |
| spormålevogn | skinnegående vogn med instrumenter for måling av sporets geometri i fart |
| sporombygging | gjennomgående utskifting av overbygningskomponenter; sviller, skinner, ballast. |
| sporombyggingstog (SPOT) | skinnegående maskin for automatisk sporombygging |
| sporplan | plan som går gjennom overkant av begge skinnestrenger. Også plan over sporarrangement |
| sporsløyfe | sporavsnitt i dobbeltspor med to sporveksler som gjør det mulig å skifte spor |
| sporstabilisator | maskinelt utstyr for å øke sporets stabilitet ved å komprimere ballasten |
| sporstabilitet | jernbanesporets evne til å motstå sideveis forskyvninger |
| sporstopper | konstruksjon ved enden av buttspor som sikrer hensetting av skinnegående materiell |
| sporutvidelse | øking av sporvidden |
| sporveksel | sporkonstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere togveier |
| sporvekselvarme | anretning av elektriske varmekabler for å hindre isdannelser mellom tunge og stokkskinne i sporveksler |
| sporvidde | den horisontale vinkelrette avstand mellom kjørekantene av de to skinnestrenger målt 14 mm under skinnetopp |
| sporviddemåler | instrument til manuell måling av sporvidden |
| Stamnett | overordnet geodetisk fastmerkenett etablert av Statens kartverk etter overgang til EUREF89. Erstatter det tidligere 1. ordens trekantnett og består av ca 900 fastmerker |
| stigning | tangens til vinkelen mellom senterlinjen i hovedsporet og tangenten til avvikesporets senterlinje ved sirkelbuens endepunkt i en sporveksel |
| stokkskinne | skinne i en sporveksel som tungen ligger an mot; består av en vanlig jernbaneskinne som er underhøvlet i området hvor tungen ligger an |
| stokkskinneskjøt | skjøten mellom stokkskinnen og tilliggende skinne som markerer begynnelsen av en sporveksel |
| strekkapparat | hydraulisk apparat som brukes til forlenge jernbaneskinner ved helsveising av spor |
| strekkbolt | bolt som festes til skinnefoten av begge skinnestrenger for midlertidig sikring mot sporutvidelse |
| strekningshastighet | den hastighet banen er dimensjonert for, der det er tatt hensyn til begrensninger i alle relevante anleggstyper |
| sveisesone | område ved en skjøtsveis i en jernbaneskinne som omfatter smeltesonen og de varmepåvirkede sonene til begge sider av sveisen |
| sveiseåpning | avstanden mellom to skinneender som sveises sammen ved aluminiotermisk sveisemetode |
| svevende skjøt | sveist eller lasket skjøt som ligger mellom to sviller |
| sville | konstruksjonselement som overfører belastninger fra skinnene til ballasten |
| svilleavstand | horisontal avstand i sporets retning mellom senterlinjene til svillene |
| svilledeling | angir avstanden mellom senterlinjene til svillene i f.eks. sporveksler og på stålbruer |
| svilleende | kortside av en jernbanesville |
| svilleskrue | skrue som forbinder underlagsplate eller fjær med svillen |
| System Norges Geografiske Oppmåling 1948 (NGO 48) | Koordinatsystem basert på Norsk datum og modifisert Gauss-Krüger-projeksjon, definert ved utjevning omkring 1948 |
| teoretisk kryss | skjæringspunktet mellom tangentene til sporenes senterlinje i en sporveksel |
| thermitsveis | skjøtsveis i skinnestreng som er gjort med aluminiotermisk sveisemetode |
| tilslutningsskinne | jernbaneskinne i tilslutning til f.eks. krysspiss i en sporveksel |
| togvekt | total statisk tyngde av et tog inklusiv lokomotiv |
| tresville | sville av tre |
| tunge | a: bevegelig sporvekselkomponent som leder hjulflensen inn på valgt spor; er fremstilt av et valset stålprofil som er høvlet ut i en spiss i ene enden b: glideskjøtkomponent, består av en skinne som er høvlet ut i en spiss i ene enden |
| tungeanordning | konstruksjon i en sporveksel bestående av en tunge og en stokkskinne med tilhørende glideplater og befestigelseskomponenter |
| tungeparti | den del av en sporveksel hvor tungene og stokkskinnene befinner seg |
| tungeprofil | tverrsnittsprofil av tunge i sporveksel |
| tungerot | bakkant av en tunge i en sporveksel |
| tungespiss | den ytterste frie ende av en tunge i en sporveksel |
| ukompensert sideakselerasjon | den følbare sideakselerasjonen som ikke kompenseres av gravitasjonens komponent parallelt sporplanet |
| ukompensert vertikalakselerasjon | tyngdens akselerasjon ± sentripetalakselerasjon som følge av høybrekk/lavbrekk |
| underlagsplate | plate av stål eller støpejern mellom skinnefotens underside og svillen ved indirekte befestigelse |
| usymmetrisk dobbeltveksel | sporveksel som er satt sammen av to enkle sporveksler hvor tungepartiene til de to sporveksler er plassert rett etter hverandre |
| UTM | fork. Universal Transversal Mercator; engelsk term for internasjonal anvendelse av Gauss-Krüger-projeksjon |
| utvalsing | materialflyt på skinnehodet av en jernbaneskinne som følge av at stålets flytegrense er oversteget under trafikkbelastning |
| varmebehandlet skinne | jernbaneskinne som er herdet ved varmebehandling |
| varmerom | størrelsen av en skjøtåpning i en lasket skinneskjøt |
| varmeromstabell | tabell over foreskrevne skjøtåpninger i lasket spor, avhengig av skinnelengde og skinnetemperatur |
| varmevogn | skinnegående vogn med propanbrenner som brukes til å forlenge jernbaneskinner ved helsveising av spor |
| vegetasjonskontroll | manuell, mekanisk eller kjemisk kontroll av vegetasjon |
| vendestang | redskap til å snu jernbaneskinner med |
| vertikaltrasé | angir sporets beliggenhet i vertikalplanet |
| Vignolskinne | bredfotskinne, normalskinne |
| vingeskinne | skinne i skinnekryss som er bøyd til siden i området hvor hjulet føres over fra vingeskinnen til krysspissen |
| vinkellask | lask av vinkeljern til sammenskjøting av jernbaneskinner |
| VUL | fork. Varig utfesting av linjen; system for stedfesting av sporets beliggenhet |
| åpen skinneskjøt | skjøt mellom to skinner ved hjelp av lasker der det er mulighet for langsgående bevegelse av skinnene |

# Symboler og enheter

ae	[m/s2]	overskuddssideakselerasjon

av 	[m/s2]	ukompensert vertikalakselerasjon

A0	[mm]	avstand fra spormidt til plattformkant når sporet er rettlinjet

Ai/Ay	[mm]	horisontal avstand fra spormidt til plattformkant når sporet ligger i kurve

BK		bakkant - sporveksel

dh/dt	[mm/s]	rampestigningshastighet

E	[mm]	overskuddsoverhøyde

FKP		felles kurvepunkt

FOB		felles overgangskurve begynnelsespunkt

h	[mm]	overhøyde

Hp	[mm]	plattformhøyde målt vinkelrett på sporplanet

Hi/Hy	[mm]	vertikal avstand fra overkant laveste skinne til overkant plattform

I	[mm]	manglende overhøyde

ju	[m/s2]	ukompensert sideakselerasjon

Ki	[mm]	kurveutslag mot den indre siden av en kurve

Ky	[mm]	kurveutslag mot den ytre siden av en kurve

Kv	[mm]	tillegg for utslag som følge av en vertikalkurve med Rv  1500 m

KP		kurvepunkt

dI/dt	[mm/s]	endring i manglende overhøyde / rykk

L	[m]	overgangskurvens lengde

OB		overgangskurvens begynnelsespunkt

OE		overgangskurvens endepunkt

r	[N/m]	ballastmotstand (lengdeforskyvningsmotstand sville-ballast)

P	[‰]	rampestigning (rampestigning uttrykkes ofte ved hjelp av stigningstall 1:n)

R	[m]	horisontalkurvens radius

R12	[m]	fiktiv radius anvendt for beregning av tillatt hastighet på grunnlag av lengdene for overgangskurver mellom to sirkelkurver i en kombinasjonskurve

Rv	[m]	vertikalkurvens radius

RE		overhøyderampens endepunkt

S	[N]	aksialkraft i helsveist skinne

Sb	[‰]	bestemmende fall/stigning

SE		stigningskurvens endepunkt

Sp	[m]	sporavstand - avstand fra spormidt til spormidt

SS		stokkskinneskjøt - sporveksel

tn	[0C]	nøytraltemperatur

ts	[0C]	skinnetemperatur

TK		teoretisk kryss - sporveksel

V	[km/h]	hastighet

VL	[km/h]	likevektshastighet

	[m/s3]	rykk