1 HENSIKT OG OMFANG

1.1 Overbygningsklasser

1.2 Kvalitetsklasser

# HENSIKT OG OMFANG

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger. Sporet deles inn i overbygningsklasser og kvalitetsklasser.

Det skilles forøvrig mellom hovedspor og øvrige spor

Med hovedspor menes

- spor på fri linje

- togspor på stasjoner

- andre spor som er sterkt trafikkerte

Med øvrige spor menes alle andre spor

## Overbygningsklasser

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn på

- skinneprofil

- befestigelse

- svilletype

- svilleavstand

- ballast

Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon, avhengig av trafikksituasjonen.For hver overbygningsklasse er det fastsatt største tillatte hastigheter i hovedspor på rett linje og i hovedspor i kurver samt øvre grense for de tillatte aksellaster for person- og godsvogner (tabell .1).

Tabell 4.1	Tillatt hastighet og aksellast for overbygningsklasser

| Overbygningsklasse | Maks. tillatt hastighet |  |  | Maks. tillatt aksellast |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persontog | Godstog | Persontog | Godstog |
| a | 90 | 30 70 | 16 | 22,5 16,5 |
| b | 100 | 30 70 80 | 18 | 22,5 20,5 18 |
| c | 160 | 80 90 100 | 18 | 22,5 20,5 18 |
| c+ | 160 | 90 | 18 | 22,5 |
| d | 200 | 70 100 | 18 | 25 22,5 |
| Ofotbanen | 90 | 50 60 | 18 | 30 20 |

Med aksellast for persontog menes aksellast for vogner.

For blandede godstog og containerekspresser tillates kombinasjonen 22,5 tonn aksellast og hastighet 90 km/h i overbygningsklasse c under forutsetning av at andel av togstammen med 22,5 tonn aksellast ikke overstiger 25%.

I Tabell 4.2 er det angitt skinneprofiler som tillates benyttet i de forskjellige overbygningsklasser med tilhørende største tillatte svilleavstand.

Tabell 4.2	Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser

| Overbygningsklasse | Skinneprofil | Største svilleavstand |
| --- | --- | --- |
|  | 35 kg | 730 mm |
| a | S41 | 750 mm |
|  | S49 | 750 mm |
|  | 35 kg | 610 mm |
| b | NSB40 | 610 mm |
|  | S41 | 660 mm |
|  | S49 | 660 mm |
|  | S54 | 660 mm |
| c | UIC54E | 650 mm |
|  | UIC54 | 670 mm |
|  | S64 | 750 mm |
|  | S49 | 600 mm |
| c+ | S54 | 600 mm |
|  | UIC54 | 600 mm |
|  | UIC54E | 600 mm |
| d | UIC60 | 600 mm |
| Ofotbanen | S54 | 520 mm |

## Kvalitetsklasser

Sporet er delt inn i kvalitetsklasser med hensyn på strekningshastighet (tabell .3). Innenfor hver kvalitetsklasse stilles det krav til sporgeometri. De sporgeometriske parameter det stilles krav til er:

- sporvidde

- høydebeliggenhet

- ujevnheter i overhøyde

- sidebeliggenhet (pilhøydefeil)

- vindskjevhet

- komforttall

De sporgeometriske krav er gitt i kap. 13.

Tabell 4.3	Kvalitetsklasser

| Kvalitetsklasse | Hastighet (km/h) |
| --- | --- |
| K0 | 145 - |
| K1 | 125 - 140 |
| K2 | 105 - 120 |
| K3 | 75 - 100 |
| K4 | 40 - 70 |
| K5 | - 35 |