| Nytt regelverk | Tidligere regelverk eller trykk som utgår |  | Endring |  |  | Kon-sekv-ens |  | Analyse/merknad Stikkord for analyse: Ytelser i jernbanenettet, Resursinnsats, Økonomi, Konkurranse/Marked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nytt |  | Endr |  |  |  |  |
| JD 520 - Underbygning - Regler for prosjektering og bygging | 1B-Te 21 Underbygning - regler for nye baner |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kap. 1 Forord |  | ü |  |  |  |  |  |  |
| - Kap. 2 Generelle bestemmelser |  | ü |  |  | ü |  | Krav til sluttdokumentasjon/dokumenthåndtering. Det skal holdes nøyaktig oversikt over alle viktige forandringer og modifikasjoner under arbeidet. Det settes krav til utarbeidelse av “som bygget” dokumentasjon samt krav til kobling mellom objekt og kilometrering. Konsekvensene vil bli beskjedent merarbeid i prosjektene. |  |
| - Kap. 4 Generelle tekniske krav |  |  |  | ü | ü |  | Anleggstrafikk bør ikke foregå på formasjonsplan slik at innblanding av finstoffholdige masser unngås. Dersom dette likevel gjøres, kreves det at topplaget med finstoff fjernes før ballastpukk legges ut. Konsekvensen vil være noe økte kostnader dersom prosessen med fjerning av finstoff blir nødvendig. |  |
| - Kap. 5 Konstruksjonsprofiler |  |  |  | ü | ü |  | Nye minste tverrsnitt A-96, A-C. Nytt normalprofil for dobbeltsporede tunneler. Profilet er gitt en mer statisk riktig form som medføre større masseuttak, men vil samtidig gi mindre krefter på konstruksjoner som vann- og frostsikring. Disse kan derved bygges slankere. I tillegg vil profilet være gunstig mhp. vindlaster ved høye hastigheter. I sum vil trolig profilet både ha gunstig økonomisk og teknisk effekt. |  |
| - Kap. 6 Banelegeme |  |  |  | ü | ü |  | Det er foretatt en funksjonsdeling av underbygningen i et forsterkningslag og et frostsikringslag. Tidligere var dette beskrevet som én prosess. Det stilles strengere krav til bruk av sprengstein, bla. velgradert materiale med Dmaks = 300 mm i forsterkningslaget. Videre stilles det økt krav til kontroll og dokumentasjon ved utlegging av masser. (noe økte kostnader - bedre kvalitet) |  |
| - Kap. 9 Frost |  |  |  | ü | ü |  | Dimensjonerende frostmengde for K0 - K1 baner settes til F100. Tillatte masser i frostsikringslaget er grus, sprengstein, knust stein og lettklinker. Isolasjonsmateriale tillates kun brukt i spesialtilfeller. Dimensjoneringskurve for sprengstein er økt fra 1,3 til 1,6 . grus-kurve. Bakgrunnen for økningen i tykkelse av frostfundament av sprengstein er de to foregående vintres telehivproblemer samt etterfølgende målinger og analyser av sprengsteins frosttekniske egenskaper. Dette er forøvrig et arbeid som fortsetter i 1998. I tillegg til økt tykkelse, stilles strengere krav til massene i frostfundamentet, bl.a. krav til velgradert sprengstein/knust stein. Krav til Dmaks = 500 mm, og maks. 2/3 av lagtykkelsen, er ikke forandret siden forrige regelverk. Rent frostteknisk sett ville en mindre Dmaks vært gunstigere, men dette ville trolig ekskludert bruk av sprengstein (pga. en ekstra prosess med sikting og/eller knusing) noe som anses som urimelig. Dimensjoneringskurvene er forutsatt å ta hensyn til at Dmaks tilsvarer 2/3 av frostfundamentet. I forsterkningslaget er forøvrig Dmaks =300mm. Konsekvenser: Kapitlet er i all hovedsak løsningsbasert, dvs. konsulenter/entreprenører har “ryggen fri” dersom de angitte løsninger følges. Samtidig er det grunn til å tro at rene funksjonskrav ikke ville gitt tilstrekkelig kvalitet pga. manglende spisskompetanse hos de utførende. Økte krav til tykkelser ved bruk av sprengstein samt krav til velgradert materiale vil bety at kostnadene øker noe ved bygging av ny bane. |  |
| - Kap. 12 Tunneler |  |  |  | ü | ü |  | Funksjonsbaserte krav mhp. forundersøkelser, krav til omgivelser, driving mv. Løsningsbaserte krav mhp. vann-/ og frostsikring (dimensjonert for vindlaster). Strengere krav vedr. beskyttelse av PE-skum plater. |  |
| - Kap. 13 Støyskjermer |  | ü |  |  |  |  |  |  |
| - Kap. 14 Gjerder |  | ü |  |  |  |  |  |  |
| - Kap. 15 Minste avstand jernbane - veg |  | ü |  |  |  |  |  |  |
| JD 522 Underbygning - Regler for vedlikehold | 1B- Te 20 Underbygning - Regler for eksisterende baner. |  |  | ü |  |  | Få nye endringer. Hovedsakelig på form. Ingen nye krav som vil medføre konsekvenser. |  |
| - kap. 14 Gjerder |  | ü |  |  |  |  |  |  |
| JD 525 Bruer - Regler for prosjektering og bygging | 1B- Te 22 Bruer - Regler for prosjektering og vedlikehold |  |  | ü |  |  | Hovedsakelig endringer på regelverkets form samt oppdatering vedr. faktorer, koeffisienter og henvisninger |  |
| - Kap. 5 Laster |  |  |  | ü |  |  | Lastfaktorer, koeffisienter og reduksjonsfaktorer er endret iht. NAD. Vil ikke medføre vesentlige konsekvenser. |  |
| - Kap. 9 Overflatebehandling av stålkonstruksjoner |  |  |  | ü |  |  | Gjennomgående mer utfyllende krav vedr. dokumentasjon, forbehandlings- og påføringsmetoder. Vil ikke medføre større konsekvenser. |  |
| JD 527 Bruer - Regler for vedlikehold | 1B- Te 22 Bruer - Regler for prosjektering og vedlikehold |  |  | ü |  |  | Få nye endringer. Ingen nye krav som vil medføre konsekvenser i forhold til forrige revisjon. |  |