STASJON.....................................

U.STATIV NR. .............................

SENTRAL......................................

# SLUTTKONTROLL

|  |  | Dato/Sign. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Leverandørens prøveprotokoll kontrollert |  |
| 2. | Kontrollert at linjen er rett tilkoplet A-ende: a-tråd på jak 7 stift 6 b-tråd på jak 7 stift 7 B-ende: a-tråd på jak 7 stift 11 b-tråd på jak 7 stift 12 |  |
| 3. | Kontrollert at linjespenningen er12 Vtt Måles med skop på “TPM”, testpunkt 386. |  |
| 4. | Kontrollert at stasjonen er rett byglet |  |
| 5. | Kontrollert indikeringene: - “TF”-lampe blinker rødt = Transmisjonsfeil - “Stasjonsnr.”-lampe blinker hvit = Ordre kan sendes - “Stasjonsnr.”-lampe fast hvit = Ordre er sendt - “O”-lampe blinker rødt = Ordrefeil i CTC-overføring - “O”-lampe fast rødt = Ordrefeil i sikringsanlegg |  |
| 6. | Alle ordrer fra sentralen ved fjernstyrt stasjon kontrollert |  |
| 7. | Manøverindikering kontrollert |  |
| 8. | Alle ordrer fra sentralen ved stasjonsstyrt stasjon kontrollert |  |
| 9. | Alle indikeringer til sentralen kontrollert |  |
| 10. | Retningsindikering kontrollert |  |
| 11. | Vekselsperring v/fjernstyrt stasjon kontrollert V 1............ V 2............ V ............. V .............. |  |
| 12. | Kryssingslåsning: (T A/B ca. ......... sek.) Ordre A1 - B2 - 1B - 2A “ B1 - A2 - 1A - 2B “ A2 - B1 - 2B - 1A “ B2 - A1 - 2A - 1B |  |
| 13. | Forbikjøring: Ordre A1, A2 - 2B “ B1, B2 - 2A “ A2, A1 - 1B “ B2, B1 - 1A |  |
| 14. | Magasinering utkjørtogvei: Ordre 1B - 2B “ 2B - 1B “ 1A - 2A “ 2A - 1A |  |
| 15. | Innkjør - Utkjør (Til/fra samme spor) Sf. ................... belagt Ordre A1 - 1B Ordre B1 - 1A Sf. .................... belagt Ordre A2 - 2B Ordre B2 - 2A |  |
| 16. | Innkjør - Utkjør (Nabospor) Sf. ................... belagt Ordre A1 - 2B Ordre B1 - 2A Sf. .................... belagt Ordre A2 - 1B Ordre B2 - 1A |  |

Anlegget godkjent:

Dato:...............................

Sign:...............................

Anm: